|  | 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 1.1. Termékazonosító |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Kereskedelmi elnevezés: |  |  |  |  |  | ## BURKOLAT TISZTÍTÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Felhasználási terület: |  |  |  |  |  | ## Karbantartás. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail: |  |  |  |  |  | AUTÓ MOBIL VEGYI Kft. 6727 Szeged, Acél u. 27/C. 06/62/480-640 06/62/482-791 automobil@axelero.hu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Sürgősségi telefonszám |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cím: Telefon: |  |  |  |  |  | Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. (36) 80/201-199 (ingyenes, éjjel-nappal) (36-1-) 476-6464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Termék meghatározása: |  |  |  |  |  | ## Keverék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 1907/2006/EK szerint: |  |  |  |  |  | ## F+ Fokozottan tűzveszélyes, Xi Irritatív R mondatok: 12-38-52/53-67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2.2. Címkézési elemek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 1907/2006/EK szerint: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyjel: |  |  |  |  |  |  |  | ## F+ Fokozottan tűzveszélyes, Xi Irritatív |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R mondatok: | R 12 |  | Fokozottan tűzveszélyes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R 38 |  | Bőrizgató hatású. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R 52/53 |  | Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R 67 |  | Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S mondatok: | S 2 |  | ## Gyermekek kezébe nem kerülhet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S 16 |  | ## Gyújtóforrástól távol tartandó. - Tilos a dohányzás. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S 23 |  | ## A keletkező permetet nem szabad belélegezni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S 24 |  | ## A bőrrel való érintkezés kerülendő. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S 29 |  | ## Csatornába engedni nem szabad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S 45 |  | ## Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50oC feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni. A készülék utántöltése tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Keverékek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes komponensek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1907/2006/EK |  |  | 1272/2008/EK |  |  |
|  | kb. 25% Denaturált szesz |  |  |  |  |  |  | CAS-szám: 64-17-5 EINECS-szám: 200-578-6 Index-szám: 603-002-00-5 |  |  | Veszélyjel: F R mondat: 11 |  |  | Flam. Liq. 2, H225 |  |  |
|  | kb. 25% Speciálbenzin (Solane 80-110) (benzoltartalom < 0,1%) |  |  |  |  |  |  | CAS-szám: 64742-49-0 EINECS-szám: 265-151-9 Index-szám: 649-328-00-1 |  |  | Veszélyjel: F, Xn, N R mondat: 11-38-51/53-65-67 |  |  | Flam. Liq. 2 – H225 Asp. Tox. 1 – H304 Skin Irrit. 2 – H315 STOT SE. 3 – H336 Aquatic Chronic 2 – H411 |  |  |
|  | Összes aromás tartalom: < 0,001% Tartalmaz: 0-2% n-Hexán |  |  |  |  |  |  | CAS-szám:110-54-3 EINECS-szám: 203-777-6 Index-szám: 601-037-00-0 |  |  | Veszélyjel: F, Xn, N R mondat: 11-38-48/20-51/53-62-65-67 |  |  | Flam. Liq. 2 – H225 Asp. Tox. 1 – H304 Skin Irrit. 2 – H315 Repr. 2 – H361f STOT SE. 3 – H336 STOT RE. 2 – H373 Aquatic Chronic 2 – H411 |  |  |
|  | Hajtógáz: kb. 50% Propán/bután (1,3-butadién tartalom < 0,1%) |  |  |  |  |  |  | CAS-szám: 74-98-6/106-97-8/ 75-28-5/106-99-0 EINECS-szám: 200-827-9/ 203-448-7/200-857-2/203-450-8 |  |  | Veszélyjel: F+ R mondat: 12 |  |  | Flam. Gas 1 – H220 Press. Gas |  |  |
|  | A veszélyes komponensek R és H mondatai a 16. szakaszban találhatók. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: (PERMET) |  |  | A sérültet friss levegőre kell vinni, és nyugalomba kell helyezni. Légúti irritáció (köhögés), légzési nehézség kialakulása esetén azonnal hívjunk a helyszínre orvost. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrrel érintkezve: (PERMET) |  |  | A termékkel szennyeződött, átitatott ruházatot azonnal le kell venni. Az érintett bőrfelületet le kell mosni vízzel és szappannal. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe jutva: (PERMET) |  |  | A szemet alaposan ki kell öblíteni bő, folyó vízzel legalább 15 percen keresztül (a szemhéjak széthúzása mellett). El kell távolítani a kontaktlencséket, ha vannak, és ez könnyen megtehető. Irritáció esetén szemorvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: (PERMET) |  |  | A termék aeroszolos palackban kerül forgalomban, így nem valószínű a lenyelése. Véletlen szájba kerülése esetén a sérültet nem szabad hánytatni, orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegzésnél: Fejfájás, hányinger, hányás, a tudati állapot megváltozása. Szembe jutva: égő érzés, átmeneti vörösség. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Oltóanyag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oltóanyagok (megfelelő): |  |  | Oltópor, szén-dioxid (CO2), alkoholálló oltóhab, homok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (nem megfelelő): |  |  | Erős vízsugár (csak a palack hűtésére alkalmazható). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes égés termékek: |  |  | Tűz esetén mérgező gázok szabadulhatnak fel (CO, CO2, szénhidrogének, aldehidek, korom). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Védőfelszerelés: |  |  | Teljes védőfelszerelés. Tűz esetén környezeti levegőtől független légzőkészüléket kell viselni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A gyújtóforrásokat távol kell tartani. Illetéktelen személyeket távol kell tartani. Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. Kerülni kell a bőrrel vagy szemmel való érintkezést. A termék gőzét/permetét nem szabad belélegezni. Teljes védőfelszerelést és környezeti levegőtől független légzőkészüléket kell viselni. Vigyázat, ha a kiáramló anyag csatornahálózatba kerül robbanásveszély áll fenn. Nagy mennyiség kiömlése esetén az illetékes hatóságokat értesíteni kell. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A terméket nem szabad az élővízbe, csatornába vagy talajba engedni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Minden gyújtóforrást szüntessünk meg. A maradványokat nedvszívó nem éghető anyaggal (száraz föld, homok, stb.) fel kell szedni. Az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4. Hivatkozás más szakaszokra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ártalmatlanításra vonatkozó információt lásd a 13. szakaszban. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezelés: |  |  | Csak jól szellőztetett helyen használható. Hőtől és gyújtóforrástól távol kell tartani. A nyomás alatt lévő tartályokra vonatkozó szabályokat be kell tartani. Kerülni kell a készítmény permetének belélegzését, bőrre kerülését és szembe jutását, lenyelését. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűz- és robbanásvédelem: |  |  | A motort le kell állítani, a gyújtást ki kell kapcsolni. A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50oC feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni. A készülék utántöltése tilos! Tilos dohányozni! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tárolás: |  |  | Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. Meg kell akadályozni az elektrosztatikus feltöltődést. Száraz, hűvös helyen, 35oC alatti hőmérsékleten kell tárolni. Hőtől, gyújtóforrástól és erős oxidálószerektől távol kell tartani. Gyermekektől elzárva és élelmiszerektől elkülönítetten tartandó! A kezeket nem szabad olyan rongyba törölni, amelyet azt megelőzően tisztogatásra használtak. Az átnedvesedett rongyot nem szabad a munkaruha zsebébe tenni. Összeférhetetlen anyagok: Erős savak, oxidálószerek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. Ellenőrzési paraméterek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkahelyen megengedett levegő koncentráció határérték: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n-Hexán: |  |  | ÁK-érték: 72 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etil-alkohol: |  |  | ÁK-érték: 1900 mg/m3, CK-érték: 7600 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Olaj (ásványi) köd: |  |  | MK-érték: 5 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei vizeletben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Megengedhető határérték |  |  |  |
|  | Vegyi anyag |  | Biológiai expozíciós (hatás) mutató |  |  |  |  |  |  | Mintavétel ideje |  |  | mg/g kreatinin |  | mikromol/mmol kreatinin (kerekített értékek) |  |
|  | n-Hexán |  | 2,5-hexán-dion |  |  |  |  |  |  | m.u. |  |  | 3,5 |  | 3,5 |  |
|  | Az adatokat az érvényes listák alapján adtuk meg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2. Az expozíció ellenőrzése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Műszaki intézkedések: |  |  | A terméket jól szellőztethető helyiségben szabad használni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Egyéni védőfelszerelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: |  |  | Megfelelő szellőztetés (általános szellőztetés, helyi elszívás) szükséges. Amennyiben a munkahelyi légtérben megengedhető határértéket meghaladó expozíció előfordulhat, akkor légzésvédő használata indokolt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kézvédelem: |  |  | Oldószerálló védőkesztyű. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: |  |  | Védőszemüveg oldalvédővel/ arcvédő viselése szükséges, ha a készítmény szembe jutásának veszélye fennáll. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: |  |  | Védőruha viselése szükséges, ha közvetlen érintkezés vagy szétfröccsenés fordulhat elő. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Egyéb biztonsági és higiénés intézkedések: |  |  | Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Munkaidő után és munkaszünetek előtt kezet kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot: |  |  |  | Folyadék (aeroszol). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szín: |  |  |  | Színtelen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szag: |  |  |  | Jellegzetes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az alábbi adatok a speciálbenzinre vonatkoznak: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sűrűség: |  |  |  | 0,91 g/cm3 (20oC-on) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oldhatóság vízben: |  |  |  | Nem alkalmazható. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont: |  |  |  | -12oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Forráspont: |  |  |  | 80-110oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robbanásveszély: |  |  |  | Az anyag gőzei robbanásveszélyes elegyet képezhetnek a levegővel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robbanási határérték: |  |  |  | Alsó: 0,9 tf% - felső: 8 tf% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH-érték: |  |  |  | Nem alkalmazható. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az alábbi adatok a denaturált szeszre vonatkoznak: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sűrűség: |  |  |  |  | 0,79 - 0,82 g/cm3 (20oC-on) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oldhatóság vízben: |  |  |  |  | Vízzel jól oldható. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont: |  |  |  |  | 12-26oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Forráspont: |  |  |  |  | 78-80oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyulladási hőmérséklet: |  |  |  |  | 425oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robbanási határérték (gyulladásképes elegy): |  |  |  |  | Alsó: 3,5 tf% - felső 15,0 tf% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH-érték: |  |  |  |  | Nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2. Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1. Reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2. Kémiai stabilitás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normál használat esetén stabil. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A termék gőze a levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhet, amely a levegőnél nehezebb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.4. Kerülendő körülmények |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hőtől, gyújtóforrástól, forró felülettől, szikrától, nyílt lángtól távol kell tartani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.5. Nem összeférhető anyagok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Erős savak, oxidálószerek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.6. Veszélyes bomlástermékek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűz esetén mérgező gázok szabadulhatnak fel (CO, CO2, szénhidrogének, aldehidek, korom). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: |  |  | Gőze nagy koncentrációban légúti irritációt, álmosságot, szédülést, izgatottságot okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrre kerülve: |  |  | Irritációt okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe jutva: |  |  | Átmeneti irritációt okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: |  |  | A termék lenyelése nem valószínű. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatok a speciálbenzinre vonatkoznak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akut toxicitás: |  |  | LD50: > 5840 mg/kg (patkányon, szájon át) LD50: > 2920 mg/kg (patkányon, bőrön át 24 óra) LC50: 23300 mg/m3 (gőzök, patkány-OECD403) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szenzibilizáció: |  |  | Nincs osztályozva. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karcinogenitás: |  |  | Jelenleg rendelkezésre álló toxikológiai információnk szerint nincs karcinogénnek osztályozva. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mutagén hatás: |  |  | Az anyag mutagenitását kiterjedten vizsgálták in-vivo és in-vitro vizsgálatokban Genetikai toxicitás: negatív. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teratogenitás: |  |  | Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reprodukciós hatás: |  |  | Patkányokon végzett kísérletek nem mutatnak reprodukciós toxicitást. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Célszervi toxicitás (STOT): |  |  | Egyszeri expozíció: Nincs adat. Ismételt expozíció: Jelenleg nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. SZAKASZ: Ökológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Toxicitás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A keveréket élővízbe, közcsatornába és talajba engedni nem szabad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyorsan lebomlik (kb. 98%, 28 nap alatt - OECD 301 F). (Speciálbenzin adata) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.3. Bioakkumulációs képesség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.4. A talajban való mobilitás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.6. Egyéb káros hatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1. Hulladékkezelési módszerek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termékkel kapcsolatos javaslat: |  |  |  | Ártalmatlanításkor a helyi előírásokat kell figyelembe venni. [98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladékkulcs meghatározása: |  |  |  | EWC-kód: 16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt veszélyes anyagokat tartalmazó gázok Ennek a terméknek a megfelelő EWC csoportba és így megfelelő EWC kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell elhelyezni vagy Önöknek szükségük van EWC kód besorolásra, kérjük, vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket. [16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek a hulladékok jegyzékéről] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: |  |  |  | Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. [442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Szállítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | közúti/vasúti ADR/RID |  |  |  |  |
|  | 14.1. UN-szám |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1950 |  |  |  |  |
|  | 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aeroszolok, gyúlékony |  |  |  |  |
|  | 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osztály: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Osztályozási kód: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5F |  |  |  |  |
|  | Bárcák: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  |
|  | Alagútkorlátozási kód: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (B1D) |  |  |  |  |
|  | Szállítási kategória: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Érvényes magyar törvények és rendeletek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  |  |  |  |  |  |  | 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, illetve módosítása [33/2004. (IV. 26.) EszCsM rendelet] a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1907/2006/EK REACH (2006. december 18.), illetve módosítása 453/2010/EU rendelet (2010. május. 20.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/2010. (I. 8.) NFGM rendelete az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes hulladékok: |  |  |  |  |  |  |  | 16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek a hulladékok jegyzékéről |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  |  |  |  |  |  | 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: |  |  |  |  |  |  |  | 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.2. Kémiai biztonsági értékelés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nincs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. SZAKASZ: Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R mondatok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 11 Tűzveszélyes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 12 Fokozottan tűzveszélyes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 38 Bőrizgató hatású. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 62 A fertilitásra (fogamzóképességre vagy nemzőképességre) ártalmas lehet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H figyelmeztető mondatok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H315 Bőrirritáló hatású. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H361f Feltehetően károsítja a termékenységet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F Tűzveszélyes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F+ Fokozottan tűzveszélyes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Xn Ártalmas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N Környezeti veszély |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flam. Gas 1 (Tűzveszélyes gázok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Press. Gas (Nyomás alatt lévő gázok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flam. Liq. 2 (Tűzveszélyes folyadékok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asp. Tox. 1 (Aspirációs veszély) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skin irrit. 2 (Bőrmarás/bőrirritáció) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | STOT SE. 3 (Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | STOT RE. 2 (Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aquatic Chronic 2 (A vízi környezetre veszélyes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Repr. 2 (Reprodukciós toxicitás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Készült a REACH és az 1272/2008/EK alapján vegyi termékhez. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A gyártó adatai alapján készítette az ENVIROBEST Kft. (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 61.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nyomtatási dátum: 2013.05.06. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |