|  | 1. Termék neve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Kereskedelmi név: Készült: |  |  |  | Pumpás Glass Clean Üvegtisztító 2008.02.01.. |  |  |  |  |  |
|  | Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: e-mail: |  |  |  | Auto Mobil Vegyi Kft 6727. Szeged, Acél u. 27. +36 62 480-640 +36 62 482-791 automobil1@t-online.hu www.am.co.hu |  |  |  |  |  |
|  | Veszély esetén hívható : Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ) 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható e-mail: rakovszky.okbi@okk.antsz.hu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Veszélyes összetevők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megnevezés Konc. CAS szám EU-jel R mondatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izopropilalkohol |  |  | < 6 % |  |  | 67-63-0 | F, Xi | 11, 36, 67 |  |
|  | Propilénglikolbutiléter |  |  | < 3 % |  |  | 5131-66-8 | Xi | 36/38 |  |
|  | Anionos tenzid |  |  | < 1 % |  |  | 500-201-8 | Xn | 22, 41 |  |
|  | 3. Veszélyesség szerinti besorolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## EU-jel: |  |  |  |  | ## F+ Fokozottan tűzveszélyes |  |  |  |  |
|  | ## Speciális veszélyek emberre és környezetre: R 12 Fokozottan tűzveszélyes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Elsősegélynyújtás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információ: |  | Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrrel érintkezve: |  | A bőrt vízzel kell lemosni. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe jutva: |  | A szemet vízzel ki kell mosni. Panasz esetén szemorvoshoz fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Lenyelve: |  |  | Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Minden esetben orvoshoz kell fordulni. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5. Tűzveszélyesség: Fokozottan tűzveszélyes |  |  |  |  |
|  | # Oltóanyagok: | Száraz vegyi por, CO2, vízpermet, vízköd. |  |  |  |
|  | Védőfelszerelés: | Nem szükséges |  |  |  |
|  | 6. Óvintézkedés baleset esetén |  |  |  |  |
|  | Személyes intézkedések: Kerüljük a termék szembe vagy bőrre kerülését. |  |  |  |  |
|  | Környezetre vonatkozó előírások: a termék anyagát élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos |  |  |  |  |
|  | Intézkedés összeszedésre, tisztításra: A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal (homok, föld) felitatni. Ártalmatlanításig felcímkézett edényzetben tárolni. |  |  |  |  |
|  | 7. Kezelés és tárolás |  |  |  |  |
|  | Kezelés: |  |  |  |  |
|  | Kezelési információk: |  | Kerüljük a szemmel, bőrrel való érintkezést. Elzárva és gyerekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni. |  |  |
|  | Tárolás: |  | Csak eredeti csomagolásban. |  |  |
|  | 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei |  |  |  |  |
|  | Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel nem szabályozott . |  |  |  |  |
|  | Személyi védőfelszerelés: |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: | . |  |  |  |
|  | Kézvédelem: | Háztartási felhasználás esetén is ajánlott a gumikesztyű használata. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. |  |  |  |
|  | Szemvédelem: | Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön. |  |  |  |

|  | Testvédelem: | A szennyezett ruhát azonnal le kell venni, újra használat előtt ki kell tisztítani, a bőrfelületet vízzel le kell mosni. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot: |  |  | folyékony |  |  |  |
|  | Szín: |  |  | kék |  |  |  |
|  | Szag: |  |  | illatosított |  |  |  |
|  | Lobbanáspont: |  |  | nem értelmezhető |  |  |  |
|  | Fajsúly: |  |  | ~ 1 g/cm3 |  |  |  |
|  | Oldhatóság vízben: |  |  | vízben korlátlanul oldható |  |  |  |
|  | pH-érték: |  |  | semleges kémhatású, pH 6-8 |  |  |  |
|  | 10. Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilitás: |  | Normál felhasználási körülmények között nem bomlik. |  |  |  |  |
|  | Veszélyes reakciók: |  | Egyéb tisztítószerrel nem keverendő. |  |  |  |  |
|  | 11. Toxikológiai adatok |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrre kerülve: |  | Irritatív hatású lehet. |  |  |  |  |
|  | Szemre jutva: |  | Irritatív hatású lehet. |  |  |  |  |
|  | 12. Ökotoxicitás |  |  |  |  |  |  |
|  | A felületaktív anyag biológiai lebonthatósága megfelel az EU előírásainak. |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás |  |  |  |  |  |  |
|  | Az üres edényzetet bő vízzel kiöblítve a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni. |  |  |  |  |  |  |

|  | 14. Szállításra vonatkozó előírások |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szállítás szempontjából nem veszélyes árú! |  |  |  |  |
|  | 15. Szabályozási információk |  |  |  |  |
|  | EU-jel: F+ Fokozottan tűzveszélyes |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok: |  |  |  |  |
|  | R-mondatok | # R12 | Fokozottan tűzveszélyes |  |  |
|  | S-mondatok | S 2 S 16 S 24/25 S 26 S 28 S 46 | Gyermekek kezébe nem kerülhet! Gyújtóforrástól távol tartandó! Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást! Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni! Ha az anyag bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni! Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni,k az edényt és a címkét az orvosnak meg kell mutatni! |  |  |
|  | Érvényes magyar törvények és rendeletek: |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, |  |  | 2000. évi XXV. Törvény - A kémiai biztonságról |  |
|  |  |  |  | 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet - A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |
|  | Veszélyes hulladékok: |  |  | 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet - Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |  |
|  |  |  |  | 16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről |  |
|  |  |  |  | 94/2002.(V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  | 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet |  |
|  | Munkavédelem: |  |  | 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet |  |
|  | 16. Egyéb |  |  |  |  |
|  | Az információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó isme- reteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulaj- donságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. |  |  |  |  |
|  | Az adatlapban szereplő veszélyes összetevők R-mondatai: R 11 Nagyon gyúlékony R 12 Fokozottan tűzveszélyes R 22 Lenyelve ártalmas R 36 Szemizgató hatású R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat R 67 Gőzei álmosságot vagy szédülést okozhatnak. R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású |  |  |  |  |
|  | Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján veszélyes készítményhez. |  |  |  |  |
|  | Nyomtatási dátum:2008.02.01. |  |  |  |  |