|  | 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 1.1. Termékazonosító |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Kereskedelmi elnevezés: |  |  |  |  |  |  |  | ## Zárolajozó - Jégoldó |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Felhasználási terület: |  |  |  |  |  |  |  | ## Karbantartás. |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: Internet, e-mail: |  |  |  |  |  |  |  | AUTÓ MOBIL VEGYI Kft. 6727 Szeged, Acél u. 27/C +36-62-480640 +36-62-482791 automobil@axelero.hu |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 1.4. Sürgősségi telefonszám |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cím: Telefon: |  |  |  |  |  |  |  | Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. +36-80-201199 (ingyenes, éjjel-nappal) +36-1-4766464 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Termék meghatározása: |  |  |  |  |  | Keverék. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Termék osztályozása az 1999/45/EK szerint: |  |  |  |  |  | F+ Fokozottan tűzveszélyes R mondatok: 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Címkézési elemek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1999/45/EK szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyjel: |  |  | F+ Fokozottan tűzveszélyes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R mondatok: | R 12 Fokozottan tűzveszélyes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S mondatok: | S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S 23 A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50oC feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni. A készülék utántöltése tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Egyéb veszélyek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Keverékek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Kémiai jellemzés: |  |  |  |  |  | Az alábbi anyagokból álló keverék. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes komponensek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1999/45/EK |  |  | 1272/2008/EK |  |  |
|  | 60-70% Denaturált szesz |  |  |  | CAS-szám: 64-17-5 EINECS-szám: 200-578-6 Index-szám: 603-002-00-5 |  |  |  |  | Veszélyjel: F R mondat: 11 |  |  | Flam. Liq. 2,H225 |  |  |
|  | 5-10% Farmerfény super (< 0,1% benzolt tartalmaz) |  |  |  | CAS-szám: - EINECS-szám: - |  |  |  |  | Veszélyjel: F, Xn, N R mondatok: 11-36/38-51/53-65-67 |  |  |  |  |  |
|  | Propán / Bután / Izobután (1,3-butadién tartalom < 0,1%) |  |  |  | CAS-szám: 74-98-6 / 106-97-8 / 75-28-5 EINECS-szám: 200-827-9 / 203-448-7 / 20-857-2 Index-szám: 601-003-00-5 / 601-004-00-0 / 601-004-0-0 |  |  |  |  | Veszélyjel: F+ R mondat: 12 |  |  | Flam.Gas 1,H220 Press Gas, H280 |  |  |
|  | A veszélymondatok R és H teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Belélegezve: |  |  |  | A sérültet friss levegőre kell vinni, és nyugalomba kell helyezni. Légúti irritáció (köhögés), légzési nehézség kialakulása esetén azonnal hívjunk a helyszínre orvost. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Bőrrel érintkezve: |  |  |  | A termékkel szennyeződött, átitatott ruházatot azonnal le kell venni. Az érintett bőrfelületet le kell mosni vízzel és szappannal. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Szemmel érintkezve: |  |  |  | A szemet alaposan ki kell öblíteni bő, folyó vízzel legalább 15 percen keresztül (a szemhéjak széthúzása mellett). El kell távolítani a kontaktlencséket, ha vannak, és ez könnyen megtehető. Irritáció esetén szemorvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Lenyelve: |  |  |  | A termék aeroszolos palackban kerül forgalomban, így nem valószínű a lenyelése. De véletlen szájba kerülése esetén a sérültet nem szabad hánytatni, orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Oltóanyag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Oltóanyag (megfelelő): |  |  |  |  |  | Oltópor, szén-dioxid, oltóhab. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (nem megfelelő): |  |  |  |  |  | Vízsugár (csak a palack hűtésére alkalmazható). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Veszélyes égéstermékek: |  |  |  |  |  | Tűz esetén mérgező gázok szabadulhatnak fel, CO, CO2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Védőfelszerelés: |  |  |  |  |  | Teljes tűzálló védőfelszerelés. Tűz esetén környezeti levegőtől független légzőkészüléket kell viselni. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A gyújtóforrásokat távol kell tartani. Illetéktelen személyeket távol kell tartani. Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. Kerülni kell a bőrrel vagy szemmel való érintkezést. A termék gőzét/ permetét nem szabad belélegezni. Teljes védőfelszerelést és külső levegőtől független légzőkészüléket kell viselni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A terméket nem szabad a csatornába vagy a vizekbe engedni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A maradványokat nedvszívó nem éghető anyaggal (száraz föld, homok, stb.) fel kell szedni. Az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4. Hivatkozás más szakaszokra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ártalmatlanításra vonatkozó információt lásd a 13. szakaszban. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezelés: |  |  |  |  |  | Csak jól szellőztetett helyen használható. Hőtől és gyújtóforrástól távol kell tartani. A nyomás alatt lévő tartályokra vonatkozó szabályokat be kell tartani. Kerülni kell a készítmény permetének belélegzését, bőrre kerülését és szembe jutását, lenyelését. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűz- és robbanásvédelem: |  |  |  |  |  | A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50oC feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni. A készülék utántöltése tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tárolás: |  |  |  |  |  | Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. Meg kell akadályozni mindenféle sztatikus elektromos feltöltődést. Száraz, hűvös helyen tartandó. Hőtől és gyújtóforrástól távol kell tartani. Gyermekektől elzárva és élelmiszerektől elkülönítetten tartandó! |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. Ellenőrzési paraméterek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkahelyen megengedett levegő koncentráció határérték: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etil-alkohol (CAS: 64-17-5): |  |  |  |  |  | ÁK-érték: 1900 mg/m3, CK-érték: 7600 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bután (CAS: 106-97-8): |  |  |  |  |  | ÁK-érték: 2350 mg/m3; CK-érték: 9400 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatokat az érvényes listák alapján adtuk meg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2. Az expozíció ellenőrzése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Műszaki intézkedések: |  |  |  |  |  | A terméket jól szellőztethető helyiségben szabad használni. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Egyéni védőfelszerelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: |  |  |  |  |  | Megfelelő szellőztetés (általános szellőztetés, helyi elszívás) szükséges. Amennyiben a munkahelyi légtérben megengedhető határértéket meghaladó expozíció előfordulhat, akkor légzésvédő használata indokolt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kézvédelem: |  |  |  |  |  | Védőkesztyű |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: |  |  |  |  |  | Védőszemüveg / arcvédő viselése szükséges, ha a készítmény szembe jutásának veszélye fennáll. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: |  |  |  |  |  | Védőruha viselése szükséges, ha közvetlen érintkezés, vagy szétfröccsenés előfordulhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Egyéb biztonsági és higiénés intézkedések: |  |  |  |  |  | Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Munkaidő után és munkaszünetek előtt kezet kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot: |  |  |  |  |  | Aeroszol. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szín: |  |  |  |  |  | Világossárga |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szag: |  |  |  |  |  | Alkoholra és ásványi olajra emlékeztető. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sűrűség: |  |  |  |  |  | 0,83 g/cm3 (20°C-on) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oldhatóság vízben: |  |  |  |  |  | Nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont: |  |  |  |  |  | Nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Forráspont: |  |  |  |  |  | Nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyulladási hőmérséklet: |  |  |  |  |  | Nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2. Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1. Reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2. Kémiai stabilitás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Normál használat esetén stabil. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.4. Kerülendő körülmények |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hőtől, gyújtóforrástól, forró felülettől, szikrától, nyílt lángtól távol kell tartani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.5. Nem összeférhető anyagok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Erős savak, lúgok, oxidálószerek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.6. Veszélyes bomlástermékek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűz esetén mérgező gázok szabadulhatnak fel, CO, CO2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: |  | Gőze nagy koncentrációban légúti irritációt, álmosságot, szédülést, izgatottságot okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrre kerülve: |  | Zsírtalanító hatású, bőrön keresztül felszívódó komponenseket tartalmaz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe jutva: |  | Irritáló hatású lehet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: |  | A termék lenyelése nem valószínű. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Farmerfény adata (keverék): LD50 (szájon keresztül, patkányon): petróleum: 5000 mg/kg izopropil-alkohol: 4570 mg/kg nafta: 5000 mg/kg LD50 (bőrre kerülve, nyúlon): petróleum: 3160 mg/kg izopropil-alkohol: 13400 mg/kg nafta: 3600 mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PB fűtő és üzemanyag (Propán/bután) (keverék) adata: Propán (belélegezve, patkányon): >80000 ppm/ 4 óra 15 perc (irodalmi adat) n-bután (belélegezve, patkányon): 277000 ppm/ 4 óra (irodalmi adat) izobután (belélegezve, patkányon): 277000 ppm/ 4 óra (irodalmi adat) Belélegezve: enyhe nyálkahártya irritáció Szembe jutva: enyhe irritáció Nagyobb mennyiség felszívódása esetén: szédülés, részegség, kábultság, légzésbénulás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Denaturált szesz adata: LC50 (belélegezve, patkányon): >8000 mg/l/ 4 óra (vízmentes anyag) LD50 (szájon keresztül, patkányon): >6200 mg/kg LD50 (bőrre kerülve, nyúlon): >20000 mg/kg További adatok: Belélegezve: enyhe nyálkahártya irritáció Szembe jutva: enyhe irritáció Nagyobb mennyiség felszívódása esetén: szédülés, részegség, kábultság, légzésbénulás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szenzibilizáció: |  |  |  |  | Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karcinogenitás: |  |  |  |  | Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mutagén hatás: |  |  |  |  | Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teratogenitás: |  |  |  |  | Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reprodukciós hatás: |  |  |  |  | Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. SZAKASZ: Ökológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Toxicitás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A készítményt élővízbe, közcsatornába és talajba engedni nem szabad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Farmerfény adata (keverék): petróleum: LC50/96 óra: 10-100 mg/l izopropil-alkohol: LC50/48 óra: 8790 mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Denaturált szesz adata: Azonnal lebontható. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Farmerfény adata (keverék): petróleum: BII5/KOI>0,5 azaz lebontható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.3 Bioakkumulációs képesség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PB fűtő és üzemanyag (Propán/bután) (keverék) adata: propán: =< 2,8 (irodalmi adat) bután: =< 2,8 (irodalmi adat) izobután: : =< 2,8 (irodalmi adat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Farmerfény adata (keverék): petróleum: logLow: 2-7 nafta: logKow: 5,5-6 számított érték |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.4 A talajban való mobilitás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Farmerfény adata (keverék): A fő tömeg a talajban és a vízből könnyen elpárolog. Felezési idő: kb. 2 óra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.6 Egyéb káros hatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Denaturált szesz adata: Nagy koncentrációban vízi szervezetekre károsító hatású. LC50 (halakra (L. idius): 8140 mg/l /48 óra (vízmentes anyag) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Farmerfény adata (keverék) Ózonpajzsra veszélyes vegyületeket nem tartalmaz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1. Hulladékkezelési módszerek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termékkel kapcsolatos javaslat: |  |  |  |  |  | Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. [98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladékkulcs meghatározása: |  |  |  |  |  | ## EWC-kód: 16 05 04* Nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is) Ennek a terméknek a megfelelő EWC-csoportba, és így megfelelő EWC-kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot el kell helyezni, vagy Önöknek szükségük van EWC-kód besorolásra, kérjük, vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket. [72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: |  |  |  |  |  | Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembevételével szabad. [442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Szállítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  | közúti/vasúti ADR/RID | tengeri IMDG |  | légi ICAO/IATA |  |
|  | 14.1. UN-szám |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1950 | 1950 |  | 1950 |  |
|  | 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aeroszolok, gyúlékony | Aeroszolok, gyúlékony |  | Aeroszolok, gyúlékony |  |
|  | 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osztály: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2.1 |  | 2.1 |  |
|  | Osztályozási kód: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5F |  |  |  |  |
|  | Bárcák: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 | 2.1 |  | 2.1 |  |
|  | Alagút korl. kód: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (BID) |  |  |  |  |
|  | 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Érvényes magyar törvények és rendeletek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  |  |  |  |  |  | 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, illetve módosításai [33/2004. (IV. 26.) EszCsM és 26/2007. (VI. 7.) EüM (1907/2006/EK REACH) rendeletek] a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26/2007. (VI. 7.) EüM (1907/2006/EK REACH), illetve módosítása [453/2010/EU rendelet (V. 10.)] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1/2010. (I. 8.) NFGM rendelete az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes hulladékok: |  |  |  |  |  |  | 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  |  |  |  |  | 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: |  |  |  |  |  |  | 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. SZAKASZ: Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak és a céljuk a termék egészségügyi és biztonsági követelmények szempontjából való leírása. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi termék rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A veszélyes összetevők R és H mondatai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 11 Tűzveszélyes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 12 Fokozottan tűzveszélyes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flam. Liq.1: Tűzveszélyes folyadékok 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flam. Gas.1: Tűzveszélyes gázok 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Press. Gas.1: Nyomás alatti gázok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK alapján vegyi termékhez. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A gyártó adatai alapján készítette az ENVIROBEST Kft. (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 61.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nyomtatási dátum: 2014.02.03. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |