BIZTONSÁGI ADATLAP

|  | 1. Termék neve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Kereskedelmi elnevezés: |  |  |  |  |  |  | # CSAVARLAZÍTÓ SPRAY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: Sürgősségi telefon: |  |  |  |  |  |  | AUTÓ MOBIL VEGYI Kft. 6727 Szeged, Acél u. 27/C. 06/62/480-640 06/62/482-791 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. (36)-80-201-199 (36)-1-476-6464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Összetétel: Alkohol tartalmú spray. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes összetevők: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10% Alkilalkohol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAS-szám: 67-63-0 EINECS-szám: 200-661-7 Index szám: 603-117-00-0 |  |  | EU-jel: F, Xi R-mondatok: 11-36-67 |
|  | 60-64% Kénmentesített petróleum ( benzol és toluol mentes ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAS-szám:64742-81-0 EINECS-szám: 265-184-9 Index-szám: 603-027-00-1 |  |  | EU-jel: Xn, N R-mondatok: 10-65-38-51/53 |
|  | 1,5% glikol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAS-szám:107-21-1 EINECS-szám: 203-473-3 |  |  | EU-jel: Xn R-mondatok: 22 |
|  | 22-25% Technológiai olaj oldószeres finomítású ásványolaj, PCA - tartalma ( IP 346 ) <3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAS-szám: 64741-89-5 + 64741-88-4 EINECS-szám: 265-091-3 + 265-090-8 |  |  | EU-jel: - R-mondatok: - |
|  | Hajtógáz: Propán/bután gáz (Pb 4,2 T) (<0,1% 1,3-butadién tartalom) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAS-szám: 68131-75-9 EINECS-szám: 268-629-5 Index-szám: 649-177-00-1 |  |  | EU-jel:F+ R-mondatok:12 |
|  | 3. Veszélyesség szerinti besorolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EU-jel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F+ Fokozottan tűzveszélyes Xn Ártalmas, Xi irritatív N Környezeti veszély |  |
|  | R 12 Fokozottan tűzveszélyes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 36/38 Szem-és bőrizgató hatású. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Elsősegélynyújtás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: ( PERMET ) |  |  |  |  |  | A sérültet friss levegőre kell vinni és nyugalomba kell helyezni. Légúti irritáció ( köhögés ) , légzési nehézség kialakulása esetén azonnal hívjunk a helyszínre orvost. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrrel érintkezve: ( PERMET ) |  |  |  |  |  | A szennyezett ruhát távolítsuk el, az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel és szappannal. Bőrpanaszok esetén forduljunk orvoshoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe jutva: ( PERMET ) |  |  |  |  |  | A szemet bő vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) legalább 15 percig kell öblíteni. A sérültet azonnal vigyük orvoshoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: ( PERMET ) Tünetek: |  |  |  |  |  | Ha a sérült eszméleténél van , vízzel óvatosan öblítsük ki a száját. Aspiráció veszélye fennáll. Nem szabad hánytatni. A helyszínre azonnal orvost kell hívni, és a címkét meg kell mutatni. A termék permetének belélegzése, lenyelése esetén fejfájás, szédülés, aluszékonyság, bódult hatás, eszméletvesztés alakulhat ki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Tűzveszélyesség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzveszélyességi besorolás: „A” Fokozottan tűz és robbanásveszélyes, I.fokozat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Oltóanyagok |  |  | (megfelelő): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vízpermet, oltópor, széndioxid (CO2), alkoholálló hab |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (nem megfelelő): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | erős vízsugár ( Csak a palack hűtésére alkalmazható) |  |  |  |  |
|  | Veszélyes bomlás termékek: széndioxid, szénmonoxid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Védőfelszerelés: |  |  |  |  |  | Külső levegőtől független légzésvédő készüléket ajánlott használni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Óvintézkedés baleset esetén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Személyes intézkedések: |  |  |  |  |  |  |  |  | Kerülni kell a gőzök belélegzését, bőrre kerülését és szembe jutását. A balesetnél a megfelelő védőeszköz használata kötelező. A termék olaj tartalma miatt, ha kiömlik (kifolyik) csúszásveszély lehetséges. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Környezetre vonatkozó előírások: |  |  |  |  |  |  |  |  | A kiömlött (kiszivárgott) anyagot nedvszívó inert anyaggal ( föld, homok) fel kell itatni és zárt, címkével ellátott edényzetben kell gyűjteni az ártalmatlanításig A készítményt élővízbe, közcsatornába és talajba engedni nem szabad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezelési információk: |  |  |  |  | Hő és gyújtóforrástól távol kell tartani. Hegesztési felületek, szikrák, forró felületek közelében nem szabad használni. Megfelelő szellőztetést biztosítani kell. Kerülni kell a készítmény permetének belélegzését, bőrre kerülését és szembe jutását. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tárolás: |  |  |  |  | Száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen, 35oC alatti hőmérsékleten kell tárolni. Erős oxidálószerektől távol kell tartani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tárolási feltételek: |  |  |  |  | Az aeroszolos palackban túlnyomás uralkodik. A palackot felnyitni, ütögetni, felszúrni, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! A készülék utántöltése tilos! Gyermekektől elzárva és élelmiszerektől elkülönítetten tartandó! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: |  |  |  | Megfelelő szellőztetés ( általános szellőztetés, helyi elszívás ) szükséges. Kerülni kell a készítmény kifröccsenését, kiömlését, bőrre kerülését, szembe jutását, lenyelését és a gőz/ permet belélegzését. Amennyiben a munkahelyi légtérben megengedhető határértéket meghaladó expozíció előfordulhat, akkor légzésvédő használata indokolt. MK-érték: 5 mg/m3 (olajköd) maximál koncentráció ÁK-érték: 52 mg/m3 etilénglikol megengedett átlagos koncentráció CK-érték: 104 mg/m3 etilénglikol megengedett csúcs koncentráció |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kézvédelem: |  |  |  | Védőkesztyű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: |  |  |  | Védőszemüveg / arcvédő viselése szükséges, ha a készítmény szembe jutásának veszélye fennáll. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: |  |  |  | Védőruha viselése szükséges, ha közvetlen érintkezés, vagy szétfröccsenés előfordulhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | folyadék |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szín: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | színtelen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szag: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | alkoholra emlékeztető |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nem ismert |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Forráspont: Öngyulladáspont: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nem ismert nem ismert |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sűrűség: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91g/cm3 ( 20oC-on ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robbanási határérték: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | alsó: 1,5V% - felső: 11,5V% (hajtógázra vonatkozik)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oldhatóság/Keverhetőség vízben: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nem ismert |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH-érték: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nem ismert |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes bomlástermékek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szénmonoxid ( CO ), széndioxid (CO2). |  |  |  |  |  |
|  | Bomlási hőmérséklet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | megfelelő tárolás, felhasználás esetén nem bomlik. |  |  |  |  |  |
|  | Távol kell tartani: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forró felülettől, szikrától, nyílt lángtól távol kell tartani. |  |  |  |  |  |
|  | 11. Toxikológiai adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrre kerülve: Zsírtalanító hatású, irritáció, dermatitisz akakulhat ki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembejutva: irritatív hatású, fájdalmas, égető érzést okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: Száj, nyelőcső és gyomor nyálkahártya irritáció alakulhat ki hányással és hasmenéssel. Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat, vegyi tüdőgyulladás léphet fel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: Gőze nagy koncentrációban légúti irritációt, álmosságot, szédülést, izgatottságot okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Ökotoxicitás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mérgező hatású a halakra és a planktonokra. A készítményt élővízbe, közcsatornába és talajba engedni nem szabad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A termék petróleum komponense nehéz fémeket nem tartalmaz. PCP, PCT tartalom mentes, kén tartalma <0,05%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A készítmény olaj és petróleum alkotórészei nem rákkeltőek a gyártóik szerint. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vízveszélyeztetési osztály: (2) erősen vízveszélyeztető ( gyártó szerint) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termékkel kapcsolatos javaslat: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ártalmatlanításkor a helyi előírásokat kell figyelembe venni. (98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről) |  |  |
|  | Hulladékkulcs meghatározás: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ennek a terméknek a megfelelő EWC csoportba és így megfelelő EWC kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell elhelyezni vagy Önöknek szükségük van EWC kód besorolásra, kérjük vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket. (16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről.) |  |  |
|  | Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ártalmatlanítani a helyi előírásoknak figyelembevételével szabad. (94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.) |  |  |
|  | 14. Szállításra vonatkozó előírások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADR/RID : 3.3B UN-szám. 1993 Bárca: 3 Veszélyességi szám:33 Termék megnevezése: gyúlékony folyadék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Szabályozási információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EU-jel: |  |  |  |  |  |  |  | F+ Fokozottan tűzveszélyes, Xn ártalmas, Xi irritatív, N Körmyezeti veszély |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyag: |  |  |  |  |  |  |  | petróleum, alkil-alkohol, glikol, propán/bután (Pb 4,2T) hajtógáz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R-mondatok: |  | # R 12 R 36/38 R 65 ## R 67 ## R 51/53 |  |  |  |  | Fokozottan tűzveszélyes. Szem- és bőrizgató hatású. Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakbab beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S-mondatok: |  | S 2 S 7 |  |  |  |  | Gyermekek kezébe nem kerülhet. Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S 16 S 23 |  |  |  |  | Gyújtóforrástól távol tartandó. – Tilos a dohányzás. A keletkező permetet nem szabad belélegezni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S 24/25 S 26 S 62 |  |  |  |  | Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Lenyelés után hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Érvényes magyar törvények és rendeletek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004.(IV.26.) ESzCsM és a 73/2004.(VII.11) ESzCsM rendeletek A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai biztonságáról. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A 73/2003.(XII.23.) ESzCsM és a 12/2002.(XI.16.) ESzCsM rendeletekkel módosított 26/2000.(IX.30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13/2004.(XII.25.) EüM-KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII.20) EüM-KöM rendelet módosításáról. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38/2003.(VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/2004.(IV.23,) KvVM rendelettel módosított 6/2001.(II.28.) KöM rendelet a mosó- és tisztítószerek felületaktív hatóanyagainak biológiai bonthatóságának egyes szabályairól. |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes hulladékok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Egyéb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra Az összetevők R-mondatai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # R 12 R 36/38 ## R 65 ## R 67 R 51/53 |  |  |  |  |  |  |  |  | Fokozottan tűzveszélyes. Szem- és bőrizgató hatású. Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakbab beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. ## Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján veszélyes készítményhez. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Készített az ENVIRIDIS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Bt. (1073 Budapest, Dob utca 66.). |
|  | Nyomtatási dátum: 2003 06.25. Módosítási dátum: 2005.09.27. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |