BIZTONSÁGI ADATLAP

|  | 1. Termék neve |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Kereskedelmi elnevezés: |  |  |  | # DIESEL-FLIESSPLUS DERMEDÉSPONT CSÖKKENTŐ ADALÉK |  |  |
|  | Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: |  |  |  | AUTÓ MOBIL VEGYI Kft. 6727 Szeged, Acél u. 27/C. 06/62/480-640 06/62/482-791 |  |  |
|  | Sürgősségi telefon: |  |  |  | Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. (36)-80-201-199 (36)-1-476-6464 |  |  |
|  | 2. Összetétel: |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes összetevők: |  |  |  |  |  |  |
|  | kb.75% Kénmentesített petróleum ( benzol és toluol mentes ) |  |  |  |  | CAS-szám: 64742-81-0 EINECS-szám: 265-184-9 Index-szám: 649-423-00-8 | EU-jel: Xn, N, F+ R-mondatok: 12-65-38-51/53 |
|  | <35% Diesel-Fliessplus koncentrátum |  |  |  |  | CAS-szám:- EINECS-szám:- | EU-jel:- R-mondatok:10 |
|  | 3. Veszélyesség szerinti besorolás |  |  |  |  |  |  |
|  | EU-jel: |  |  | Xn Ártalmas F+ Fokozottan tűzveszélyes N Környezeti veszély |  |  |  |
|  | R 12 Fokozottan tűzveszélyes |  |  |  |  |  |  |
|  | R 36/38 Szem-és bőrizgató hatású. |  |  |  |  |  |  |
|  | R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |
|  | R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. |  |  |  |  |  |  |
|  | R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Elsősegélynyújtás |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: |  | A sérültet friss levegőre kell vinni és nyugalomba kell helyezni. Légúti irritáció ( köhögés ), légzési nehézség kialakulása esetén azonnal hívjunk a helyszínre orvost. |  |  |  |  |
|  | Bőrrel érintkezve: |  | A szennyezett ruhát távolítsuk el, az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel és szappannal. Bőrpanaszok esetén forduljunk orvoshoz. |  |  |  |  |
|  | Szembe jutva: |  | A szemet bő vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) legalább 15 percig kell öblíteni. A sérültet azonnal vigyük orvoshoz. |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: |  | Ha a sérült eszméleténél van, vízzel óvatosan öblítsük ki a száját. Aspiráció veszélye fennáll. Nem szabad hánytatni. A helyszínre azonnal orvost kell hívni, és a címkét meg kell mutatni. |  |  |  |  |

|  | 5. Tűzveszélyesség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Oltóanyagok |  | (megfelelő): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | széndioxid (CO2), oltóhab, oltópor, vízpermet, |
|  |  |  | (nem megfelelő): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | erős vízsugár |
|  | Veszélyes bomlás termékek: széndioxid, szénmonoxid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Védőfelszerelés: |  |  |  |  | Külső levegőtől független légzésvédő készüléket ajánlott használni. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Óvintézkedés baleset esetén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Személyes intézkedések: |  |  |  |  |  |  |  |  | Kerülni kell a gőzök belélegzését, bőrre kerülését és szembe jutását. A balesetnél a megfelelő védőeszköz használata kötelező. Gyújtóforrástól, nyílt lángtól távol kell tartani. Tilos a dohányzás. |  |  |  |  |
|  | Környezetre vonatkozó előírások: |  |  |  |  |  |  |  |  | A kiömlött (kiszivárgott) anyagot nedvszívó inert anyaggal ( föld, homok) fel kell itatni és zárt, címkével ellátott edényzetben kell gyűjteni az ártalmatlanításig A készítményt élővízbe, közcsatornába és talajba engedni nem szabad. |  |  |  |  |
|  | 7. Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezelési információk: |  |  |  | Hő és gyújtóforrástól távol kell tartani. Hegesztési felületek, szikrák, forró felületek közelében nem szabad használni. Megfelelő szellőztetést biztosítani kell. Kerülni kell a készítmény gőzének belélegzését, bőrre kerülését és szembe jutását. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tárolás: |  |  |  | Száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen, 30oC alatti hőmérsékleten kell tárolni. Erős oxidálószerektől távol kell tartani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: |  |  | Megfelelő szellőztetés (általános szellőztetés, helyi elszívás) szükséges. Kerülni kell a készítmény kifröccsenését, kiömlését, bőrre kerülését, szembe jutását, lenyelését és a gőz belélegzését. Amennyiben a munkahelyi légtérben megengedhető határértéket meghaladó expozíció előfordulhat, akkor légzésvédő használata indokolt. MK-érték: 5 mg/m3 (olajköd) maximál koncentráció |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kézvédelem: |  |  | Védőkesztyű (olajálló) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: |  |  | Védőszemüveg / arcvédő viselése szükséges, ha a készítmény szembe jutásának veszélye fennáll. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: |  |  | Védőruha viselése szükséges, ha közvetlen érintkezés, vagy szétfröccsenés előfordulhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | folyadék |  |  |  |
|  | Szín: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | színtelen, opálos |  |  |  |
|  | Szag: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | aromás szénhidrogén szagú |  |  |  |
|  | Lobbanáspont: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >60oC |  |  |  |
|  | Forráspont: Öngyulladáspont: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nem ismert nem ismert |  |  |  |
|  | Sűrűség: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9g/cm3 ( 20oC-on ) |  |  |  |
|  | Oldhatóság/Keverhetőség vízben: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vízben oldódik |  |  |  |
|  | pH-érték: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nem ismert |  |  |  |
|  | 10. Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes bomlástermékek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szénmonoxid ( CO ), széndioxid (CO2). |  |
|  | Bomlási hőmérséklet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | megfelelő tárolás, felhasználás esetén nem bomlik. |  |
|  | Távol kell tartani: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gyújtóforrástól, nyílt lángtól távol kell tartani. |  |
|  | 11. Toxikológiai adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrre kerülve: Zsírtalanító hatású lehet, irritáció okozhat, dermatitisz alakulhat ki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembejutva: Irritatív hatású lehet, fájdalmas, égető érzést, szemvörösödést okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: Száj, nyelőcső és gyomor nyálkahártya irritáció alakulhat ki hányással és hasmenéssel. Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat, vegyi tüdőgyulladás léphet fel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: Gőze nagy koncentrációban légúti irritációt okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Ökotoxicitás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A készítményt élővízbe, közcsatornába és talajba engedni nem szabad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A termék petróleum komponense nehéz fémeket nem tartalmaz. PCB tartalom mentes, kén tartalma <0,05%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A készítmény alkotórészei nem rákkeltőek a gyártóik szerint. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vízveszélyeztetési osztály: (2) erősen vízveszélyeztető ( gyártó szerint) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termékkel kapcsolatos javaslat: |  |  |  |  |  |  |  | Ártalmatlanításkor a helyi előírásokat kell figyelembe venni.. (98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről) |  |  |  |  |  |
|  | Hulladékkulcs meghatározása: |  |  |  |  |  |  |  | Ennek a terméknek a megfelelő EWC csoportba és így megfelelő EWC kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell elhelyezni vagy Önöknek szükségük van EWC kód besorolásra, kérjük vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket. (16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről.) |  |  |  |  |  |
|  | Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: |  |  |  |  |  |  |  | Ártalmatlanítani a helyi előírásoknak figyelembevételével szabad. (94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.) |  |  |  |  |  |
|  | 14. Szállításra vonatkozó előírások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szárazföldi szállítás (Közúti/ vasúti): ADR/RID : 3 UN-szám. 1993 Bárca: 3 Veszélyességi szám: 30 Osztályozási kód: F1 Csomagolási csoport: III Termék megnevezése: gyúlékony folyadék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Szabályozási információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EU-jel: |  |  |  |  |  | Xn ártalmas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyag: |  |  |  |  |  | petróleum |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R-mondatok: | # R 12 R 36/38 R 65 ## R 67 ## R 51/53 |  |  |  |  |  | Fokozottan tűzveszélyes. Szem- és bőrizgató hatású. Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakbab beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |
|  | S-mondatok: | S 2 |  |  |  |  |  | Gyermekek kezébe nem kerülhet. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S 16 S 23 |  |  |  |  |  | Gyújtóforrástól távol tartandó. – Tilos a dohányzás. A keletkező permetet nem szabad belélegezni. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S 24/25 S 62 |  |  |  |  |  | Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Lenyelés után hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. |  |  |  |  |  |  |
|  | Érvényes magyar törvények és rendeletek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44/2000. (XII.27.) EüM, a 33/2004.(IV.26.) ESzCsM és a 73/2004.(VII.11) ESzCsM rendeletek A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai biztonságáról. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A 73/2003.(XII.23.) ESzCsM és a 12/2002.(XI.16.) ESzCsM rendeletekkel módosított 26/2000.(IX.30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13/2004.(XII.25.) EüM-KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII.20) EüM-KöM rendelet módosításáról. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38/2003.(VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/2004.(IV.23,) KvVM rendelettel módosított 6/2001.(II.28.) KöM rendelet a mosó- és tisztítószerek felületaktív hatóanyagainak biológiai bonthatóságának egyes szabályairól. |  |  |
|  | Veszélyes hulladékok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet |  |  |
|  | Munkavédelem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet |  |  |
|  | 16. Egyéb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 12 Fokozottan tűzveszélyes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 36/38 Szem-és bőrizgató hatású. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nyomtatási dátum: 2005.09.14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |