BIZTONSÁGI ADATLAP

|  | 1. Termék neve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Kereskedelmi elnevezés: |  |  |  |  |  |  |  |  | # FÉKTISZTÍTÓ SPRAY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  | AUTÓ MOBIL VEGYI Kft. 6727 Szeged, Acél u. 27/C. 06/62/480-640 06/62/482-791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sürgősségi telefon: |  |  |  |  |  |  |  |  | Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. (36)-80-201-199 (36)-1-476-6464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Összetétel: Speciális benzint tartalmazó spray. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes összetevők: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kb.50% Speciális benzin (80/110/ MSZ 1044:1986) benzol tartalom <0,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAS-szám: 93763-33-8 EINECS-szám: 297-852-0 Index-szám: 649-343-00-3 |  |  |  |  |  |  | EU-jel: F+, Xn, N R-mondatok: 12-65-66-67-51/53 |  |
|  | ### Egyéb veszélyes szennyezőanyag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n-Hexán max. <5m/m% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAS-szám: 110-54-3 EINECS-szám: 203-777-6 Index-szám: 601-037-00-0 |  |  |  |  |  |  | EU-jel: F, Xn, N R-mondatok: 11-38-48/20-62-65-67-51/53 |  |
|  | kb.50% Propán/bután gáz ( Pb 4,2 T ) hajtógáz (<0,1% 1,3-butadién tartalom) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAS-szám: 68131-75-9 EINECS-szám: 268-629-5 Index-szám: 649-177-00-1 |  |  |  |  |  |  | EU-jel:F+ R-mondatok: 12 |  |
|  | 3. Veszélyesség szerinti besorolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EU-jel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F+ Fokozottan tűzveszélyes Xn Ártalmas N Környezeti veszély |  |  |
|  | R 12 Fokozottan tűzveszélyes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Elsősegélynyújtás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: ( PERMET ) |  |  |  | A sérültet friss levegőre kell vinni és nyugalomba kell helyezni. Légzési nehézség kialakulása esetén azonnal hívjunk a helyszínre orvost. Légzés kimaradásakor azonnal légzéstámogatást vagy lélegeztető készüléket, lehetőség szerint oxigénbelélegeztetést kell alkalmazni. Eszméletvesztés esetén stabil oldalfekvésben kell tartani és szállítani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrrel érintkezve: ( PERMET ) |  |  |  | A szennyezett ruhát, cipőt, harisnyát azonnal távolítsuk el, az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel.. Bőrpanaszok esetén forduljunk orvoshoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe jutva: ( PERMET ) |  |  |  | A szemet bő vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) legalább 15 percig kell öblíteni. A sérültet azonnal vigyük orvoshoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: ( PERMET ) |  |  |  | Ha a sérült eszméleténél van, vízzel óvatosan öblítsük ki a száját. Aspiráció veszélye fennáll. Nem szabad hánytatni. A helyszínre azonnal orvost kell hívni, és a címkét meg kell mutatni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Tűzveszélyesség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzveszélyességi besorolás: „A” Fokozottan tűz és robbanásveszélyes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Oltóanyagok |  |  | (megfelelő): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | oltópor, széndioxid (CO2), alkoholálló hab, homok |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (nem megfelelő): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vízsugár ( Csak a palack hűtésére alkalmazható ) |  |  |  |  |
|  | Veszélyes bomlás termékek: széndioxid, szénmonoxid, szénhidrogének |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Védőfelszerelés: |  |  |  |  |  |  | Külső levegőtől független légzésvédő készüléket ajánlott használni, teljes védőruházat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Óvintézkedés baleset esetén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Személyes intézkedések: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kerülni kell a gőzök belélegzését, bőrre kerülését és szembe jutását. A balesetnél a megfelelő védőeszköz használata kötelező. A motort le kell állítani, a gyújtást ki kell kapcsolni. Nyílt láng használata és dohányozni tilos. Illetékteleneket a helyszíntől távol kell tartani. A kiömlött, kiszivárgott termék tovább terjedését gáttal kell megakadályozni. Vigyázat, ha a kiáramló anyag csatornahálózatba kerül robbanásveszély áll fenn. Az illetékes hatóságot értesíteni kell. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Környezetre vonatkozó előírások: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minden gyújtóforrást szüntessünk meg. A kiömlött (kiszivárgott) anyagot nedvszívó inert anyaggal (föld, homok) fel kell itatni és zárt, címkével ellátott edényzetben kell gyűjteni az ártalmatlanításig A készítményt élővízbe, közcsatornába és talajba engedni nem szabad. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezelési információk: |  |  |  |  |  | A termék felhasználása lehetőleg zárt rendszerben történjen. Hő és gyújtóforrástól távol kell tartani. Hegesztési felületek, szikrák, forró felületek közelében nem szabad használni. Megfelelő szellőztetést biztosítani kell. Kerülni kell a készítmény permetének belélegzését, bőrre kerülését és szembe jutását. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tárolás: |  |  |  |  |  | Száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen kell tárolni. Hőtől, gyújtóforrástól, erős oxidáló anyagoktól távol kell tartani. Az elektrosztatikus feltöltődést meg kell akadályozni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tárolási feltételek: |  |  |  |  |  | Az aeroszolos palackban túlnyomás uralkodik. A palackot felnyitni, ütögetni, felszúrni, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! A készülék utántöltése tilos! Gyermekektől elzárva és élelmiszerektől elkülönítetten tartandó! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: |  |  |  |  | Megfelelő szellőztetés (általános szellőztetés, helyi elszívás) szükséges. Amennyiben a munkahelyi légtérben megengedhető határértéket meghaladó expozíció előfordulhat, akkor légzésvédő használata kötelező. (EN 141) A típusú gázszűrővel ellátott légzőkészülék (egyes 65oC fölötti forró szerves anyagok gázai és gőzei ellen), vagy a külső levegőtől független légzőkészülék. n-hexán: ÁK-érték: 180 mg/m3 , CK-érték: 720 mg/m3 Benzol: MK-érték: 3 mg/m3, maximális koncentráció |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kézvédelem: |  |  |  |  | Oldószernek ellenálló védőkesztyű (nitril-gumi, penetrációs idő: >480 perc) (EN 240) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: |  |  |  |  | Szorosan illeszkedő védőszemüveg / egész arcot fedő védőálarc viselése szükséges, ha a készítmény szembe jutásának veszélye fennáll. (EN 166) A védőálarcot az állhoz lehet rögzíteni a munkafelületről felfröccsenő anyagok elleni védelemül. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrvédelem: |  |  |  |  | Oldószernek ellenálló védőruha viselése szükséges, ha közvetlen érintkezés, vagy szétfröccsenés előfordulhat. (EN 465 (1)-4-es típus, EN 466/1 (2)-3-as típus vagy EN 467 (3). Ez a teljes vegyvédelmi ruházattal és vegyi fülkével foglalkozik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | folyadék, hajtógázzal |
|  | Szín: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | színtelen |
|  | Szag: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jellegzetes |
|  | Az alábbi adatok a speciális benzinre vonatkozik: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Forráspont: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80-110oC |
|  | Gyulladáspont: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Robbanási határérték: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | alsó: 1,0V% - felső 6,5V% |
|  | Lobbanáspont: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -15oC (AP) |
|  | Viszkozitás: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 mm2/s (sSt) (25oC-on) |
|  | Relatív sűrűség: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,720g/cm3 (15oC-on) |
|  | Gőznyomás: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 mbar |
|  | Oldhatóság/Keverhetőség vízben: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <1g/l |
|  | Megoszlási hányados (n-oktanol/ víz): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | logKow: 3-6 (irodalmi adat) |
|  | Az alábbi adatok a hajtógázra vonatkoznak: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <-60oC |
|  | Forráspont: Gyulladáspont: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kb.-45oC 430-600oC |
|  | Gőznyomás: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 4,6 bar (20oC-on) min. 2,6 bar (20oC-on) |
|  | Sűrűség: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54-0,57 g/cm3 (20oC-on) |
|  | Relatív gőzsűrűség: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3-2,5 ( levegő=1 ) |
|  | Robbanási határérték: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | alsó: 1,5V% - felső: 11,5V% |
|  | pH-érték: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nem értelmezhető |
|  | 10. Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes bomlástermékek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szénmonoxid ( CO ), széndioxid (CO2), szénhidrogének |  |  |  |  |  |
|  | Távol kell tartani: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forró felülettől, szikrától, nyílt lángtól, sugárzó hőtől távol kell tartani. |  |  |  |  |  |
|  | Elkerülendő anyagok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | erős oxidálószerek |  |  |  |  |  |
|  | Általános információ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rendeltetésszerű kezelés, tárolás és felhasználás esetén az anyag stabil. |  |  |  |  |  |
|  | 11. Toxikológiai adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szubkrónikus toxicitás: NOAEL: belélegezve 30 ppm (patkányon 12 héten át), LOAEL: belégezve: 500 ppm (patkányon 12 héten át) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szenzibilizáló hatás: Állatkísérleti adatok alapján nem szenzibilizáló hatású. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Irritáció: Állatkísérleti adatok alapján nem irritatív hatású. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akut toxicitás: LD50: >5000 mg/kg (szájon keresztül, patkányon) LC50: >12 mg/l (belélegezve, patkányon) LD50: >2000 mg/kg (bőrön keresztül, nyúlon) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mutagenitás: nem mutagén hatású |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karcinogenitás: mivel benzol tartalom, valamint a hajtógáz 1,3-butadién tartalma: <0,1% nem karcinogén hatású |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reprodukciós hatás: Két generációs teszt adatai nem mutattak káros hatást. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Ökotoxicitás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kémiai oxigén igény: 3500 Hatás a környezetre: vízi organizmusokra mérgező: LC50: 1-100 mg/l (96 óra) Mobilitás: A talajból és a vízből könnyen elpárolog. Bioakkumuláció: LogPow: 3-6 (irodalmi) A készítményt élővízbe, közcsatornába és talajba engedni nem szabad. PCB, PCT anyagokat nem tartalmaz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termékkel kapcsolatos javaslat: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ártalmatlanításkor a helyi előírásokat kell figyelembe venni. (98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről) |  |  |  |
|  | Hulladékkulcs meghatározása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ennek a terméknek a megfelelő EWC csoportba és így megfelelő EWC kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell elhelyezni vagy Önöknek szükségük van EWC kód besorolásra, kérjük vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket. (16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről.) |  |  |  |
|  | Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ártalmatlanítani a helyi előírásoknak figyelembevételével szabad. (94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.) |  |  |  |
|  | 14. Szállításra vonatkozó előírások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADR/RID : 3 UN-szám. 1300 Bárca: 3 Veszélyességi szám: 33 Osztályozási kód: F1 Csomagolási csoport: II Termék megnevezése: Terpentinpótló hajtó gázzal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Szabályozási információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EU-jel: |  |  |  |  |  |  |  | F+ Fokozottan tűzveszélyes, Xn ártalmas, N Környezeti veszély |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R-mondatok: |  | # R 12 R 65 R 66 ## R 67 ## R 51/53 |  |  |  |  |  | Fokozottan tűzveszélyes. Lenyelve ártalmas, aspiráció ( idegen anyagnak a légutakba beszívása ) esetén tüdőkárosodást okozhat. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S-mondatok: |  | S 2 S 23 |  |  |  |  |  | Gyermekek kezébe nem kerülhet. A keletkező gázt/ füstöt/ gőzt/ permetet nem szabad belélegezni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S 24 |  |  |  |  |  | A bőrrel való érintkezés kerülendő. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S 61 |  |  |  |  |  | Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/ Biztonsági adatlap. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S 62 |  |  |  |  |  | Lenyelés után hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Érvényes magyar törvények és rendeletek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004.(IV.26.) ESzCsM és a 73/2004.(VII.11) ESzCsM rendeletek A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai biztonságáról. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A 73/2003.(XII.23.) ESzCsM és a 12/2002.(XI.16.) ESzCsM rendeletekkel módosított 26/2000.(IX.30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13/2004.(XII.25.) EüM-KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII.20) EüM-KöM rendelet módosításáról. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38/2003.(VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/2004.(IV.23,) KvVM rendelettel módosított 6/2001.(II.28.) KöM rendelet a mosó- és tisztítószerek felületaktív hatóanyagainak biológiai bonthatóságának egyes szabályairól. |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes hulladékok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet |  |  |  |  |  |  |

|  | 16. Egyéb |
| --- | --- |
|  | Az információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra |
|  | Az összetevők R-mondatai: R 11 Tűzveszélyes. R 12 Fokozottan tűzveszélyes. R 38 Bőrizgató hatású. R 48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. R 62 A fertilitásra (fogamzó képességre vagy nemzőképességet) ártalmas lehet. R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat, |
|  | Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján veszélyes készítményhez. |
|  | Készítette az ENVIRIDIS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Bt. (1073 Budapest, Dob utca 66.) |
|  | Nyomtatási dátum: 2005.09.15. |