BIZTONSÁGI ADATLAP

|  | 1. Termék neve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Kereskedelmi elnevezés: |  |  |  |  |  |  |  | # GUMIÁPOLÓ HAB SPRAY |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: Sürgősségi telefon: |  |  |  |  |  |  |  | AUTÓ MOBIL VEGYI Kft. 6727 Szeged, Acél u. 27/C. 06/62/480-640 06/62/482-791 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. (36)-80-201-199 (36)-1-476-6464 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Összetétel: Szilikon olaj tartalmú spray. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes összetevők: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40-45% Propán/bután gáz (Pb 4.2 T) ( Hajtógáz ) (<0,1% 1,3-butadién tartalom) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAS-szám: 68131-75-9 EINECS-szám: 268-629-5 Index-szám: 649-177-00-1 |  |  | EU-jel: F+ R-mondatok: 12 |
|  | 3-5% Poli-dimetilsziloxán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAS-szám 63148-62-9 EINECS-szám:- |  |  | EU-jel:- R-mondatok:- |
|  | 3. Veszélyesség szerinti besorolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EU-jel: |  |  |  |  |  | Fokozottan tűzveszélyes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 12 Fokozottan tűzveszélyes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Elsősegélynyújtás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: (Hajtógázra vonatkozik) |  |  |  |  |  |  | A sérültet friss levegőre kell vinni és nyugalomba kell helyezni. Ha a légzése megállt, szakképzett személy a mesterséges lélegeztetést kezdje el, vagy ha szív működése állt meg, a kardiopulmonáris újraélesztést. Oxigén kedvező hatású lehet, ha szakképzett személy adja, lehetőség szerint orvosi tanácsra. Azonnal orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrrel érintkezve: ( Hajtógázra vonatkozik, folyadék állapotban ) |  |  |  |  |  |  | A szennyezett ruhát le kell venni., a sérültet a szennyezett területről el kell vinni. A bőrfelületet gyorsan langyos, enyhén folyó vízzel le kell öblíteni. Ne kísérelje meg a helyszínen átmelegíteni az érintett bőrfelületet. Ne dörzsölje és ne alkalmazzon száraz hőt. Óvatosan vágja körül a ruhának azt a részét, amelyik a sebhez tapad. A sérültet lazán fedje be steril ruhával. Ne engedje a sérültet alkoholt inni vagy dohányozni. Gyorsan jutassa el a sérültet elsősegélynyújtó helyre. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe jutva: ( Hajtógázra vonatkozik, folyadék állapotban ) |  |  |  |  |  |  | A szemet bő vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) addig kell öblíteni amíg a vegyszert el nem távolították. Ne kísérelje meg átmelegíteni. Takarja le mindkét szemet steril ruhával, majd a szemet orvosnak meg kell mutatni. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: |  |  |  |  |  |  | Gázok esetében a lenyelés nem fordul elő. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Tűzveszélyesség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzveszélyességi besorolás: „A” Fokozottan tűz és robbanásveszélyes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Oltóanyagok |  | (megfelelő): |  |  |  |  |  |  |  |  | Száraz vegyi por, széndioxid (CO2), vízpermet, vízköd. |  |  |  |  |
|  |  |  | (nem megfelelő): |  |  |  |  |  |  |  |  | Vízsugár ( Csak a palack hűtésére alkalmazható). |  |  |  |  |
|  | Ajánlás: A területet ki kell üríteni. A tüzet csak biztonságos távolságból vagy védett helyről szabad oltani. Kerülje el a veszélyes gőzök és a mérgező bomlástermékek belégzését (szél felől közelítse meg). Gyúlékony gázok tüzének oltásánál legjobb módszer, ha a tűzoltás megkezdése előtt megszünteti a gázömlést. Az aeroszolos kiszerelés miatt a készítményből nagy mennyiség kifolyása nem valószínű. A gáz a levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhet. A tűz hője a palackon belül gyors nyomásnövekedést okozhat, és a palack felrobbanhat. A személyzetet és a tűz által még el nem ért anyagokat biztonságba kell helyezni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Védőfelszerelés: |  |  |  |  |  |  | Külső levegőtől független légzésvédő készüléket kell használni, mivel a gáz a levegőből kiszorítja az oxigént. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Óvintézkedés baleset esetén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Személyes intézkedések: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Illetéktelen személyeket széliránnyal szemben el kell távolítani. |  |  |
|  | Környezetre vonatkozó előírások: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Az aeroszolos kis kiszerelés miatt nagy mennyiség kifolyása nem valószínű. Ha a kiömlött anyag (hajtógáz) a csatorna hálózatba kerül robbanás veszély jöhet létre. Minden mélyebb fekvő és távolabbi gyújtóforrást meg kell szüntetni. |  |  |
|  | Intézkedés tisztításra, összegyűjtésre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szüntesse meg a szivárgást, ha ez veszély nélkül megtehető. Vízpermet használatával csökkentse a gáz koncentrációját. Zárja le a területet, amíg a gáz eloszlik. |  |  |
|  | 7. Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezelési információk: |  |  |  |  | Hő és gyújtóforrástól távol kell tartani. Szikramentes szellőztetőrendszert, robbanás biztos berendezést és belső biztonsággal rendelkező elektromos rendszert használjon. Be kell tartani a gyúlékony anyagokra vonatkozó előírásokat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tárolás: |  |  |  | Tartson készenlétben megfelelő felszerelést tűz, kiömlés vagy szivárgás esetére. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tárolási feltételek: |  |  |  | Tároló helyen ne tartson éghető anyagot. Legyen megfelelő tűzoltó készülék. A gáz palackban túlnyomás uralkodik. A palackot felnyitni, ütögetni, felszúrni, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! A készülék utántöltése tilos! Gyermekektől elzárva és élelmiszerektől elkülönítetten tartandó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Összeférhetetlen anyagok: |  |  |  |  |  |  |  |  | erős oxidálószerek ( pl.:perklorátok). |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: |  |  | nem szükséges ( ha az anyag nem szivárog ki a gázpalackból) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kézvédelem: |  |  | Védőkesztyű ( fagyásos sérülés megelőzésére ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: |  |  | Védőszemüveg. nem szükséges ( ha az anyag nem szivárog ki a gázpalackból) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: |  |  | Antisztatikus védőruha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Műszaki intézkedések: |  |  | Megfelelő szellőztetés biztosítása ( a propán/bután koncentrációját a levegőben az alsó robbanási határérték alatt kell tartani.) Szikramentes, földelt szellőző rendszert használjon, és különítse el más légcserés szellőző rendszertől. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | folyadék, hajtógázzal |  |
|  | Szín: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | színtelen |  |
|  | Szag: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szagtalan |  |
|  | Oldhatóság/Keverhetőség vízben: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a készítmény vízzel nem elegyedik |  |
|  | Az adatok a hajtógázra vonatkoznak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <-60oC |  |
|  | Gyulladáspont: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430-600oC |  |
|  | Forráspont: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kb. –45oC |  |
|  | Gőznyomás: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 4,6 bar ( 20oC-on ) min. 2,6 bar ( 20oC-on ) |  |
|  | Sűrűség: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 – 0,57 g/cm3 ( 20oC-on ) |  |
|  | Relatív gőzsűrűség: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 – 2,5 ( levegő=1 ) |  |
|  | Robbanási határérték: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | alsó: 1,5V% - felső: 11,5V% |  |
|  | pH-érték: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nem értelmezhető |  |
|  | 10. Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes bomlástermékek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tűz esetén veszélyes gázok, gőzök, füst képződhet. |  |  |  |  |  |
|  | Bomlási hőmérséklet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nincs adat. |  |  |  |  |  |
|  | Távol kell tartani: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Erős oxidálószerektől. közvetlen hőtől és gyújtóforrástól, elektrosztatikus feltöltődéstől. |  |  |  |  |  |
|  | Ajánlott tárolási hőmérséklet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | < 50oC |  |  |  |  |  |
|  | 11. Toxikológiai adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatok a hajtógázra vonatkoznak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akut toxicitás: közvetlen mérgező hatás nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szubkrónikus toxicitás: nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inhalációs effektus: nem toxikus, azonban az aszfériás (oxigénhiány) hatás miatt veszélyes. Nagy koncentrációban belélegezve narkotikus hatása lehet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőr: nem irritáló (fagyás/égési sérülés veszélye fennáll) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembejutva: nem irritáló (fagyás/égési sérülés veszélye fennáll) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: lenyelése való szinűtlen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nem rákkeltő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Ökotoxicitás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nincs adat káros környezeti hatásra. Nem tartalmaz ózonrétegre veszélyes vegyületet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termékkel kapcsolatos javaslat: |  |  | Ártalmatlanításkor a helyi előírásokat kell figyelembe venni. (98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről) |  |
|  | Hulladékkulcs meghatározás: |  |  | Ennek a terméknek a megfelelő EWC csoportba és így megfelelő EWC kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell elhelyezni vagy Önöknek szükségük van EWC kód besorolásra, kérjük vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket. (16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről.) |  |
|  | Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: |  |  | Ártalmatlanítani a helyi előírásoknak figyelembevételével szabad. (94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.) |  |
|  | 14. Szállításra vonatkozó előírások |  |  |  |  |
|  | ADR/RID : 2 UN-szám. 1965 Osztályozási kód: 2F Bárca: 2.1 Veszélyességi szám:23 Termék megnevezése: Szilikon emulzió 45-50% Szénhidrogén-gáz keverék, cseppfolyósított hajtógázzal. |  |  |  |  |
|  | 15. Szabályozási információk |  |  |  |  |
|  | EU-jel: |  |  |  | F+ Fokozottan tűzveszélyes |
|  | Veszélyes anyag: |  |  |  | PB 4.2 T |
|  | R-mondatok: | # R 12 | Fokozottan tűzveszélyes. |  |  |
|  | S-mondatok: | S 2 | Gyermekek kezébe nem kerülhet. |  |  |
|  |  | S 16 | Gyújtóforrástól távol tartandó. – Tilos a dohányzás. |  |  |
|  |  | S 45 | Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges , a címkét meg kell mutatni. |  |  |
|  | Érvényes magyar törvények és rendeletek: |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  |  |  | 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról. |
|  |  |  |  |  | 44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004.(IV.26.) ESzCsM és a 73/2004.(VII.11) ESzCsM rendeletek A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól |
|  |  |  |  |  | 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai biztonságáról. |
|  |  |  |  |  | A 73/2003.(XII.23.) ESzCsM és a 12/2002.(XI.16.) ESzCsM rendeletekkel módosított 26/2000.(IX.30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről. |
|  |  |  |  |  | 13/2004.(XII.25.) EüM-KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII.20) EüM-KöM rendelet módosításáról. |
|  |  |  |  |  | 38/2003.(VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről. |
|  |  |  |  |  | 5/2004.(IV.23,) KvVM rendelettel módosított 6/2001.(II.28.) KöM rendelet a mosó- és tisztítószerek felületaktív hatóanyagainak biológiai bonthatóságának egyes szabályairól. |
|  | Veszélyes hulladékok: |  |  |  | 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól |
|  | Tűzvédelem: |  |  |  | 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet |
|  | Munkavédelem: |  |  |  | 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet |
|  | 16. Egyéb |  |  |  |  |
|  | Az információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra Az összetevők R-mondatai: |  |  |  |  |
|  | R 12 Fokozottan tűzveszélyes |  |  |  |  |
|  | Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján veszélyes készítményhez. |  |  |  |  |
|  | Készítette az ENVIRIDIS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Bt. (1073 Budapest, Dob utca 66.) |  |  |  |  |
|  | Nyomtatási dátum: 2005 05.20. Módosítási dátum: 2005.09.27 |  |  |  |  |