BIZTONSÁGI ADATLAP

|  | 1. Termék neve |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Kereskedelmi elnevezés: |  |  | # HŰTŐTISZTÍTÓ ADALÉK |  |  |  |
|  | Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: Sürgősségi telefon: |  |  | AUTÓ MOBIL VEGYI Kft. 6727 Szeged, Acél u. 27/C. 06/62/480-640 06/62/482-791 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. (36)-80-201-199 (36)-1-476-6464 |  |  |  |
|  | 2. Összetétel: Szerves és szervetlen savak és amin származék vizes készítménye |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes összetevők: |  |  |  |  |  |  |
|  | 33% Szervetlen sav |  |  |  | CAS-szám: 7664-38-2 EINECS-szám: 231-633-2 Index szám: 015-011-00-6 |  | EU-jel: C R-mondatok: 34 |
|  | 11% szerves sav |  |  |  | CAS-szám: 6153-56-6 EINECS-szám:205-634-3 Index-szám: 607-006-00-8 |  | EU-jel: Xn R-mondatok:21/22 |
|  | 22% amin származék |  |  |  | CAS-szám: 102-71-6 EINECS-szám: 203-049-8 |  | EU-jel: Xi R-mondatok:36/38 |
|  | 3. Veszélyesség szerinti besorolás |  |  |  |  |  |  |
|  | EU-jel: |  |  |  |  | C maró Xn Ártalmas |  |
|  | R 34 Égési sérülést okoz. |  |  |  |  |  |  |
|  | R 21/22 Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. |  |  |  |  |  |  |
|  | R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Elsősegélynyújtás |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: |  | A sérültet friss levegőre kell vinni és nyugalomba kell helyezni. Légzés kimaradás esetén légzés támogatást és lélegeztető készüléket kell alkalmazni. Orvost kell hívni a baleset helyszínére. A tünetek a balesetet követő néhány óra múlva is jelentkezhetnek Az expozíció után 48 órán át orvosi megfigyelés szükséges. |  |  |  |  |
|  | Bőrrel érintkezve: |  | A szennyezett ruhát le kell venni, a sérültet a szennyezett területről el kell vinni. A bőrfelületet bő vízzel le kell öblíteni. Marásos sérülés esetén fedjük be steril gézzel. Orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |
|  | Szembe jutva: |  | A szemet bő vízzel (a szemhéjak széthúzása mellett) 15 percig kell öblíteni és azonnal szemorvosnak meg kell mutatni. |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: |  | Ha a sérült eszméleténél van, vízzel öblítsük ki a szájüreget, ne hánytassuk. Ha a hányás magától megindul, a fejet előre kell dönteni. Gyomormosás szükséges. |  |  |  |  |

|  | 5. Tűzveszélyesség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Oltóanyagok |  | (megfelelő): |  |  |  |  |  |  |  |  | Száraz vegyi por, széndioxid (CO2), vízpermet, oltóhab |  |  |
|  |  |  | (nem megfelelő): |  |  |  |  |  |  |  |  | Vízsugár ( Csak az edényzet hűtésére ). |  |  |
|  | Bomlás termékek |  | foszforoxidok, szénmonoxid, széndioxid, hangyasav, aminok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Védőfelszerelés: |  | Külső levegőtől független légzésvédő készüléket kell használni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Óvintézkedés baleset esetén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Személyes intézkedések: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Illetéktelen személyeket széliránnyal szemben el kell távolítani. Hőtől és gyújtóforrásokat távol kell tartani. Védőruházatot, védőkesztyűt, védőszemüveget kötelező viselni. |  |  |  |
|  | Környezetre vonatkozó előírások: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A termék élővízbe, közcsatornába és talajba nem kerülhet. |  |  |  |
|  | Intézkedés tisztításra, összegyűjtésre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Csak az arra kiképzett dolgozó irányíthatja a feltakarítást A kiömlött terméket nedvszívó anyaggal fel kell itatni és egy erre a célra felcímkézett edényzetbe kell helyezni ártalmatlanításig. A kiömlött anyagot védő felszerelés nélkül nem szabad érinteni. |  |  |  |
|  | 7. Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezelési információk: |  |  | Hő és gyújtóforrástól távol kell tartani. A ködképződést kerülni kell. Használaton kívüli edényzetet zárva kell tartani. Oldat készítésénél mindig a savat kell önteni a vízbe, lassan, alapon keverés mellett, így meg lehet előzni a túlmelegedést és a fröcskölést. A dolgozók figyelmét fel kell hívni a savas kémhatású készítmény maró hatására. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tárolás: |  |  | Tartson készenlétben megfelelő felszerelést tűz, kiömlés vagy szivárgás esetére. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tárolási feltételek: |  |  | Hűvös, száraz, jól szellőzött, közvetlen napfénytől védett helyen tartandó. Gyermekektől elzárva és élelmiszerektől elkülönítetten tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Csomagolási anyag: |  |  | Saválló csomagolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: |  |  |  | Megfelelő szellőztetést ( korrózióálló szellőzőrendszert ), helyi elszívást kell alkalmazni. Kerülni kell az aeroszol / permet belélegzését Amennyiben a munkahelyi légtérben megengedhető határértéket meghaladó expozíció előfordulhat, akkor légzésvédő használata indokolt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kézvédelem: |  |  |  | saválló védőkesztyű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: |  |  |  | Védőszemüveg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: |  |  |  | Védőruha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Műszaki intézkedések: |  |  |  | Megfelelő szellőztetés és helyi elszívás biztosítása. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | folyadék |  |
|  | Szín: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | színtelen |  |
|  | Szag: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szagtalan |  |
|  | Oldhatóság/Keverhetőség vízben: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jól oldódik |  |
|  | Lobbanáspont: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nem ismert |  |
|  | pH-érték: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 - 5,0 |  |
|  | Sűrűség: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 g/cm3 ( 20oC-on ) |  |
|  | 10. Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes bomlástermékek: |  |  |  |  |  |  | nem ismert |  |  |  |  |  |  |
|  | Távol kell tartani: |  |  |  |  |  |  | Erős lúgok. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilitás: |  |  |  |  |  |  | Normál körülmények között stabil. |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Toxikológiai adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrre kerülve: Közvetlen érintkezéskor nemcsak irritálhatja a bőrfelületet, hanem marásos sérülést is okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembejutva: irritációt, fájdalmas, égető érzést okozhat, a maró hatás miatt súlyos szemsérülés is bekövetkezhet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: légúti irritációt okozhat, súlyosabb esetben a légutak nyálkahártyáján marásos sérülés kialakulását idézheti elő. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: Szájüregben, nyelőcsőben és gyomorban, bélnyálkahártyán irritációt okozhat hányingerrel, hányással és hasmenéssel. Az erősen savas kémhatás miatt marásos/ égési sérülés kialakulása is előfordulhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Ökotoxicitás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vízminőséget veszélyeztető anyag ( 1 ) a gyártó meghatározása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A terméket élő vízbe, közcsatornába és talajba engedni tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termékkel kapcsolatos javaslat: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ártalmatlanításkor a helyi előírásokat kell figyelembe venni. (98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről) |  |  |  |  |
|  | Hulladékkulcs meghatározása: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ennek a terméknek a megfelelő EWC csoportba és így megfelelő EWC kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell elhelyezni vagy Önöknek szükségük van EWC kód besorolásra, kérjük vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket. (16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről.) |  |  |  |  |
|  | Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ártalmatlanítani a helyi előírásoknak figyelembevételével szabad. (94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.) |  |  |  |  |
|  | 14. Szállításra vonatkozó előírások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADR/RID : 8.17C UN-szám. 3264 Termék megnevezése: maró folyadék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Szabályozási információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EU-jel: |  |  |  |  | C maró, Xn ártalmas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyag: |  |  |  |  | Szerves és szervetlen savak, amin származék |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R-mondatok: | # R 34 |  |  |  |  | Égési sérülést okoz. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # R 21/22 |  |  |  |  | Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # R 36/38 |  |  |  |  | Szem- és bőrizgató hatású. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S-mondatok: | S 2 |  |  |  |  | Gyermekek kezébe nem kerülhet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S 24/25 |  |  |  |  | Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S 26 |  |  |  |  | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S 36 |  |  |  |  | Megfelelő védőruházatot kell viselni. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S 45 |  |  |  |  | Baleset és rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S 46 |  |  |  |  | Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagoló burkolatot és a címkét meg kell mutatni. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Érvényes magyar törvények és rendeletek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  |  |  |  |  |  |  | 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004.(IV.26.) ESzCsM és a 73/2004.(VII.11) ESzCsM rendeletek A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai biztonságáról. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | A 73/2003.(XII.23.) ESzCsM és a 12/2002.(XI.16.) ESzCsM rendeletekkel módosított 26/2000.(IX.30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13/2004.(XII.25.) EüM-KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII.20) EüM-KöM rendelet módosításáról. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38/2003.(VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/2004.(IV.23,) KvVM rendelettel módosított 6/2001.(II.28.) KöM rendelet a mosó- és tisztítószerek felületaktív hatóanyagainak biológiai bonthatóságának egyes szabályairól. |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes hulladékok: |  |  |  |  |  |  |  | 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  |  |  |  |  |  | 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: |  |  |  |  |  |  |  | 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet |  |  |  |  |  |
|  | 16. Egyéb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az összetevők R-mondatai: R 34 Égési sérülést okoz. R 21/22 Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján veszélyes készítményhez. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Készítette az ENVIRIDIS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Bt. (1073 Budapest, Dob utca 66.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nyomtatási dátum: 2004.03.05. Módosítási dátum: 2005.09.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |