BIZTONSÁGI ADATLAP

|  | 1. Termék neve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Kereskedelmi elnevezés: |  |  |  |  |  |  | # KÁTRÁNYOLDÓ AEROSZOL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: |  |  |  |  |  |  | AUTÓ MOBIL VEGYI Kft. 6727 Szeged, Acél u. 27/C. 06/62/480-640 06/62/482-791 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sürgősségi telefon: |  |  |  |  |  |  | Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. (36)-80-201-199 (36)-1-476-6464 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Összetétel: Ásványolaj tartalmú spray. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes összetevők: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40-50% Párlatok (ásványolaj) hidrogénnel kezelt, könnyű Ásványolaj frakció katalitikus hidrogénezésével kapott termék. (Főleg szénhidrogéneket C9-C16) tartalmaz. Forráspont tartomány: 150-290oC) (Benzol tartalma: <0,1%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAS-szám: 64742-47-8 EINECS-szám: 265-149-8 Index szám: 649-422-00-2 | EU-jel: Xn, F+ R-mondatok: 65-66 |
|  | 50-60% Propán/ bután gáz (PB 4,2 T) hajtógáz (<0,1% 1,3 butadién tartalom) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAS-szám: 68131-75-9 EINECS-szám: 268-629-5 Index-szám: 649-177-00-1 | EU-jel: F+ R-mondatok: 12 |
|  | 3. Veszélyesség szerinti besorolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EU-jel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F+ Fokozottan tűzveszélyes Xn Ártalmas |  |  |
|  | R 12 Fokozottan tűzveszélyes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Elsősegélynyújtás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: ( PERMET ) |  |  |  |  | A sérültet friss levegőre kell vinni és nyugalomba kell helyezni. Légúti irritáció ( köhögés ), légzési nehézség kialakulása esetén azonnal hívjunk a helyszínre orvost. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrrel érintkezve: ( PERMET ) |  |  |  |  | A szennyezett ruhát távolítsuk el, az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel és szappannal. Bőrpanaszok esetén forduljunk orvoshoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe jutva: ( PERMET ) |  |  |  |  | A szemet bő vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) legalább 15 percig kell öblíteni. A sérültet azonnal vigyük orvoshoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: ( PERMET ) Tünetek: |  |  |  |  | Ha a sérült eszméleténél van, vízzel óvatosan öblítsük ki a száját. Aspiráció veszélye fennáll. Nem szabad hánytatni. A helyszínre azonnal orvost kell hívni, és a címkét meg kell mutatni. A termék nagy koncentrációjának belélegzése esetén fejfájás, égés érzete, émelygés, fáradtság, járás és mozgás zavarok léphetnek fel. Bőrrel való ismételt vagy tartós érintkezés bőr irritációt okozhat (eritéma, ödéma, viszketegség). Szembe jutás esetén szemhéj- és kötőhártya gyulladást léphet fel. A termék lenyelése hastáji fájdalmakat, émelygést, hányást, hasmenést okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Tűzveszélyesség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzveszélyességi besorolás: „A” Fokozottan tűz és robbanásveszélyes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Oltóanyagok |  |  | (megfelelő): |  |  |  |  |  |  |  | oltóhab oltópor, széndioxid (CO2), |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (nem megfelelő): |  |  |  |  |  |  |  | erős vízsugár (Csak a palack hűtésére alkalmazható) |  |  |  |  |
|  | Védőfelszerelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Külső levegőtől független légzésvédő készüléket ajánlott használni. |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes bomlástermékek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COx, különböző szénhidrogének, aldehidek, stb. |  |  |  |  |  |
|  | 6. Óvintézkedés baleset esetén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Személyes intézkedések: |  |  |  |  |  |  |  | Gyújtóforrástól távol kell tartani. Illetéktelen személyeket távol kell tartani. Kerülni kell a gőzök belélegzését, bőrre kerülését és szembe jutását, a permet lenyelését. A balesetnél a megfelelő védőeszköz használata kötelező. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Környezetre vonatkozó előírások: |  |  |  |  |  |  |  | A készítményt élővízbe, közcsatornába és talajba engedni nem szabad. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Intézkedéstisztításra, összegyűjtésre: |  |  |  |  |  |  |  | A kiömlött (kiszivárgott) anyagot nedvszívó inert anyaggal (föld, homok) fel kell itatni és zárt, címkével ellátott edényzetben kell gyűjteni az ártalmatlanításig. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezelési információk: |  |  |  | Hő és gyújtóforrástól távol kell tartani. Dohányozni tilos! Hegesztési felületek, szikrák, forró felületek közelében nem szabad használni. Az elektrosztatikus feltöltődéstől védeni kell. Megfelelő szellőztetést biztosítani kell. Kerülni kell a készítmény permetének belélegzését, bőrre kerülését és szembe jutását, lenyelését. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tárolás: |  |  |  | Száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen, közvetlen napsütéstől távol, 20oC alatti hőmérsékleten kell tárolni. Oxidáló anyagoktól távol kell tartani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tárolási feltételek: |  |  |  | Az aeroszolos palackban túlnyomás uralkodik. A palackot felnyitni, ütögetni, felszúrni, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! A készülék utántöltése tilos! Gyermekektől elzárva és élelmiszerektől elkülönítetten tartandó! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: |  |  |  | Megfelelő szellőztetés ( általános szellőztetés, helyi elszívás ) szükséges. Amennyiben a munkahelyi légtérben megengedhető határértéket meghaladó expozíció előfordulhat, akkor légzésvédő használata indokolt. OLAJ (köd) MK-érték: 5 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kézvédelem: |  |  |  | Védőkesztyű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: |  |  |  | Védőszemüveg / arcvédő viselése szükséges, ha a készítmény szembe jutásának veszélye fennáll. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: |  |  |  | Védőruha viselése szükséges, ha közvetlen érintkezés, vagy szétfröccsenés előfordulhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | folyadék |  |  |  |  |  |
|  | Szín: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | színtelen |  |  |  |  |  |
|  | Szag: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ásványolaj szagú |  |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont (ásványolaj): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >72oC |  |  |  |  |  |
|  | Sűrűség: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kb. 0,8 g/cm3 |  |  |  |  |  |
|  | Robbanásveszély: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A termék gőze/ gáza a levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhet. |  |  |  |  |  |
|  | Robbanási határérték (ásványolaj): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | alsó: 0,6 V% - felső: 6 V% |  |  |  |  |  |
|  | Robbanási határérték (PB 4.2 T) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | alsó: 2 V% - felső: 11,7 V% |  |  |  |  |  |
|  | Oldhatóság/ Keverhetőség vízben: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | csekély |  |  |  |  |  |
|  | 10. Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes bomlástermékek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tökéletlen égés során szénmoxidok, különböző szénhidrogének, aldehidek,stb. szabadulhatnak fel. A folyadék gőze/ gáza a levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhet. |  |  |  |  |  |
|  | Stabilitás: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Normál felhasználási körülmények között stabil. |  |  |  |  |  |
|  | Távol kell tartani: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forró felülettől, szikrától, nyílt lángtól, közvetlen napsütéstől, oxidálószerektől, erős savaktól távol kell tartani. |  |  |  |  |  |
|  | 11. Toxikológiai adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrre kerülve: Zsírtalanító hatású, irritáció alakulhat ki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembejutva: irritatív hatású, fájdalmas, égető érzést okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: A termék lenyelése hastáji fájdalmakat, émelygést, hányást, hasmenést okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: A termék nagy koncentrációjának belélegzése esetén fejfájás, égés érzete, émelygés, fáradtság, járás és mozgás zavarok léphetnek fel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Ökotoxicitás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A készítményt még kis mennyiségben sem szabad élővízbe, közcsatornába és talajba. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mozgékonyság: vízben: Oldhatatlan, a termék szétterül a víz felszínén. talajban: Figyelembe véve a termék fizikai és kémiai tulajdonságait, kevéssé mozgékony a talajban levegőben: a termék elgőzölög a légkörben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bioakkumuláció: A környezetben felhalmozódik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termékkel kapcsolatos javaslat: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ártalmatlanításkor a helyi előírásokat kell figyelembe venni. (98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről) |  |  |  |
|  | Hulladék kulcsszám meghatározása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 08 99* közelebbről nem meghatározott hulladékok. Ennek a terméknek a megfelelő EWC csoportba és így megfelelő EWC kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell elhelyezni vagy Önöknek szükségük van EWC kód besorolásra, kérjük vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket. (16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről.) |  |  |  |
|  | Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ártalmatlanítani csak a helyi előírásoknak figyelembevételével szabad. (94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.) |  |  |  |
|  | 14. Szállításra vonatkozó előírások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szárazföldi szállítás (közúti/ vasúti): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADR/RID : 2 UN-szám. 1965 Bárca: 3 Osztályozási kód: F1 Veszélyt jelölő szám: 23 Bárca: 2.1 Termék megnevezése: Szénhidrogén gáz keverék, cseppfolyósított, m.n.n. (Propán-Bután) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Szabályozási információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EU-jel: |  |  |  |  |  | F+ Fokozottan tűzveszélyes, Xn ártalmas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyag: |  |  |  |  |  | Ásványolaj, PB 4,2 T hajtógáz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R-mondatok: |  | ## R 12 |  |  |  | Fokozottan tűzveszélyes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # R 65 |  |  |  | Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S-mondatok: |  | S 2 |  |  |  | Gyermekek kezébe nem kerülhet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S 16 |  |  |  | Gyújtóforrástól távol tartandó. – Tilos a dohányzás. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S 23 |  |  |  | A keletkező permetet nem szabad belélegezni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S 24/25 |  |  |  | Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S 45 |  |  |  | Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Címkézés: Az aeroszolos palackban túlnyomás uralkodik. A palackot felnyitni, ütögetni, felszúrni, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! A készülék utántöltése tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Érvényes magyar törvények és rendeletek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44/2000. (XII.27.) EüM, a 33/2004.(IV.26.) ESzCsM és a 73/2004.(VII.11) ESzCsM rendeletek A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai biztonságáról. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A 73/2003.(XII.23.) ESzCsM és a 12/2002.(XI.16.) ESzCsM rendeletekkel módosított 26/2000.(IX.30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13/2004.(XII.25.) EüM-KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII.20) EüM-KöM rendelet módosításáról. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38/2003.(VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/2004.(IV.23,) KvVM rendelettel módosított 6/2001.(II.28.) KöM rendelet a mosó- és tisztítószerek felületaktív hatóanyagainak biológiai bonthatóságának egyes szabályairól. |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes hulladékok: |  |  |  |  |  |  |  |  | 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  |  |  |  |  |  |  | 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Egyéb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes összetevők R-mondatai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 12 Fokozottan tűzveszélyes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján veszélyes készítményhez. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A gyártó adatai alapján készítette az ENVIRIDIS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Bt. (1073 Budapest, Dob utca 66.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nyomtatási dátum: 2006.07.14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |