BIZTONSÁGI ADATLAP

|  | 1. Termék neve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Kereskedelmi elnevezés: |  |  |  |  |  |  |  |  | # LÉGFÉK FAGYMENTESÍTŐ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: Sürgősségi telefon: |  |  |  |  |  |  |  |  | AUTÓ MOBIL VEGYI Kft. 6727 Szeged, Acél u. 27/C. 06/62/480-640 06/62/482-791 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. (36)-80-201-199 (36)-1-476-6464 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Összetétel: Alkil-alkohol glikolokkal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes összetevők: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50-60% Alkil-alkohol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAS-szám: 67-63-0 EINECS-szám: 200-661-7 Index-szám: 603-117-00-0 |  |  | EU-jel: F,Xi R-mondatok: 11-36-67 |
|  | 35-40% glikol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAS-szám: 107-21-1 EINECS-szám: 203-473-3 |  |  | EU-jel: Xn R-mondatok: 22 |
|  | 1-3% PREVENT fagyálló hűtőfolyadék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAS-szám:- EINECS-szám:- |  |  | EU-jel:Xn R-mondatok: 22 |
|  | 3. Veszélyesség szerinti besorolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EU-jel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F tűzveszélyes Xn ártalmas |  |  |
|  | R 11 Tűzveszélyes. R 22 Lenyelve ártalmas. R 36 Szemizgató hatású. R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Elsősegélynyújtás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: |  |  |  | A sérültet friss levegőre kell vinni és nyugalomba kell helyezni. Ha szükséges orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrrel érintkezve: |  |  |  | A szennyezett ruhát le kell venni, a sérültet a szennyezett területről el kell vinni. A bőrfelületet azonnal bő vízzel le kell öblíteni. Bőrpanaszok esetén orvoshoz kell fordulni. Tartós, ismétlődő érintkezés esetén viszketést, vörösödést okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe jutva: |  |  |  | A szemet bő vízzel (a szemhéjak széthúzása mellett) 15 percig kell öblíteni és azonnal szemorvosnak meg kell mutatni. Irritációt, fájdalmat okozhat, melyet sűrű pislogás és könnyezés kísér. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: |  |  |  | A termék véletlen lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Központi idegrendszer zavara, fáradtságérzet, egyensúlyvesztés, eszméletvesztés léphet fel. Vesekárosodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Útmutató orvosnak: |  |  |  | A készítményben lévő glikolok ellenszere az etanol, azonban ennek alkalmazásáról –az egyéb összetevők ( izo-propil-alkohol ) jelenlétére tekintettel- csak az orvos dönthet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Tűzveszélyesség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzveszélyességi besorolás: „B” Tűz és robbanásveszélyes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Oltóanyagok |  |  | (megfelelő): |  |  |  |  |  |  |  |  | Száraz vegyi por, széndioxid (CO2), alkoholálló oltóhab, esetleg vízpermet |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (nem megfelelő): |  |  |  |  |  |  |  |  | Vízsugár ( Csak az edényzet hűtésére alkalmazható). |  |  |  |  |
|  | Az anyag gőze a levegőnél nehezebb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Védőfelszerelés: |  |  |  |  |  |  | Védőruházatot védőszemüveget és külső levegőtől független légzésvédő készüléket kell használni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes bomlástermék: |  |  |  |  |  |  | széndioxid, szénmonoxid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Óvintézkedés baleset esetén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Személyes intézkedések: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Illetéktelen személyeket széliránnyal szemben el kell távolítani. Gyújtóforrásokat távol kell tartani. A szemmel és bőrrel való érintkezést kerülni kell. A balesetnél a megfelelő védőeszköz használata kötelező. |  |
|  | Környezetre vonatkozó előírások: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Élővízbe, közcsatornába és talajba, zárt területre jutását meg kell akadályozni. |  |
|  | Intézkedés tisztításra, összegyűjtésre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A kiömlött terméket nedvszívó anyaggal ( homok, föld ) fel kell itatni és egy erre a célra használt és felcímkézet edényzetbe kell helyezni ártalmatlanításig. A kiömlött terméket nem szabad védőkesztyű nélkül érinteni. A szennyezett területet vízzel fel kell mosni. |  |
|  | 7. Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezelési információk: |  |  |  |  |  | Hő és gyújtóforrástól távol kell tartani. A készítményt hegesztési munkálatok és forró felületek közelében nem szabad használni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tárolás: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tárolási feltételek: |  |  |  |  |  | Szorosan lezárt, száraz, hűvös , jól szellőztetett helyen kell tárolni. Hőtől, gyújtóforrástól távol kell tartani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: |  |  |  |  | Megfelelő szellőztetés, helyi elszívás szükséges. Amennyiben a munkahelyi légtérben megengedhető határértéket meghaladó expozíció előfordulhat, akkor légzésvédő használata indokolt. i-propil-alkohol: ÁK-érték: 500 mg/m3 megengedett átlagos koncentráció CK-érték: 2000 mg/m3 megengedett csúcskoncentráció Etilénglikol: ÁK-érték: 52 mg/m3 megengedett átlagos koncentráció CK-érték: 104 mg/m3 megengedett csúcskoncentráció |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kézvédelem: |  |  |  |  | oldószerálló védőkesztyű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: |  |  |  |  | Védőszemüveg Arcvédő, ha a fröccsenés veszélye fennáll. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: |  |  |  |  | Védőruha viselése ajánlott, ha közvetlen érintkezés vagy szétfröccsenés előfordulhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Műszaki intézkedések: |  |  |  |  | Megfelelő szellőztetés biztosítása, helyi elszívás. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Egyéb: |  |  |  |  | Munkaszünetekben és munkavégzés után mossunk kezet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | folyadék |  |  |  |
|  | Szín: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | színtelen |  |  |  |
|  | Szag: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | alkoholra emlékeztető |  |  |  |
|  | Oldhatóság/Keverhetőség vízben: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vízzel elegyedik |  |  |  |
|  | Lobbanáspont: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nem ismert |  |  |  |
|  | Gyulladáspont: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nem ismert |  |  |  |
|  | Forráspont: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nem ismert |  |  |  |
|  | Sűrűség: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 g/cm3 ( 20oC-on ) |  |  |  |
|  | pH-érték: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nem ismert |  |  |  |
|  | 10. Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes bomlástermékek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szénmonoxid, széndioxid |  |  |  |  |  |
|  | Bomlási hőmérséklet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |
|  | Távol kell tartani: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Közvetlen hőtől és gyújtóforrástól, elektrosztatikus feltöltődéstől, szikrától. |  |  |  |  |  |
|  | Stabilitás: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Normál körülmények között stabil. |  |  |  |  |  |
|  | 11. Toxikológiai adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegzés: Szobahőmérsékleten történő használat esetén a keletkező gőz expozíció légúti irritációt okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőr: Zsírtalanító hatású, bőrön keresztül felszívódó komponenseket tartalmaz. Irritáció, dermatitisz alakulhat ki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembejutva: Irritáló hatású, fájdalmas, égető érzést okozhat, szaruhártya károsodás is bekövetkezhet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: Száj, nyelőcső és gyomor nyálkahártya irritáció alakulhat ki hányással és hasmenéssel. Nagy dózis központi idegrendszer i tüneteket válthat ki és vesekárosodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Ökotoxicitás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vízminőséget veszélyeztető anyag. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termékkel kapcsolatos javaslat: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ártalmatlanításkor a helyi előírásokat kell figyelembe venni. (98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről) |  |  |
|  | Hulladékkulcs meghatározása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ennek a terméknek a megfelelő EWC csoportba és így megfelelő EWC kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell elhelyezni vagy Önöknek szükségük van EWC kód besorolásra, kérjük vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket. (16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről.) |  |  |
|  | Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ártalmatlanítani a helyi előírásoknak figyelembevételével szabad. (94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.) |  |  |
|  | 14. Szállításra vonatkozó előírások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADR/RID : 3.3B UN-szám. 1993 Bárca: 3 Veszélyességi szám:33 Termék megnevezése: Alkil-alkohol és glikolok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Szabályozási információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EU-jel: |  |  |  |  |  |  |  | F Tűzveszélyes, Xn ártalmas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyag: |  |  |  |  |  |  |  | Alkil-alkohol, glikolok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R-mondatok: |  | # R 11 |  |  |  |  |  |  | Tűzveszélyes. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # R 22 |  |  |  |  |  |  | Lenyelve ártalmas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # R 36 |  |  |  |  |  |  | Szemizgató hatású. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # R 67 |  |  |  |  |  |  | Gőzök álmosságot, szédülést okozhatnak. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S-mondatok: |  | S 2 |  |  |  |  |  |  | Gyermekek kezébe nem kerülhet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S 16 |  |  |  |  |  |  | Gyújtóforrástól távol tartandó. – Tilos a dohányzás. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S 26 |  |  |  |  |  |  | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S 46 |  |  |  |  |  |  | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Érvényes magyar törvények és rendeletek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004.(IV.26.) ESzCsM és a 73/2004.(VII.11) ESzCsM rendeletek A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai biztonságáról. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A 73/2003.(XII.23.) ESzCsM és a 12/2002.(XI.16.) ESzCsM rendeletekkel módosított 26/2000.(IX.30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13/2004.(XII.25.) EüM-KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII.20) EüM-KöM rendelet módosításáról. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38/2003.(VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/2004.(IV.23,) KvVM rendelettel módosított 6/2001.(II.28.) KöM rendelet a mosó- és tisztítószerek felületaktív hatóanyagainak biológiai bonthatóságának egyes szabályairól. |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes hulladékok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Egyéb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra Az összetevők R-mondatai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 11 Tűzveszélyes. R 22 Lenyelve ártalmas. R 36 Szemizgató hatású. R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján veszélyes készítményhez. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Készítette az ENVIRIDIS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Bt. (1073 Budapest, Dob utca 66.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nyomtatási dátum: 2003 11.27. Módosítási dátum: 2005.09.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |