|  | 1. Készítmény és a Társaság/ Vállalat azonosítása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Kereskedelmi elnevezés: |  |  |  |  |  |  |  | ## LÁCKENŐ SPRAY |  |  |  |
|  | # Felhasználási terület: |  |  |  |  |  |  |  | ## Karbantartás |  |  |  |
|  | Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail: |  |  |  |  |  |  |  | AUTÓ MOBIL VEGYI Kft. 6727 Szeged, Acél u. 27/C. 06/62/480-640 06/62/482-791 automobil@axelero.hu |  |  |  |
|  | Sürgősségi telefon: Telefon: |  |  |  |  |  |  |  | Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. (36) 80/201-199 (36-1-) 476-6464 |  |  |  |
|  | 2. A veszély azonosítása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## EU-jel: |  |  | ## F+ Fokozottan tűzveszélyes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Speciális veszélyek emberre és környezetre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## R 12 Fokozottan tűzveszélyes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/ információ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes komponensek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35-50% Technológiai olaj oldószeres finomítású ásványolaj, PCA - tartalma ( IP 346 ) <3% |  |  |  |  |  |  |  |  | CAS-szám: 64741-89-5 + 64741-88-4 EINECS-szám: 265-091-3 + 265-090-8 | EU-jel: - R-mondatok: - |  |
|  | (Hajtógáz) Propán/bután gáz (Pb 4.2 T) (<0,1% 1,3-butadién tartalom) |  |  |  |  |  |  |  |  | CAS-szám: 68131-75-9 EINECS-szám: 268-629-5 Index-szám: 649-177-00-1 | EU-jel: F+ R-mondatok: 12 |  |
|  | 4. Elsősegély és intézkedések: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: (Hajtógázra vonatkozik) |  |  |  |  | A sérültet friss levegőre kell vinni és nyugalomba kell helyezni. Ha a légzése megállt, szakképzett személy a mesterséges lélegeztetést kezdje el, vagy ha szív működése állt meg, a kardiopulmonáris újraélesztést. Oxigén kedvező hatású lehet, ha szakképzett személy adja, lehetőség szerint orvosi tanácsra. Azonnal orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrrel érintkezve: ( Hajtógázra vonatkozik, folyadék állapotban ) |  |  |  |  | A szennyezett ruhát le kell venni., a sérültet a szennyezett területről el kell vinni. A bőrfelületet gyorsan langyos, enyhén folyóvízzel le kell öblíteni. Ne kísérelje meg a helyszínen átmelegíteni az érintett bőrfelületet. Ne dörzsölje és ne alkalmazzon száraz hőt. Óvatosan vágja körül a ruhának azt a részét, amelyik a sebhez tapad. A sérültet lazán fedje be steril ruhával. Ne engedje a sérültet alkoholt inni vagy dohányozni. Gyorsan jutassa el a sérültet elsősegélynyújtó helyre. |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe jutva: ( Hajtógázra vonatkozik, folyadék állapotban ) |  |  |  |  | A szemet bő vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) addig kell öblíteni amíg a vegyszert el nem távolították. Ne kísérelje meg átmelegíteni. Takarja le mindkét szemet steril ruhával, majd a szemet orvosnak meg kell mutatni. |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: |  |  |  |  | Gázok esetében a lenyelés nem fordul elő. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Tűzvédelmi intézkedések: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzveszélyességi besorolás: „A” Fokozottan tűz és robbanásveszélyes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oltóanyagok (megfelelő): |  |  |  | Száraz vegyi por, széndioxid (CO2), vízpermet, vízköd. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (nem megfelelő): |  |  |  | Vízsugár ( Csak a palack hűtésére alkalmazható). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ajánlás: |  |  |  | A területet ki kell üríteni. A tüzet csak biztonságos távolságból vagy védett helyről szabad oltani. Kerülje el a veszélyes gőzök és a mérgező bomlástermékek belélegzését (szél felől közelítse meg). Gyúlékony gázok tüzének oltásánál legjobb módszer, ha a tűzoltás megkezdése előtt megszünteti a gázömlést. Az aeroszolos kiszerelés miatt a készítményből nagy mennyiség kifolyása nem valószínű. A gáz a levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhet. A tűz hője a palackon belül gyors nyomásnövekedést okozhat, és a palack felrobbanhat. A személyzetet és a tűz által még el nem ért anyagokat biztonságba kell helyezni. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Védőfelszerelés: |  |  |  | Külső levegőtől független légzésvédő készüléket kell használni, mivel a gáz a levegőből kiszorítja az oxigént. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Intézkedések véletlen szabadba jutás esetén: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Személyekre vonatkozó intézkedések: |  |  |  | Illetéktelen személyeket széliránnyal szemben el kell távolítani. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Környezetre vonatkozó intézkedések: |  |  |  | Az aeroszolos kis kiszerelés miatt nagy mennyiség kifolyása nem valószínű. Ha a kiömlött anyag ( hajtógáz ) a csatorna hálózatba kerül robbanás veszély jöhet létre. Minden mélyebb fekvő és távolabbi gyújtóforrást meg kell szüntetni. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Intézkedés tisztításra, összegyűjtésre: |  |  |  | Szüntesse meg a szivárgást, ha ez veszély nélkül megtehető. Vízpermet használatával csökkentse a gáz koncentrációját. Zárja le a területet, amíg a gáz eloszlik. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Kezelés és tárolás: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezelés: |  |  |  | Hő és gyújtóforrástól távol kell tartani. Szikramentes szellőztetőrendszert, robbanás biztos berendezést és belső biztonsággal rendelkező elektromos rendszert használjon. Be kell tartani a gyúlékony anyagokra vonatkozó előírásokat ## A kifröccsent termék csúszásveszélyes lehet! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tárolás: |  |  |  | Tartson készenlétben megfelelő felszerelést tűz, kiömlés vagy szivárgás esetére. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tárolási feltételek: |  |  |  | Tároló helyen ne tartson éghető anyagot. Legyen megfelelő tűzoltó készülék. A gázpalackban túlnyomás uralkodik. A palackot felnyitni, ütögetni, felszúrni, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! A készülék utántöltése tilos! Gyermekektől elzárva és élelmiszerektől elkülönítetten tartandó |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Összeférhetetlen anyagok: |  |  |  | erős oxidálószerek ( pl.:perklorátok). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Az expozíció ellenőrzése – egyéni védelem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkahelyi levegőben megengedett határérték: |  |  |  | Olaj (ásványi) köd: MK-érték: 5 mg/m3 maximális koncentráció |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Személyi védőfelszerelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: |  |  |  | nem szükséges ( ha az anyag nem szivárog ki a gázpalackból) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kézvédelem: |  |  |  | Védőkesztyű ( fagyásos sérülés megelőzésére ). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: |  |  |  | Védőszemüveg. nem szükséges ( ha az anyag nem szivárog ki a gázpalackból) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: |  |  |  | Antisztatikus védőruha |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Műszaki intézkedések: |  |  |  | Megfelelő szellőztetés biztosítása ( a propán/bután koncentrációját a levegőben az alsó robbanási határérték alatt kell tartani.) Szikramentes, földelt szellőző rendszert használjon, és különítse el más légcserés szellőző rendszertől. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot: |  |  |  | folyadék, hajtógázzal |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szín: |  |  |  | színtelen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szag: |  |  |  | szagtalan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oldhatóság/Keverhetőség vízben: |  |  |  | a készítmény vízzel nem elegyedik |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatok a hajtógázra vonatkoznak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont: |  |  |  | <-60oC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyulladáspont: |  |  |  | 430-600oC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Forráspont: |  |  |  | kb. –45oC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőznyomás: |  |  |  | max. 4,6 bar ( 20oC-on ) min. 2,6 bar ( 20oC-on ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sűrűség: |  |  |  | 0,54 – 0,57 g/cm3 ( 20oC-on ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Relatív gőzsűrűség: |  |  |  | 2,3 – 2,5 ( levegő=1 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robbanási határérték: |  |  |  | alsó: 1,5V% - felső: 11,5V% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH-érték: |  |  |  | nem értelmezhető |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Stabilitás és reakciókészség: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes bomlástermékek: |  |  |  | Tűz esetén veszélyes gázok, gőzök, füst képződhet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bomlási hőmérséklet: |  |  |  | nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Távol kell tartani: |  |  |  | Erős oxidálószerektől. közvetlen hőtől, szikrától és gyújtóforrástól, elektrosztatikus feltöltődéstől védeni kell. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ajánlott tárolási hőmérséklet: |  |  |  | 0oC < 50oC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Toxikológiai információk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatok a hajtógázra vonatkoznak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akut toxicitás: |  |  |  | közvetlen mérgező hatás nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szubkrónikus toxicitás: |  |  |  | nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: |  |  |  | nem toxikus, azonban az aszfériás (oxigénhiány) hatás miatt veszélyes. Nagy koncentrációban belélegezve narkotikus hatása lehet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrre kerülve: |  |  |  | nem irritáló (fagyás/égési sérülés veszélye fennáll) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe jutva: |  |  |  | átmeneti irritációt okozhat (fagyás/égési sérülés veszélye fennáll) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: |  |  |  | lenyelése valószínűtlen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A termék nem tartalmaz PCT-t, PCB-t, nehézfémet. Az alapolajok 3%-nál kevesebb DMSO kivonatot tartalmaznak (IP 346), nem karcinogének |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Ökológiai információ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nem tartalmaz ózonrétegre veszélyes vegyületet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A készítményt olajtartalma miatt környezetbe szórni nem szabad! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Szempontok az ártalmatlanításhoz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termékkel kapcsolatos javaslat: |  |  |  | Ártalmatlanításkor a helyi előírásokat kell figyelembe venni. (98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladékkulcs meghatározása: |  |  |  | EWC-kód: 16 05 04* Nyomásálló tartályokban tárolt veszélyes anyagokat tartalmazó gázok. Ennek a terméknek a megfelelő EWC csoportba és így megfelelő EWC-kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell elhelyezni vagy Önöknek szükségük van EWC-kód besorolásra, kérjük vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket. (16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: |  |  |  | Ártalmatlanítani a helyi előírásoknak figyelembevételével szabad. (94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Szállításra vonatkozó információ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szárazföldi szállítás (közúti / vasúti): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADR/RID: |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UN-szám: |  |  |  | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osztályozási kód: |  |  |  | 5A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korlátozott mennyiség: |  |  |  | LQ2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bárcák: |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megnevezés: |  |  |  | Ásványolaj keverék, propán-bután hajtógázzal |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. A szabályozásra vonatkozó információ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EU-jel |  | F+ Fokozottan tűzveszélyes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyag: |  | PB 4.2 T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R-mondatok: |  | # R 12 |  |  |  | ## Fokozottan tűzveszélyes. |  |  |  |  |  |
|  | S-mondatok: |  | S 2 |  |  |  | Gyermekek kezébe nem kerülhet. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S 16 |  |  |  | Gyújtóforrástól távol tartandó. – Tilos a dohányzás. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S 23 |  |  |  | A keletkező permetet nem szabad belélegezni. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S 24/25 |  |  |  | Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S 45 |  |  |  | Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges , a címkét meg kell mutatni. |  |  |  |  |  |
|  | A gázpalackban túlnyomás uralkodik. A palackot felnyitni, ütögetni, felszúrni, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! A készülék utántöltése tilos! Gyermekektől elzárva és élelmiszerektől elkülönítetten tartandó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Érvényes magyar törvények és rendeletek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  |  |  |  |  |  | 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 44/2000. (XII.27.) EüM, 33/2004.(IV.26.) ESzCsM és 26/2007. (VI.7) EüM rendeletek A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai biztonságáról. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13/2004.(XII.25.) EüM-KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII.20) EüM-KöM rendelet módosításáról. |  |  |  |  |
|  | Veszélyes hulladékok: |  |  |  |  |  |  | 16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  |  |  |  |  | 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: |  |  |  |  |  |  | 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet |  |  |  |  |
|  | 16. Egyéb információ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A veszélyes komponensek R-mondatai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 12 Fokozottan tűzveszélyes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai alapján veszélyes készítményhez. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A gyártó adatai alapján készítette az ENVIRIDIS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Bt.(1073 Budapest, Dob u. 66.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nyomtatási dátum: 2007.08.01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |