|  | 1. Készítmény és a Társaság/ Vállalat azonosítása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Kereskedelmi elnevezés: |  |  |  |  |  |  | ## MOTORBLOKKTISZTÍTÓ AEROSZOL |  |  |  |
|  | # Felhasználási terület: |  |  |  |  |  |  | ## Karbantartás |  |  |  |
|  | Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail: |  |  |  |  |  |  | AUTÓ MOBIL VEGYI Kft. 6727 Szeged, Acél u. 27/C. 06/62/480-640 06/62/482-791 automobil@axelero.hu |  |  |  |
|  | Sürgősségi telefon: Telefon: |  |  |  |  |  |  | Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. (36) 80/201-199 (36-1-) 476-6464 |  |  |  |
|  | 2. A veszély azonosítása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## EU-jel: |  |  | ## F+ Fokozottan tűzveszélyes |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Speciális veszélyek emberre és környezetre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## R 12 Fokozottan tűzveszélyes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/ információ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes komponensek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40-50% Párlatok (ásványolaj) hidrogénnel kezelt, könnyű Ásványolaj frakció katalitikus hidrogénezésével kapott termék. (Főleg szénhidrogéneket C9-C16 tartalmaz.) Forráspont tartomány: 150-290oC) (Benzoltartalma: <0,1%) |  |  |  |  |  |  |  | CAS-szám: 64742-47-8 EINECS-szám: 265-149-8 Index-szám: 649-422-00-2 | EU-jel: Xn R-mondatok: 65-66 |  |
|  | Hajtógáz: 50-60% Propán/ bután gáz (PB 4,2 T) (<0,1% 1,3 butadién tartalom) |  |  |  |  |  |  |  | CAS-szám: 68131-75-9 EINECS-szám: 268-629-5 Index-szám: 649-177-00-1 | EU-jel: F+ R-mondatok: 12 |  |
|  | 4. Elsősegély és intézkedések: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: (permet) |  |  |  | A sérültet friss levegőre kell vinni, és nyugalomba kell helyezni. Légúti irritáció (köhögés), légzési nehézség kialakulása esetén azonnal hívjunk a helyszínre orvost. |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrrel érintkezve: (permet) |  |  |  | A szennyezett ruhát távolítsuk el, az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel és szappannal. Bőrpanaszok esetén forduljunk orvoshoz. |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe jutva: (permet) |  |  |  | A szemet bő vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) legalább 15 percig kell öblíteni. A sérültet azonnal vigyük orvoshoz. |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: (permet) Tünetek: |  |  |  | Ha a sérült eszméleténél van, vízzel óvatosan öblítsük ki a száját. Aspiráció veszélye fennáll. Nem szabad hánytatni. A helyszínre azonnal orvost kell hívni, és a címkét meg kell mutatni. A termék nagy koncentrációjának belélegzése esetén fejfájás, égés érzete, émelygés, fáradtság, járás- és mozgászavarok léphetnek fel. Bőrrel való ismételt vagy tartós érintkezés bőrirritációt okozhat (eritéma, ödéma, viszketegség). Szembe jutás esetén szemhéj- és kötőhártya-gyulladást léphet fel. A termék lenyelése hastáji fájdalmakat, émelygést, hányást, hasmenést okozhat. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Tűzvédelmi intézkedések: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzveszélyességi besorolás: „A” Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oltóanyagok (megfelelő): |  |  |  | Oltóhab, oltópor, CO2 |  |  |  |  |  |  |
|  | (nem megfelelő): |  |  |  | Erős vízsugár (csak a palack hűtésére alkalmazható). |  |  |  |  |  |  |
|  | Speciális veszélyek, bomlástermékek: |  |  |  | COx, különböző szénhidrogének, aldehidek, stb. |  |  |  |  |  |  |
|  | Védőfelszerelés: |  |  |  | Külső levegőtől független légzésvédő készüléket ajánlott használni. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Intézkedések véletlen szabadba jutás esetén: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Személyekre vonatkozó intézkedések: |  |  |  | Gyújtóforrástól távol kell tartani. Illetéktelen személyeket távol kell tartani. Kerülni kell a gőzök belélegzését, bőrre kerülését és szembe jutását, a permet lenyelését. A balesetnél a megfelelő védőeszköz használata kötelező. |  |  |  |  |  |  |
|  | Környezetre vonatkozó intézkedések: |  |  |  | A készítményt élővízbe, közcsatornába és talajba engedni nem szabad. |  |  |  |  |  |  |
|  | Intézkedés tisztításra, összegyűjtésre: |  |  |  | A kiömlött (kiszivárgott) anyagot nedvszívó anyaggal (föld, homok) fel kell itatni, és egy erre a célra felcímkézett, zárt edényzetben kell gyűjteni ártalmatlanításig. |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Kezelés és tárolás: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezelés: |  |  |  | Hő- és gyújtóforrástól távol kell tartani. Dohányozni tilos! Hegesztési felületek, szikrák, forró felületek közelében nem szabad használni. Az elektrosztatikus feltöltődéstől védeni kell. Megfelelő szellőztetést biztosítani kell. Kerülni kell a készítmény permetének belélegzését, bőrre kerülését és szembe jutását, lenyelését. |  |  |  |  |  |  |
|  | Tárolás: |  |  |  | Száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen, közvetlen napsütéstől távol, 20oC alatti hőmérsékleten kell tárolni. Oxidáló anyagoktól távol kell tartani. |  |  |  |  |  |  |
|  | Tárolási feltételek: |  |  |  | Az aeroszolos palackban túlnyomás uralkodik. A palackot felnyitni, ütögetni, felszúrni, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! A készülék utántöltése tilos! Gyermekektől elzárva és élelmiszerektől elkülönítetten tartandó! |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Az expozíció ellenőrzése – egyéni védelem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkahelyi levegőben megengedett határérték: |  |  |  | OLAJ (köd) MK-érték: 5 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Személyi védőfelszerelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: |  |  |  | Megfelelő szellőztetés (általános szellőztetés, helyi elszívás) szükséges. Amennyiben a munkahelyi légtérben megengedhető határértéket meghaladó expozíció előfordulhat, akkor légzésvédő használata indokolt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrvédelem: |  |  |  | Védőruha viselése szükséges, ha közvetlen érintkezés, vagy szétfröccsenés előfordulhat. |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: |  |  |  | Védőszemüveg/arcvédő viselése szükséges, ha a készítmény szembe jutásának veszélye fennáll. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kézvédelem: |  |  |  | Védőkesztyű. |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot: |  |  |  | Folyadék |  |  |  |  |  |  |
|  | Szín: |  |  |  | Színtelen |  |  |  |  |  |  |
|  | Szag: |  |  |  | Ásványolaj szagú |  |  |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont (ásványolaj): |  |  |  | > 72oC |  |  |  |  |  |  |
|  | Sűrűség: |  |  |  | Kb. 0,8 g/cm3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Robbanásveszély: |  |  |  | A termék gőze/ gáza a levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhet. |  |  |  |  |  |  |
|  | Robbanási határérték (ásványolaj): |  |  |  | Alsó: 0,6 V% - Felső: 6 V% |  |  |  |  |  |  |
|  | Robbanási határérték (PB 4.2 T): |  |  |  | Alsó: 2 V% - Felső: 11,7 V% |  |  |  |  |  |  |
|  | Oldhatóság vízben: |  |  |  | Csekély |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Stabilitás és reakciókészség: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kerülendő körülmények: |  |  |  | Forró felülettől, szikrától, nyílt lángtól, közvetlen napsütéstől, oxidálószerektől, erős savaktól távol kell tartani. |  |  |  |  |  |  |
|  | Bomlási hőmérséklet: |  |  |  | Normál felhasználási körülmények között stabil. |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes bomlástermékek: |  |  |  | Tökéletlen égés során szénmonoxidok, különböző szénhidrogének, aldehidek, stb. szabadulhatnak fel. A folyadék gőze/ gáza a levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhet. |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Toxikológiai információk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: |  |  |  | A termék nagy koncentrációjának belélegzése esetén fejfájás, égés érzete, émelygés, fáradtság, járás és mozgászavarok léphetnek fel. |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrre kerülve: |  |  |  | Zsírtalanító hatású, irritáció alakulhat ki. |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe jutva: |  |  |  | Irritatív hatású, fájdalmas, égető érzést okozhat. |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: |  |  |  | A termék lenyelése hastáji fájdalmakat, émelygést, hányást, hasmenést okozhat. |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Ökológiai információ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A készítményt még kis mennyiségben sem szabad élővízbe, közcsatornába és talajba engedni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mozgékonyság: Vízben: Oldhatatlan, a termék szétterül a víz felszínén. Talajban: Figyelembe véve a termék fizikai és kémiai tulajdonságait, kevéssé mozgékony a talajban. Levegőben: a termék elgőzölög a légkörben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bioakkumuláció: A környezetben felhalmozódik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Szempontok az ártalmatlanításhoz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termékkel kapcsolatos javaslat: |  |  |  | Ártalmatlanításkor a helyi előírásokat kell figyelembe venni. (98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről). |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladékkulcs meghatározása: |  |  |  | EWC-kód: 16 05 04* Nyomásálló tartályokban tárolt veszélyes anyagokat tartalmazó gázok. Ennek a terméknek a megfelelő EWC csoportba és így megfelelő EWC-kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell elhelyezni vagy Önöknek szükségük van EWC-kód besorolásra, kérjük vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket. (16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: |  |  |  | Ártalmatlanítani a helyi előírásoknak figyelembevételével szabad. (94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.) |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Szállításra vonatkozó információ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szárazföldi szállítás (közúti / vasúti): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADR/RID: |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | UN-szám: |  |  |  | 1950 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osztályozási kód: |  |  |  | 5F |  |  |  |  |  |  |
|  | Korlátozott mennyiség: |  |  |  | LQ2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bárcák: |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Megnevezés: |  |  |  | Ásványolaj propán/bután hajtógázzal |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. A szabályozásra vonatkozó információ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EU-jel |  | F+ Fokozottan tűzveszélyes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyag: |  | ásványolaj, propán/bután (PB 4,2 T) hajtógáz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R-mondatok: |  | # R 12 |  |  | ## Fokozottan tűzveszélyes. |  |  |  |  |  |
|  | S-mondatok: |  | S 2 |  |  | ## Gyermekek kezébe nem kerülhet. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S 16 |  |  | ## Gyújtóforrástól távol tartandó. – Tilos a dohányzás. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S 23 |  |  | ## A keletkező permetet nem szabad belélegezni. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S 24/25 |  |  | ## Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S 45 |  |  | ## Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. |  |  |  |  |  |
|  | Az aeroszolos palackban túlnyomás uralkodik. A palackot felnyitni, ütögetni, felszúrni, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! A készülék utántöltése tilos! Gyermekektől elzárva és élelmiszerektől elkülönítetten tartandó! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Érvényes magyar törvények és rendeletek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  |  |  |  |  | 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 44/2000. (XII.27.) EüM, 33/2004.(IV.26.) ESzCsM és 26/2007. (VI.7) EüM rendeletek A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai biztonságáról. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13/2004.(XII.25.) EüM-KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII.20) EüM-KöM rendelet módosításáról. |  |  |  |  |
|  | Veszélyes hulladékok: |  |  |  |  |  | 16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  |  |  |  | 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: |  |  |  |  |  | 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet |  |  |  |  |
|  | 16. Egyéb információ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A veszélyes komponensek R-mondatai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 12 Fokozottan tűzveszélyes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai alapján veszélyes készítményhez. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A gyártó adatai alapján készítette az ENVIRIDIS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Bt.(1073 Budapest, Dob u. 66.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nyomtatási dátum: 2007.08.01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |