1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása

| A készítmény megnevezése: | Antifreeze Extra | #### Kód |
| --- | --- | --- |
| Alkalmazás: | ##### Fagyálló hűtőfolyadék | ##### 456081 |

### Gyártó cég:	Aral AG.

Címe: 		D-21107 Hamburg Neuhöfer Brückenstrasse 127-152..

Importáló és forgalmazó cég neve: Castrol Hungária Kft.

címe: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 11. telefon: 06-23-505-300 fax: 06-23-505-351

Toxikológiai Információs Szolgálat, 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. tel: 06-80-201-199

2. Összetétel:

|  | Összetétel: | Ettilénglikol és korróziógátló adalékok. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veszélyes összetevők: |  |  | CAS szám | Súly % | EINECS/ELIINCS | Veszélyességi besorolás |
| ## etándiol |  |  | 107-21-1 | > 90 | 203-473-3 | ###### Xn, R 22 |
| ## 2-etilexánsav, nátriumsó |  |  | 19766-89-3 | 1-5 | 243-283-8 | ###### R 63, repr. kat 3. |

Az R és S mondatokat valamint a veszélyességi információkat a 15. és 16. pontok tartalmazzák.

Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés határértékeit – amennyiben vannak ilyenek – a 8. pont tartalmazza.

3. Veszélyesség szerinti besorolás:

| A készítmény az 1999/45/EC EU irányelv valamint a gyártómű nyilatkozata alapján veszélyesnek minősül. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fizikai-kémiai kockázatok: |  | Nincs veszélyesként besorolva. |
| Egészségügyi kockázatok: |  | Lenyelve veszélyes. |
| Környezeti kockázatok: |  | Nem valószínű hogy káros a vízi élőszervezetekre. |
| Tünetek és hatások: |  |  |
| Szemben: | Jelentős egészségügyi kockázat nem valószínű. |  |
| Bőrön: | Jelentős egészségügyi kockázat nem valószínű. |  |
| Belélegezve: | Jelentős egészségügyi kockázat nem valószínű. |  |
| Lenyelve: | Lenyelve veszélyes. |  |

További egészségvédelmi információkat a 4. és a 13. pont tartalmaz.

4: Elsősegélynyújtási intézkedések

| Szembe jutás: | A szemet azonnal - nyitott szemhéjakkal - bő vízzel legalább 15 percig ki kell öblíteni. Elhúzódó irritáció esetén orvoshoz kell fordulni. |
| --- | --- |
| Bőrrel érintkezés: | A szennyezett felületet bő szappanos vízzel vagy alkalmas bőrtisztító szerrel le kell mosni, amilyen hamar csak lehet. A szennyezett ruházatot le kell vetni. Elhúzódó irritáció esetén orvoshoz kell fordulni. |
| Belégzés: | A készítmény gőzeinek, olajködének belégzéséből eredő rosszulét, irritáció fellépése esetén a sérültet vigyük friss levegőre, elhúzódó irritáció esetén forduljunk orvoshoz. |

| Lenyelés: | A készítmény lenyelése esetén azonnal értesítsük az orvost, hogy a sérült etándiol (etilénglilol) tartalmú készítményt nyelt le, sürgős, speciális ápolás szükséges. Amennyiben orvosi segítség NEM vehető azonnal igénybe, a szájüreget tisztítsuk ki bő mennyiségű vízzel. Nagyobb mennyiség lenyelése esetén – amennyiben a sérült teljesen tudatánál van – indítsunk hánytatást. Teljesen vagy részben eszméletlen sérültnél ne indítsunk hánytatást. Az orvosnak mutassuk meg a készítmény edényzetét és címkéjét, lehetőség szerint a biztonsági adatlapot is. Az orvost tájékoztassuk, hogy a sérült etilénglikol tartalmú készítményt nyelt le. |
| --- | --- |
| Orvosi információk: | Gyomor panaszok jelentkezésekor a sérült nagyobb mennyiségű készítményt nyelt le az előző 4 óra folyamán. Intravénás etanol injekcióval (5%-os oldatban fiziológiás sóoldatban adagolva 1-2 mg/ml vérszint eléréséig) késleltethető a glikol átalakulása oxálsavvá. A kezelés a készítmény lenyelését követő 6 órán belül hatásos. A sérültet az esetleges vesepanaszok jelentkezése miatt a kezelést követően tartsuk folyamatos felügyelet alatt. A glikol dialízissel eltávolítható a szervezetből, az oxalátok csak nehezen távolíthatóak el. A tünetek hasonlatosak az alkoholmérgezés tüneteihez. |

5: Tűzoltási intézkedések

| ## Tűzoltásra használható anyagok: | Tűzvész esetén oltásra vízköd, hab, száraz vegyszerek vagy széndioxid töltetű oltóberendezés alkalmazható. Vízsugár nem alkalmazható! |
| --- | --- |
| Veszélyes bomlástermékek: | Széndioxid, szénmonoxid, egyes fém oxidok. |
| A stabilitással és a reakcióképességgel kapcsolatos további információkat a 10 pont tartalmaz. |  |
| Speciális tűzoltási eljárások: | Az oltóanyagot a gőzkicsapódási veszély elkerülése érdekében ne irányítsuk közvetlenül a tárolótartályba. A készítmény önmagában nem robbanásveszélyes. |
| Különleges védőfelszerelés: | Zárt térben keletkezett tűz oltásakor zárt rendszerű, a környezeti levegőtől független légzőberendezés használata, a teljes testfelületet védő ruházat, lábbeli és kesztű viselése kötelező. |
| Egyéb információk: | A hőnek kitett tárolótartályokat vízsugárral hűtsük. A tűz kiterjedésének megakadályozására használjunk vízpermetet. Az oltóanyag higított formában sem juthat a csatornába vagy a vízellátó rendszerbe. |

6: Baleset mentesítési előírások

| Egyéni óvintézkedések: | Be kell tartani az 5. pontban foglalt tűzoltási valamint a 8. pontban foglalt, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeire vonatkozó előírásokat. A kiömlött készítmény fokozott elcsúszásveszélyt jelent. |
| --- | --- |
| Környezetvédelmi óvintézkedések és mentesítési eljárások: | Kisebb mennyiségű kifröccsent készítményt abszorbenssel kell felszórni (egyéb alkalmas anyag hiányában a föld is használható), majd veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. Nagyobb mennyiségű készítmény kifröccsenésénél vegyük körül gáttal az készítményt, illetve tartsuk vissza másként, hogy megakadályozzuk a vízelvezető csatornába való kerülését. Helyezze a kiömlött készítményt megfelelő hulladéktárolóba. A készítmény élővízbe, talajba vagy csatornába kerülése esetén a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. |
| Személyi védelem nagyobb mennyiség kiömlése esetén: | A teljes arcfelületet védő szemüveg, a készítményt át nem eresztő a teljes testfelületet védő ruházat, védőkesztyű és lábbeli használata kötelező. |

7: Kezelés és tárolás

| Kezelés: | A magasfokú személyi higiénia kívánatos. A készítmény használatát követően alapos tisztálkodás, a szennyezett ruházat elkülönített tárolása szükséges. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tárolás: | A terméket hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen, napsugárzástól és közvetlen hősugárzástól védve, eredeti, zárt kiszerelésében, oxidáló hatású szerektől és éghető anyagoktól elkülönítve tároljuk. A készítmény eredeti, felbontatlan kiszerelésben, előírásszerű körülmények mellett legalább 36 hónapig tárolható. |  |  |
| Tárolási hőmérséklet: | (javasolt) 0 Co - + 40 Co között |  |  |
| TA besorolás: | III | Tűzveszélyességi besorolás: | ### B |
| VBF: | - | Tárolási osztály: | 10 (A gyártó adatai szerint) |

További kezelési és tárolási információkat az 5. pont tartalmaz.

8: Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

| Veszélyes összetevő: |  |  | TRGS 900 MAK érték |  | Megjegyzések |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| etándiol |  |  | 26 mg/m3 | 10 ppm | H, Y |
| A készítményre vonatkozóan további munkaegészségügyi határértékek nem kerültek megállapításra. |  |  |  |  |  |
| Műszaki korlátozási szabályok: |  | Elszívó szellőzés vagy más műszaki megoldás révén kell a gőzök koncentrációját a levegőben a munkahelyi határérték alatt tartani. A munkahely közelében megfelelő tisztálkodási lehetőséget kell biztosítani. |  |  |  |
| Higiénés intézkedések: |  | Kerüljük el a készítménnyel való gyakori vagy ismételt érintkezést. Gondoskodjunk megfelelő bőrtisztító- és ápolószerekről. Az olajjal átitatott ruházatot váltsuk le tisztára. Munkavégzés közben az étkezés, ivás és dohányzás kerülendő. A készítményt élelmiszerektől és italoktól elkülönítve tároljuk. |  |  |  |
| Egyéni védőeszközök: |  |  |  |  |  |
| Szellőztetés, belégzés: | A készítmény gőzrinek, párájának a munkahelyi határértéknél magasabb koncentrációja esetén elszívó szellőztetés szükséges. |  |  |  |  |
| Bőr és test: | A készítménnyel történő munkavégzés során vegyszer- és olajálló védőruha illetve vegyszer- és olajálló lábbeli, védőkesztyű viselete szükséges. |  |  |  |  |
| Szem: | A készítmény felfröccsenésének veszélye esetén a teljes arcfelületet eltakaró védőszemüveg használata kötelező. |  |  |  |  |

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

| Lobbanáspont: | > 100 C | Forráspont: | > 155 C |
| --- | --- | --- | --- |
| Szín: | színtelen | Sűrűség (20 C -on ): | 1120 kg / m3 |
| Szag: | jellemző. | Vízoldhatóság: | Vízben oldható. |
| Fizikai megjelenés: | Folyadék | Viszkozitás, (20 °C-on): | 20.0-30.0 mm2/sec |
| LogKow | A készítmény vízben könnyebben oldódik; log(víz/oktanol) < 1 |  |  |

10. Stabilitás és reakciókészség:

| Stabilitás: | A készítmény stabil. |
| --- | --- |
| Kerülendő környezeti viszonyok: | Rendeltetésszerű használat mellett veszélyes bomlástermékek keletkezése nem valószínű. |
| Távol tartandó anyagok: | A készítmény erős oxidáló hatású anyagokkal, erős savakkal, alkálifémekkel és izocianáttal veszélyes reakcióba lép. |
| Veszélyes bomlástermékek: | Nem ismeretesek. |

11: Toxikológiai információ

| Akut toxicitás |  |
| --- | --- |
| Szemben: | Ha véletlenül a szemre kerül, valószínűsíthetően csak múló égető érzést és kivörösödést okoz. |
| Bőrön: | Rövid ideig tartó és esetenkénti kapcsolata a bőrrel valószínűsíthetően nem káros, de hosszabb ideig tartó és ismételt kitétel bőrgyulladáshoz vezethet. |
| Belélegezve: | A készítmény alacsony illékonyságából kifolyólag szobahőmérsékleten minden valószínűség szerint belélegezve nem káros. A termikus bomlásból származó gőzök, párák vagy füstök belégzése veszélyes lehet. |
| Lenyelve: | A készítmény lenyelve az egészségre káros hatású. |
| Krónikus mérgező hatás |  |
| Rákkeltő hatások: | A készítmény egyetlen 1%-nál nagyobb mértékben található komponensét sem minősíti rákkeltőnek az ACGIH vagy a Nemzetközi Rákkutató Intézet (IARC) vagy az Európai Bizottság (EB). |

12: Környezetvédelmi információk

| Állandóság /lebomlóképesség: | A készítmény a természetben képes biológiailag lebomlani. |
| --- | --- |
| Mobilitás: | A készítmény vízben oldódik. A készítmény a talajba hatolhat, a talaj- és az élővízkészleteket elszennyezheti. |
| Biológiai felhalmozódási képesség: | Élőszervezeti felhalmozódásra a táplálkozási láncon keresztül semmilyen jel vagy tapasztalat nem utal. |
| Környezeti veszélyek: | Nem valószínűsíthető, hogy káros a vízi élőszervezetekre. |
| Egyéb ökológiai információk: | WGK: 1 A vízminőséget enyhén veszélyeztető készítmény (a gyártó besorolása szerint). Élővízbe, talajba juttatni tilos. |

13: Hulladékkezelési szempontok

| Az ártalmatlanítást csak erre jogosult, a szükséges engedélyekkel rendelkező személy/cég végezheti az érvényes környezetvédelmi előírásoknak és a helyi törvényi előírásoknak megfelelően.. |  |
| --- | --- |
| Ártalmatlanítási eljárás/Hulladék információk: |  |
| #### Higítatlan folyadék | Lehetőség szerint törekedjünk a készítmény újbóli feldolgozására. |
| Higított folyadék | Élővízbe, közcsatornába, talajba juttatni tilos. |
| Veszélyes hulladék | Veszélyes hulladékként kell kezelni. |
| Európai hulladék kód: | 16 01 14 (veszélyes összetevőt tartalmazó hűtőfolyadék) A rendeletetéstől eltérő alkalmazás más hulladék kód használatát teheti szükségessé. |
| Nemzeti szabályozás: | 4/2001 KöM rendelet és a 102/96 Korm. rendelet alapján |

14: Szállítási információk

Ez a készítmény szállítási szempontból nem minősül veszélyesnek.

(ADR, RID, IMO, IATA/ICAO)

15: Szabályozási információk

| A készítmény a 91/155/EWG EU irányelv szerint került osztályba sorolásra. |  |
| --- | --- |
| Veszélyjel és jelképe: | R és S mondat(ok): |
| Xn Ártalmas | # R 22: Lenyelve ártalmas S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet. S 20: Használat közben enni, inni nem szabad. S 24/25: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. S 29: Csatornába és élővízbe engedni nem szabad. S 46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni (etándiol/etilénglikol) |
| EU irányelvek: | Dangerous Preparations Directive, 88/379 Safety Data Sheets Directive, 91/155/EEC Framework Waste Directive, 91/156/EEC |
| Nemzeti szabályozási információk: | 2000 évi XXV. törvény, 25/2000 EÜM-SzCsM együttes rendelet, 44/2000 EÜM rendelet |

16. Egyéb információk

A készítmény összetevőire vonatkozó további R mondatok teljes szövege:

R 22: Lenyelve ártalmas. R 63: A születendõ gyermeket károsíthatja.

Figyelmeztetés az olvasó számára

Ez az adatlap és a benne foglalt adatok naprakésznek minősíthetőek. Azokat az információkat, amelyek nem a Araltól származnak,felülvizsgáltuk. Mindezek ellenére az itt szereplő adatok és információk helyességéért és teljességéért semmiféle szavatosságot és képviseletetnem vállalunk.  Előfordulhat, hogy az adatlapban szereplő egészségi és biztonsági óvintézkedések nem helyénvalóak minden egyénre és helyzetre. A felhasználó kötelessége a temréket felmérni és biztonságosan, az érvényben lévő szabályok és törvények értelmében használni.Egyetlen, a jelen adalapban leírt vagy értelemszerűen adódó állítás sem értelmezhető engedélyként, ajánlásként vagy felhatalmazásként arra,hogy egy szabadalmaztatott találmányt érvényes engedély nélkül használjanak.  A Aral nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagysérülésért, amelyet az anyag nem rendeltetésszerű használata, a tanácsok figyelmen kívül hagyása vagy az anyag természetéből fakadó veszély okoz.