1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása

| A készítmény megnevezése: | #### Klaresicht |
| --- | --- |
| Alkalmazás: | ##### gépkocsiápolószer |

### Gyártó cég:	Aral Lubricants GmbH Co. KG

Címe: 		D-44789 Bochum Wittener Str. 45.

Importáló és forgalmazó cég neve: Castrol Hungária Kft.

címe: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 11. telefon: 06-23-505-300 fax: 06-23-505-351

Toxikológiai Információs Szolgálat, 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. tel: 06-80-201-199

2. Összetétel:

| Összetétel: | Alkohol, amfoter és anionos tenzidek, glikol, komplexképző, illat- és színezőanyagok vizes oldata. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veszélyes összetevők: | CAS szám | Súly % | EINECS/ELIINCS | Veszélyességi besorolás |
| ## Etanol | 64-17-5 | 2.5 - 10 |  | ###### F R 11 |
| ## 2-propanol |  | 10 - 25 |  | ###### F, Xi, R 11, 36, 67 |

Az R és S mondatokat valamint a veszélyességi információkat a 15. és a 16. pontok tartalmazzák.

Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés határértékeit – amennyiben vannak ilyenek – a 8. pont tartalmazza.

3. Veszélyesség szerinti besorolás:

| A készítmény az 1999/45/EC EU irányelv valamint a gyártómű nyilatkozata alapján veszélyesnek minősül. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fizikai-kémiai kockázatok: |  | A készítmény gyúlékony. |
| Egészségügyi kockázatok: |  | Nincs veszélyesként besorolva. |
| Környezeti kockázatok: |  | Nem valószínű hogy káros a vízi élőszervezetekre. |
| Tünetek és hatások: |  |  |
| Szemben: | Jelentős egészségügyi kockázat nem valószínű. |  |
| Bőrön: | Jelentős egészségügyi kockázat nem valószínű. |  |
| Belélegezve: | Jelentős egészségügyi kockázat nem valószínű. |  |
| Lenyelve: | Jelentős egészségügyi kockázat nem valószínű. |  |

További egészségvédelmi információkat a 4. és a 13. pont tartalmaz.

4: Elsősegélynyújtási intézkedések

| Általános információk: | Kerüljük el a készítmény bőrre és szembe jutását. A készítménnyel szennyeződött ruházatot vessük le és csak tisztítás után használjuk ismét. Vegyük figyelembe a készítménnyel szennyeződött ruházat fokozott éghetőségét. |
| --- | --- |
| Belégzés: | A készítmény gőzeinek, olajködének belégzéséből eredő rosszulét, irritáció fellépése esetén a sérültet vigyük friss levegőre. Elhúzódó irritáció esetén forduljunk orvoshoz. |
| Bőrrel érintkezés: | A szennyezett felületet bő szappanos vízzel vagy alkalmas bőrtisztító szerrel le kell mosni, amilyen hamar csak lehet. Elhúzódó irritáció esetén orvoshoz kell fordulni. |
| Szembe jutás: | A szemet azonnal - nyitott szemhéjakkal - bő vízzel több percig ki kell öblíteni, majd szakorvoshoz kell fordulni. |
| Lenyelés: | A szájüreget ki kell öblíteni, a sérülttel itassunk bőségesen folyadékot. Elhúzódó irritáció esetén forduljunk orvoshoz. |
| Orvosi információk: | A kezelés a tünetek alapján, a hatások enyhítésére irányuljon. |

5: Tűzoltási intézkedések

| ## Tűzoltásra használható anyagok: | Tűzoltásra száraz vegyszerek, széndioxid töltetű oltóberendezés, vízköd vagy alkoholálló hab alkalmazható. Erős vízsugár nem alkalmazható. |
| --- | --- |
| ## Különleges kockázatok: | Az alkohol gőzei a levegővel a levegőnél nehezebb robbanékony keveréket képeznek. A keverék forró felületek, szikra vagy nyílt láng hatására nagy távolságból is felrobbanhat. A tárolótartályban felmelegedés hatására a nyomás megnő, ami robbanásveszéllyel jár. |
| Veszélyes bomlástermékek: | Nem ismeretesek. |
| A stabilitással és a reakcióképességgel kapcsolatos további információkat a 10 pont tartalmaz. |  |
| Speciális tűzoltási eljárások: | A hőnek kitett tárolótartályokat vízsugárral hűtsük. A tűz kiterjedésének megakadályozására használjunk vízpermetet. Az oltóanyag higított formában sem juthat a csatornába vagy a vízellátó rendszerbe. |
| Különleges védőfelszerelés: | Zárt térben keletkezett tűz oltásakor zárt rendszerű, a környezeti levegőtől független légzőberendezés használata, a teljes testfelületet védő ruházat, lábbeli és kesztű viselése kötelező. |
| Egyéb információk: | Nem ismeretesek. |

6: Baleset mentesítési előírások

| Egyéni óvintézkedések: | Kerüljük el a készítmény bőrre és szembe jutását. Be kell tartani az 5. pontban foglalt tűzoltási valamint a 8. pontban foglalt, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeire vonatkozó előírásokat. A készítmény használata során a dohányzás és a nyílt láng használata tilos. |
| --- | --- |
| Környezetvédelmi óvintézkedések és mentesítési eljárások: | Kisebb mennyiségű kifröccsent készítményt abszorbenssel kell felszórni (egyéb alkalmas anyag hiányában a föld is használható), majd veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. Nagyobb mennyiségű készítmény kifröccsenésénél vegyük körül gáttal az készítményt, illetve tartsuk vissza másként, hogy megakadályozzuk a vízelvezető csatornába való kerülését. Helyezze a kiömlött készítményt megfelelő hulladéktárolóba. A készítmény élővízbe, talajba vagy csatornába kerülése esetén a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. Nagyobb mennyiség kiömlése esetén hígítsuk fel a készítmény nagy mennyiségű vízzel. |
| Személyi védelem nagyobb mennyiség kiömlése esetén: | A teljes arcfelületet védő szemüveg, a készítményt át nem eresztő a teljes testfelületet védő ruházat, védőkesztyű és lábbeli használata kötelező. |
| Egyéb információk: | A készítmény gőzei a levegővel robbanékony keveréket képeznek. |

7: Kezelés és tárolás

| Kezelés: | A magasfokú személyi higiénia kívánatos. A készítmény felfröccsenésének veszélye esetén a teljes arcfelületet eltakaró védőszemüveg használata kötelező. A készítmény használatát követően alapos tisztálkodás, a szennyezett ruházat elkülönített tárolása szükséges. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tárolás: | A terméket hűvös, száraz, jól szellőztetett, lehetőség szerint fedett helyen, napsugárzástól és közvetlen hősugárzástól védve, eredeti, zárt kiszerelésében, hősugárzástól védve és gyújtóforrásoktól elkülönítve tároljuk. A készítmény közelében ne tároljunk éghető anyagot. A készítmény üres tárolótartályaiban gyűlékony keverék képződhet. |  |  |
| Tárolási hőmérséklet: | (javasolt) 0 Co - + 40 Co között |  |  |
| TA besorolás: | III | Tűzveszélyességi besorolás: | ### B |
| VBF: | - | Tárolási osztály: | ### 3A |

További kezelési és tárolási információkat az 5. pont tartalmaz.

8: Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

| Hatóanyag: |  |  | CAS szám: | MAK értékek |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etanol |  |  | 64-17-5 | 1000 ml/m3 | 1900 mg/m3 |
| 2-propanol |  |  | 67-63-0 | 200 ml/m3 | 500 mg/m3 |
| A készítményre vonatkozóan további munkaegészségügyi határértékek nem kerültek megállapításra. |  |  |  |  |  |
| Műszaki korlátozási szabályok: |  | A munkahely közelében megfelelő tisztálkodási lehetőséget kell biztosítani. A készítményt élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól jól elkülönítve tároljuk. |  |  |  |
| Higiénés intézkedések: |  | Kerüljük el a készítménnyel való gyakori vagy ismételt érintkezést valamint a készítmény gőzeinek belégzését. Gondoskodjunk megfelelő bőrtisztító- és ápolószerekről. Munkavégzés közben az étkezés, ivás és dohányzás kerülendő. A készítményt élelmiszerektől és italoktól elkülönítve tároljuk. |  |  |  |
| Egyéni védőeszközök: |  |  |  |  |  |
| Szellőztetés, belégzés: | A készítmény ködképződése esetén elszívó szellőztetés alkalmazása javasolt. Rövid idejű vagy eseti érintkezés esetén légzőmaszk, rendszeres érintkezés esetén a környezettől független légzőberendezés használata kötelező. használata |  |  |  |  |
| Bőr és test: | A készítménnyel történő munkavégzés során vegyszer- és olajálló védőruha illetve vegyszer- és olajálló lábbeli, védőkesztyű viselete javasolt. |  |  |  |  |
| Szem: | A készítmény felfröccsenésének veszélye esetén a teljes arcfelületet eltakaró védőszemüveg használata kötelező. |  |  |  |  |

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

| Gyulladáspont: | > 250 C | Robbanási határértékek: | Alsó: | 2.0 tf % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dermedéspont: | Nem ismeretes. |  | Felső: | 12.0 tf % |
| Forrásponttartomány: | Kb. 80-100 C | Szag: |  | Alma, alkoholos |
| Lobbanáspont: | 27 C | Fizikai megjelenés: |  | folyadék |
| Gyulladáspont: | > 400 C | Sűrűség (20 C -on ): |  | 960 kg / m3 |
| Gőznyomás (20 C -on ): | 48 hPa | Vízoldhatóság: |  | Vízben oldható. |
| Szín: | kék | pH érték: |  | Kb. 9.7 |

10. Stabilitás és reakciókészség:

| Stabilitás: | Rendeltetésszerű használat és tárolás esetén a készítmény stabil. |
| --- | --- |
| Kerülendő környezeti viszonyok: | Forró felületektől, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól távol tartandó. A készítmény gőzei a levegővel robbanékony keveréket képeznek. |
| Távol tartandó anyagok: | Erős oxidáló hatású szerek, savak és lúgok. |
| Veszélyes bomlástermékek: | Rendeltetésszerű használat és tárolás esetén nem ismeretesek. |

11: Toxikológiai információ

| Akut toxicitás | Akészítmény összetevőinek besorolására mérvadó LD50 értékek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| izopropanol | LD50 : 4570 mg/kg (orálisan, patkányon) |  |  |  | LD50 : 13400 mg/kg (bőrön, nyúlon) | LC50 (4 óra): 30 mg/liter (belélegezve, patkányon) |
| etanol | LD50 : 7060 mg/kg (orálisan, patkányon) |  |  |  | LC50 (4 óra): 20000 mg/liter (belélegezve, patkányon) |  |
| Elsődleges irritációs hatások |  |  |  |  |  |  |
| bőrön |  |  | Irritációs hatás nem valószínű. A készítmény a bőrt kiszáríthatja. |  |  |  |
| szemben |  |  | Irritációs hatás nem valószínű. Gyakori vagy ismételt érintkezés a szemet irritálhatja. |  |  |  |
| Érzékenység: |  |  | A készítmény nem idéz elő érzékenységet. |  |  |  |
| Krónikus mérgező hatás |  |  |  | Nem ismeretes. |  |  |
| Egyéb toxikológiai információk: |  | A készítmény koncentrált gőzeinek belégzése vagy orális érintkezés a narkózishoz hasonló állapotot, fejfájást, szédülést idézhet elő. Rendeltetésszerű használat mellett a készítmény a gyártómű nyilatkozata szerint nem vált ki semmilyen egészségkárosító hatást. A készítménnyel történő gyakori és/vatgy ismételt érintkezés kiszáríthatja a bőrt, bőrgyulladást okozhat. A bőr ennek hatására egyéb irritáló hatású anyagokra is érzékenyebben reagálhat. |  |  |  |  |

12: Környezetvédelmi információk

| Állandóság /lebomlóképesség: | A készítmény alkotórészeként használt tenzidek megfelelnek a biológiai lebonthatóságra vonatkozó törvényi előírásoknak. A készítmény legalább 90%-ban biológiailag lebontható. |  |
| --- | --- | --- |
| Környezeti hatások: | Kerüljük el a készítmény talajba vagy élővízbe jutását. |  |
| Biológiai felhalmozódási képesség: |  | Nem ismeretes. |
| Környezeti veszélyek: | Nem ismeretesek. |  |
| Toxikus hatás: | WGK: 1 A vízminőséget enyhén veszélyeztető készítmény (a gyártó besorolása szerint). Élővízbe, talajba juttatni tilos. |  |
| Egyéb információk: | A készítmény nem tartalmaz AOX összetevőket. |  |

13: Hulladékkezelési szempontok

| Az ártalmatlanítást csak az arra jogosult cég/személy végezheti az érvényes környezetvédelmi előírások és szabályozások szerint. Égetéssel is ártalmatlanítható. Az ártalmatlanítás célszerű módját a készítmény összetételének és a helyi ártalmatlanítási előírásoknak megfelelően kell kiválasztani. Veszélyes hulladékként kell kezelni. Élővízbe, közcsatornába, talajba juttatni tilos. |  |
| --- | --- |
| Európai hulladék kód: | 07 01 04 (egyéb szerves oldószer, mosószerek és lúgok) A rendeltetéstől eltérő alkalmazás más hulladék kód használatát teheti szükségessé. |
| Nemzeti szabályozás: | 4/2001 KöM rendelet és a 102/96 Korm. rendelet alapján |

14: Szállítási információk

Erre a készítményre szállítási szempontból a következő korlátozások érvényesek:

| ###### ADR/RID ###### GGVSE | Osztály:3 (gyúlékony folyadék) | veszély száma: 30 | UN szám: 1987 | Csomagolási osztály: III | Veszélyjel: 3 | Az áru megnevezése: alkohol (izopropanol, etanol) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMDG/GGVSee |  | UN szám: 1987 | Címke: 3 |  | EMS: 3-06 |  |
| ICAO-TI/IATA-DGR |  | UN/ID: 1987 |  |  |  |  |

15: Szabályozási információk

| A készítmény a 91/155/EWG EU irányelv értelmében veszélyességi osztályba van sorolva. |  |
| --- | --- |
| Veszélyjel: | R és S mondat(ok): |
| F tűzveszélyes | R 10: Kevésbé tűzveszélyes. S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet. S 16: Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. S 24/25: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. S 28: Ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel és szappannal azonnal le kell mosni. S 46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. |
| EU irányelvek: | Dangerous Preparations Directive, 88/379 Safety Data Sheets Directive, 91/155/EEC Framework Waste Directive, 91/156/EEC |
| Nemzeti szabályozási információk: | 2000 évi XXV. törvény, 25/2000 EÜM-SzCsM együttes rendelet, 44/2000 EÜM rendelet |

16. Egyéb információk

| ###### A 2. fejezetben feltüntetett R-kifejezések (veszélyre utaló kifejezések) teljes szövege: | R 11: Tűzveszélyes. R 36: Szemizgató hatású. R 67: Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. |
| --- | --- |

Figyelmeztetés az olvasó számára

Ez az adatlap és a benne foglalt adatok naprakésznek minősíthetőek. Azokat az információkat, amelyek nem a Araltól származnak,felülvizsgáltuk. Mindezek ellenére az itt szereplő adatok és információk helyességéért és teljességéért semmiféle szavatosságot és képviseletetnem vállalunk.  Előfordulhat, hogy az adatlapban szereplő egészségi és biztonsági óvintézkedések nem helyénvalóak minden egyénre és helyzetre. A felhasználó kötelessége a temréket felmérni és biztonságosan, az érvényben lévő szabályok és törvények értelmében használni.Egyetlen, a jelen adalapban leírt vagy értelemszerűen adódó állítás sem értelmezhető engedélyként, ajánlásként vagy felhatalmazásként arra,hogy egy szabadalmaztatott találmányt érvényes engedély nélkül használjanak.  A Aral nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagysérülésért, amelyet az anyag nem rendeltetésszerű használata, a tanácsok figyelmen kívül hagyása vagy az anyag természetéből fakadó veszély okoz.