1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása

| A készítmény megnevezése: | #### XHS DOT 5.1 fékfolyadék |
| --- | --- |
| Alkalmazás: | ##### Fékfolyadék hidraulikus fékrendszerekhez |

### Gyártó cég:	Aral Lubricants GmbH Co. KG

Címe: 		D-44789 Bochum Wittener Str. 45.

Importáló és forgalmazó cég neve: Castrol Hungária Kft.

címe: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 11. telefon: 06-23-505-300 fax: 06-23-505-351

Toxikológiai Információs Szolgálat, 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. tel: 06-80-201-199

2. Összetétel:

| Összetétel: | Poliglikol, glikoléter, glikoléter-borátészter és adalékok |
| --- | --- |
| A készítmény tartalmaz veszélyes összetevőket, de azok nem jelentenek olyan meghatározó, küszöbértéket meghaladó mennyiséget, hogy a készítményt veszélyesnek kellene nyilvánítani. |  |

Az S mondatokat valamint a veszélyességi információkat a 15. pont tartalmazza.

Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés határértékeit – amennyiben vannak ilyenek – a 8. pont tartalmazza.

3. Veszélyesség szerinti besorolás:

| A készítmény az 1999/45/EC EU irányelv valamint a gyártómű nyilatkozata alapján nem minősül veszélyesnek. |  |
| --- | --- |
| Fizikai-kémiai kockázatok: | Nincs veszélyesként besorolva. |
| Egészségügyi kockázatok: | Nincs veszélyesként besorolva. |
| Környezeti kockázatok: | Nem valószínű hogy káros a vízi élőszervezetekre. |
| Tünetek és hatások: |  |
| Szemben: | Jelentős egészségügyi kockázat nem valószínű. |
| Bőrön: | Jelentős egészségügyi kockázat nem valószínű. |
| Belélegezve: | Jelentős egészségügyi kockázat nem valószínű. |
| Lenyelve: | Jelentős egészségügyi kockázat nem valószínű. A készítmény édeskés íze a gyermekeket megtévesztheti, ezért csak eredeti, zárt kiszerelésben, gyermekek elől elzárva tárolható. |

További egészségvédelmi információkat a 4. és a 13. pont tartalmaz.

4: Elsősegélynyújtási szabályok

| Bőr: | A szennyezett ruházatot le kell vetni. A szennyezett felületet bő szappanos vízzel vagy alkalmas bőrtisztító szerrel le kell mosni, amilyen hamar csak lehet. |
| --- | --- |
| Szembe jutás: | A szemet – nyitott szemhéjakkal - bő vízzel ki kell öblíteni. Elhúzódó irritáció esetén orvoshoz kell fordulni. |
| Belégzés: | A készítmény belégzése esetén a sérültet vigyük szabad levegőre. Elhúzódó irritáció esetén orvoshoz kell fordulni. |
| Lenyelés: | A készítmény lenyelése esetén csak határozott orvosi utasításra szabad a sérültet hánytatni. Itassunk a sérülttel 2-3 pohár vizet, majd kísérjük szabad levegőre. Haladéktalanul forduljunk orvoshoz. Az orvosnak mutassuk meg az adatlapot! |
| Orvosi információk: | A kezelés a tünetek alapján a hatások enyhítésére irányuljon. |

5: Tűzoltási intézkedések

| ## Tűzoltásra használható anyagok: | Tűzvész esetén oltásra száraz vegyszerek, széndioxid töltetű oltóberendezés, hab vagy vízköd alkalmazható. Vízsugár nem alkalmazható! |
| --- | --- |
| Veszélyes bomlástermékek: | Széndioxid, szénmonoxid, nitrrogénoxidok és fémoxidok. |
| A stabilitással és a reakcióképességgel kapcsolatos további információkat a 10 pont tartalmaz. |  |
| Speciális tűzoltási eljárások: | Az oltóanyagot a gőzkicsapódási veszély elkerülése érdekében ne irányítsuk közvetlenül a tárolótartályba. A készítmény nyomás alatt álló gőzei éghető elegyet képezhetnek. |
| Különleges védőfelszerelés: | Zárt térben keletkezett tűz oltásakor zárt rendszerű, a környezeti levegőtől független légzőberendezés használata, a teljes testfelületet védő ruházat, lábbeli és kesztű viselése kötelező. |
| Egyéb információk: | A hőnek kitett tárolótartályokat vízsugárral hűtsük. A tűz kiterjedésének megakadályozására használjunk vízpermetet. Az oltóanyag higított formában sem juthat a csatornába vagy a vízellátó rendszerbe. |

6: Baleset mentesítési előírások

| Egyéni óvintézkedések: | Be kell tartani az 5. pontban foglalt tűzoltási valamint a 8. pontban foglalt, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeire vonatkozó előírásokat. A kiömlött készítmény fokozott elcsúszásveszélyt jelent. |
| --- | --- |
| Környezetvédelmi óvintézkedések és mentesítési eljárások: | Kisebb mennyiségű kifröccsent készítményt abszorbenssel kell felszórni (egyéb alkalmas anyag hiányában a föld is használható), majd veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. Nagyobb mennyiségű készítmény kifröccsenésénél vegyük körül gáttal az készítményt, illetve tartsuk vissza másként, hogy megakadályozzuk a vízelvezető csatornába való kerülését. Helyezze a kiömlött készítményt megfelelő hulladéktárolóba. A készítmény élővízbe, talajba vagy csatornába kerülése esetén a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. |
| Személyi védelem nagyobb mennyiség kiömlése esetén: | A teljes arcfelületet védő szemüveg, a készítményt át nem eresztő a teljes testfelületet védő ruházat, védőkesztyű és lábbeli használata kötelező. |

7: Kezelés és tárolás

| Kezelés: | A magasfokú személyi higiénia kívánatos. A készítmény használatát követően alapos tisztálkodás, a szennyezett ruházat elkülönített tárolása szükséges. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tárolás: | A terméket hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen, napsugárzástól és közvetlen hősugárzástól védve, eredeti, zárt kiszerelésében, oxidáló hatású szerektől és éghető anyagoktól elkülönítve tároljuk. A készítmény eredeti, felbontatlan kiszerelésben, előírásszerű körülmények mellett legalább 24 hónapig tárolható. |  |  |
| Tárolási hőmérséklet: | (javasolt) 0 Co - + 30 Co között |  |  |
| TA besorolás: | III | Tűzveszélyességi besorolás: | ### B |
| VBF: | - | Tárolási osztály: | 10 (A gyártó adatai szerint) |

További kezelési és tárolási információkat az 5. pont tartalmaz.

8: Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

| A készítményre vonatkozóan munkaegészségügyi határértékek nem kerültek megállapításra. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Műszaki korlátozási szabályok: |  | Elszívó szellőzés vagy más műszaki megoldás révén kell a gőzök koncentrációját a levegőben a lehetséges legkisebb értéken tartani. A munkahely közelében megfelelő tisztálkodási lehetőséget kell biztosítani. |
| Higiénés intézkedések: |  | Kerüljük el a készítménnyel való gyakori vagy ismételt érintkezést. Gondoskodjunk megfelelő bőrtisztító- és ápolószerekről. Az olajjal átitatott ruházatot váltsuk le tisztára. Munkavégzés közben az étkezés, ivás és dohányzás kerülendő. A készítményt élelmiszerektől és italoktól elkülönítve tároljuk. |
| Egyéni védőeszközök: |  |  |
| Szellőztetés, belégzés: | Nem szükséges, de magasabb olajköd koncentráció esetén az elszívó szellőztetés megfelelő ipari gyakorlatnak számít. |  |
| Bőr és test: | A készítménnyel történő gyakori és/vagy ismétlődő érintkezés esetén vegyszer- és olajálló védőruha illetve vegyszer- és olajálló lábbeli, védőkesztyű viselete szükséges. |  |
| Szem: | A készítmény felfröccsenésének veszélye esetén a teljes arcfelületet eltakaró védőszemüveg használata kötelező. |  |

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

| Gyulladáspont: | > 200 C | Robbanási határértékek: | Alsó: | 2.0 tf % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dermedéspont: | < - 50 C |  | Felső: | 12.0 tf % |
| Forráspont: | > 260 C | Sűrűség (20 C -on ): | 1070 kg / m3 |  |
| Szín: | Színtelen | Vízoldhatóság: | Vízben oldható. |  |
| Szag: | jellemző. | Viszkozitás, (100 °C-on): | 2.2 mm2/sec |  |
| Fizikai megjelenés: | Folyadék | pH érték: | 8.5-9.5 |  |

10. Stabilitás és reakciókészség:

| Stabilitás: | Nem ismeretes. |
| --- | --- |
| Kerülendő környezeti viszonyok: | Kerüljük a készítmény levegővel, oxigénnel történő érintkezését (peroxid képződése lehetséges). |
| Távol tartandó anyagok: | Oxidáló hatású anyagokkal reakcióba lép. Egyéb kémiai anyagokkal érintkezve a készítmény nem vagy nagyon kis mértékben reagál. |
| Veszélyes bomlástermékek: | Rendeletetésszerű használat mellett veszélyes bomlástermékek keletkezése nem valószínű. |

11: Toxikológiai információ

| Akut toxicitás | Akészítmény besorolására mérvadó LD/LC50 értékek: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| behatás | érték/tartomány | vizsgált egyed |  | módszer | forrás |
| lenyelve | > 2000 mg/kg | patkány |  | LD50 | irodalom |
| belélegezve | > 10 mg/lit/ 4 óra |  |  | LC50 | irodalom |
| Egyedi vizsgálatok | További állatkísérletek nem kerültek elvégzésre a készítménnyel. |  |  |  |  |
| Elsődleges irritációs hatások |  |  |  |  |  |
| Bőrön: | Átmeneti irritációt meghaladó hatás az OECD 404 norma szerint nem valószínű. |  |  |  |  |
| Szemben: | Átmeneti irritációt meghaladó hatás az OECD 405 norma szerint nem valószínű. Ha véletlenül a szemre kerül, valószínűsíthetően csak múló égető érzést és kivörösödést okoz. |  |  |  |  |
| Belélegezve: | A készítmény alacsony illékonyságából kifolyólag szobahőmérsékleten minden valószínűség szerint belélegezve nem káros. A termikus bomlásból származó gőzök, párák vagy füstök belégzése veszélyes lehet. |  |  |  |  |
| Lenyelve: | Kis adagban lenyelve valószínűsíthetően nem káros, de nagyobb mennyiség lenyelése émelygést és hasmenést okozhat. |  |  |  |  |
| Érzékenység: | A készítmény nem idéz elő érzékenységet. |  |  |  |  |
| Krónikus mérgező hatás |  |  |  |  |  |
| Tartamkísérletek: |  | Nem kerültek elvégzésre. |  |  |  |
| Embereken szerzett tapasztalatok: |  | Nem ismeretesek. |  |  |  |
| Egyéb toxikológiai információk: |  | A készítmény édeskés íze a gyermekeket megtévesztheti, ezért csak zárt kiszerelésben, gyermekek elől elzárva tárolható. |  |  |  |

12: Környezetvédelmi információk

| Állandóság/lebomlóképesség: | Nem ismeretes. |
| --- | --- |
| Mobilitás: | A készítmény vízben oldódik. |
| Biológiai felhalmozódási képesség: | Nem ismeretes. |
| Környezeti veszélyek: | A készítmény vízi élőszervezetekre gyakorolt hatása: EC/LC50: (96 óra) > 100 mg/liter, algákon LC50 > 100 mg/lit . A készítmény nem engedhető biológiai előkezelés nélkül élővízbe. Szakszerű kezelés mellett a készítményt alacsony koncentrációban bebocsájtva az adaptált biológiai tisztítómű leépítési aktivitásában nem várhatóak működési zavarok. |
| Egyéb ökológiai információk: | WGK: 1 A vízminőséget enyhén veszélyeztető készítmény (a gyártó besorolása szerint). Élővízbe, talajba juttatni tilos. |
| Egyéb információk: | A készítmény nem tartalmaz AOX összetevőket. |

13: Hulladékkezelési szempontok

| Az ártalmatlanítást csak az arra jogosult cég/személy végezheti az érvényes környezetvédelmi előírások és szabályozások szerint. Égetéssel is ártalmatlanítható. Az ártalmatlanítás célszerű módját a készítmény összetételének és a helyi ártalmatlanítási előírásoknak megfelelően kell kiválasztani. Veszélyes hulladékként kell kezelni. Élővízbe, közcsatornába, talajba juttatni tilos. |  |
| --- | --- |
| Európai hulladék kód: | 16 01 13 (fékfolyadék) A rendeltetéstől eltérő alkalmazás más hulladék kód használatát teheti szükségessé. |
| Nemzeti szabályozás: | 4/2001 KöM rendelet és a 102/96 Korm. rendelet alapján |

14: Szállítási információk

Ez a készítmény szállítási szempontból nem minősül veszélyesnek.

(ADR/RID, GGVS/GGVE, AND/ADNR,  IMDG/GGVSee, IATA/ICAO)

15: Szabályozási információk

| A készítmény a 91/155/EWG EU irányelv értelmében nincs veszélyességi osztályba sorolva. |  |
| --- | --- |
| S mondat(ok): |  |
| S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet. S 24: A bőrrel való érintkezés kerülendő. S 26: Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S 29: Csatornába és élővízbe engedni nem szabad. S 62: Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. |  |
| EU irányelvek: | A készítmény címkézése és osztályozása a Dangerous Preparations Directive, az 1999/45/EC és a 67/548/EC irányelvek figyelembevételével történt. |
| Nemzeti szabályozási információk: | 2000 évi XXV. törvény, 25/2000 EÜM-SzCsM együttes rendelet, 44/2000 EÜM rendelet, 33/2004 ESZCSM rendelet. |

16. Egyéb információk

Figyelmeztetés az olvasó számára

Ez az adatlap és a benne foglalt adatok naprakésznek minősíthetőek. Azokat az információkat, amelyek nem a Araltól származnak,felülvizsgáltuk. Mindezek ellenére az itt szereplő adatok és információk helyességéért és teljességéért semmiféle szavatosságot és képviseletetnem vállalunk.  Előfordulhat, hogy az adatlapban szereplő egészségi és biztonsági óvintézkedések nem helyénvalóak minden egyénre és helyzetre. A felhasználó kötelessége a temréket felmérni és biztonságosan, az érvényben lévő szabályok és törvények értelmében használni.Egyetlen, a jelen adalapban leírt vagy értelemszerűen adódó állítás sem értelmezhető engedélyként, ajánlásként vagy felhatalmazásként arra,hogy egy szabadalmaztatott találmányt érvényes engedély nélkül használjanak.  A Aral nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagysérülésért, amelyet az anyag nem rendeltetésszerű használata, a tanácsok figyelmen kívül hagyása vagy az anyag természetéből fakadó veszély okoz.