# A készítmény a gyártó és a forgalmazó cég neve

AUTOBRILL téli szélvédőmosó folyadék

Gyártó és forgalmazó	Kemobil zRt	H-2890 Tata, Agostyáni út 81

Telefon: +36-(34)-382-655

Fax:       +36-(34)-382-417

Egészségügyi információ: 	ETTSz

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel: (06-1) 476-6400, 476-6464

Zöld szám: 06-80-20-11-99

# Alkotórészekre vonatkozó összetétel

Sorszám	CAS-szám	Súly (%)	Osztályozás és veszélyjelek

Tartalmaz:

1.	Alifás alkohol	64-17-5	max.: 26 %	F, Xn, Xi; R: 11-20-22-36-37

# Veszélyesség szerinti besorolás

A készítmény töményen ellenőrizetlen körülmények között nagy mennyiségben a környezetbe jutva a vízi környezetben károsodást okozhat. A készítmény lenyelve ártalmas.

Veszélyjel: F ( tűzveszélyes)

# Elsősegélynyújtás( A veszély azonosítása)

Orvosi beavatkozás során fel kell hívni az orvos figyelmét arra, hogy a készítmény etilalkoholt  tartalmaz.

Belégzést követően: Rosszullét esetén a sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalomba kell helyezni és óvni kell a lehűléstől. Légúti irritáció, légzési nehézség kialakulása esetén azonnal orvost kell hívni.

Bőrre jutást követően: Az elszennyeződött ruházatot el kell távolítani, majd az érintett bőrfelületet bő folyóvízzel, szappannal le kell mosni. Bőrirritáció kialakulása esetén szakorvoshoz kell fordulni.

Szembe jutást követően: A készítményt azonnal - legalább 15 percig tartó, a szemhéjszélek széthúzása mellett, bő folyóvízzel végzett - alapos öblítéssel kell eltávolítani. További panaszok, irritatív tünetek jelentkezése esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.

Lenyelést követően: A sérültet nyugalomba kell helyezni. Az eszméletén lévő sérülttel óvatosan 2-4 csészényi vizet itatni és orvosi ellátásáról gondoskodni kell.

# Tűzveszélyesség (tűzvédelmi intézkedések)

Lobbanáspont (nyílt téri) : 45 0C

Tűzveszélyes B osztály.

Oltóanyagok: Általában víz, száraz oltószer, oltóhab vagy poroltó használható.

Tűzoltáshoz szükséges, különleges védőfelszerelés: A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően.Légzőkészülék használata kötelező.

Égési (hőbomlási) termékek: szénmonoxid, széndioxid.

# Intézkedések véletlen szabadba jutás esetén

A környező összes gyújtóforrást meg kell szüntetni. Kármentesítés közben dohányozni és nyílt lángot használni tilos.

A kiszivárgott vagy kiömlött készítményt körül kell zárni, közömbös  ásványi abszorbenssel (homok, föld) lehet felitatni. majd megfelelő, felirattal ellátott hulladéktároló tartályba gyűjteni. A kiömlés területét vízzel kell felmosni.

A képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírások szerint kell kezelni. Amennyiben a készítmény vízszennyeződést okoz az eseményről azonnal értesíteni kell a területileg illetékes vízügyi igazgatóságot.

Akadályozza meg közcsatornába, talajba és felszíni vizekbe jutását.

Személyi védelem: megfelelő védőruha, vegyszerálló lábbeli.

# Kezelés és tárolás

Kezelés: Kerülni kell a készítménnyel való közvetlen érintkezést, annak bőrre, szembe jutását, permetének belégzését, véletlen lenyelését.

Tárolás: Szorosan lezárt, jól szellőzött helyen. Gyújtóforrástól távol tartandó.

# Az expozíció ellenőrzése - egyéni védelem
(Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei)

Körültekintően végzett munkával meg kell előzni a készítmény szembe jutását, véletlen lenyelését.

Kézvédelem: Érzékeny bőrűeknél rendszeres felhasználás esetén védőkesztyű viselése ajánlott.

Légzésvédelem: Megfelelő, hatékony szellőztetés (általános szellőztetés és helyi elszívás), szükséges és amennyiben a munkahelyi légtérben megengedhető határértéket meghaladó expozició előfordulhat, légzésvédő alkalmazása indokolt.

Bőr- (és test) védelem: Megfelelő védőruházat viselése ajánlott, ha közvetlen érintkezés, vagy szétfröccsenés előfordulhat.

Szennyezett ruházatban munkát végezni tilos! A munkatérben étkezni élelmiszert tárolni, dohányozni nem szabad.

A dolgozók számára biztosítani kell a hideg-meleg folyóvizes kézmosás és a munka utáni bőrápolás lehetőségét.

Összetevői közül a 13/2002 (XI.28.) ESzCsM-FMM rendelettel módosított 25/2000 (IX.30.) EüM- SzCsM együttes rendelet 1.sz melléklete szerint az etil-alkoholra vonatkozó, előírt határértékeket be kell tartani.

Etil-alkohol: 	Átlagos koncentráció (ÁK) :1900 mg/m3

Csúcskoncentráció (CK) : 7600 mg/m3

# Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot: 	folyadék

Szín:	tiszta átlátszó kék színű

Szag:	citrom illatú

pH-érték (200C -on):	6,0 – 9,0

Forráspont:	~83 °C

Fagyáspont:	max. -21 0C

Sűrűség (20 °C):	0,85 – 0,95 g/cm3

Vízoldékonyság:	vízben korlátlanul oldódik

Viszkozítás: 	nem jellemző

Lobbanáspont (nyílt téri)	45 0C

# Stabilitás és reakciókészség

Kémiai stabilitás: A szokásos hőmérséklet- és nyomásviszonyok között, a 7. pont alatti kezelési és tárolási feltételek betartása mellett stabil anyag.

Elkerülendő körülmények: Oxidálószerek

Veszélyes bomlástermékek: Hő hatásra szénmonoxid, széndioxid

# Toxikológiai adatok:

Lenyelés esetén: Véletlenszerűen lenyelt készítmény émelygést, hányást, fejfájást, szédülést, izgató hatást a gyomor-bél rendszerben válthat ki. Nagy dózis központi idegrendszeri tüneteket, zavartságot, részegséghez hasonló állapotot okozhat.

Hatása szembe jutva:  A szembe jutott anyag irritációt fájdalmas égető érzést okozhat Szaru hártya károsodás is bekövetkezhet.

Hatása bőrrel érintkezve: Többszöri érintkezés irritációt válthat ki, dermatitis kialakulása lehetséges.

Belégzés esetén: gőzök belégzése légúti irritációt okozhatnak.

Akut toxicitás:

A 2. pontban megjelölt összetevőre vonatkozó adatok

1. komponens adatai (denaturált alifás-alkohol)

Orális	LD50: 7,06 g/ttkg (patkány)

Inhalációs:	LC50: 20 000 ppm (10 óra); >8000 mg/l (4 óra) (patkány)

Dermális:	LD50: >20 000 mg/ttkg (nyúl)

Embriotoxicitás: a terhesség alatt a szervezetbe jutó etil-alkohol károsíthatja a magzatot.

# Ökológiai adatok:

A 2. pontban megjelölt összetevőre vonatkozó adatok

1. komponens adatai (denaturált alifás-alkohol)

Nem bioakkumulálódik (logPOW: -0,32)

Vízveszélyességi besorolás: WGK:1 (vízminőséget kevésssé veszélyeztető anyag)

Ártalmas a vízi élőlényekre.

LC50 jászkeszeg: 8140 mg/l (48 óra)

EC50 daphnia magna: >7800 mg/l (48 óra)

EC50 alga: 5000 mg/l (7 nap)

# Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élővízbe, közcsatornába, talajba juttatni. A készítmény maradékainak és hulladékainak kezelésekor a mindenkor hatályos rendeletekben foglaltakat kell betartani. A felhasználás során keletkezett szennyvíz közcsatornába bocsátásakor figyelembe kell venni a 204/2001 (X.26.) Korm. rendelet előírásait.

A kiürült göngyölegeket megfelelő tisztítás után újra fel lehet dolgozni.

# Szállításra vonatkozó előírások

(a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betűszerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható)

A veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint:

UN 1987 ALKOHOLOK M.N.N. (Téli szélvédőmosó) 3,III,ADR

veszély jelölő szám: 3

veszélyességi bárcaszám:30

# Szabályozási információ

Felhasználási terület: szélvédőmosó folyadék

Felhasználók köre: lakossági és foglalkozásszerű

EINECS információ

Sz.		CAS szám.	EINECS szám	Index szám

1.	alifás alkohol	64-17-5	200-578-6

A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet és a megfelelő EU-irányelvek szerinti jelölés:

Veszélyjel: F ( tűzveszélyes)

R 10   Kevésbé tűzveszélyes

# Egyéb

A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet és a megfelelő EU-irányelvek szerinti jelölés:

Veszélyjel: F ( tűzveszélyes) Xn (ártalmas)

S 1/2 		Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

S3/7/9 		A tartály jól lezárva, hűvös és jól szellőztethető helyen kell tárolni

S 16 		Gyújtóforrástól távol tartandó-Tilos a dohányzás.

S 24/25 	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 26 		Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni

S 28 		Ha az anyag bőrre kerül vízzel bőven azonnal le kell mosni

S 45 		Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell

mutatni.

A közölt adatok a jelenlegi ismereteken és tapasztalatokon alapulnak. A biztonsági adatlap a terméket a biztonsági követelmények szempontjából írja le. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról.