1. AZ ANYAG/KÉSZITMÉNY ÉS TÁRSASÁG AZONOSITÁSA

1.1.   	Az anyag vagy a készítmény azonosítása

Kereskedelmi elnevezés Brill-22 oC szélvédőmosó folyadék

1.2	A társaság/vállalat azonosítása

| Gyártó/forgalmazó: | Krarusz Kft. |
| --- | --- |
| Cím: | H-8200 Veszprém |
|  | Házgyári út 21sz. |
| Telefon: | (36) 88/420-260 |
| Fax: | (36) 88/567-511 |
| Sürgős információ: | Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Tel: (36) 80/201-199; (36) 1/476-6464 |

2. ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓK AZ ÖSSZETEVŐKRE

Kémiai jelleg:

Etil alkohol, víz, izopropanollal és vagy tenziddel adalékolt, etilénglikollal és vagy 	metiletil ketonnal denaturált, színezett.

| Összetevők | Veszélyjel | Kockázati mondat | Koncentráció |
| --- | --- | --- | --- |
| Etanol CAS 64-17-5 B-000390 | F | R11 | 30-40 v/v % |
| Monoetilén- glikol CAS 107-21-1 B-000418 | Xn | R22 | 1,0 – 2, m/m % |
| Izopropanol CAS 67-63-0 B-000560 | F, Xi | R11, R36, R67 | 0,0 - 2,0 m/m % |
| Metiletil-keton CAS 78-93-3 B-000749 | F, Xi | R11, R36, R66 R67 | 0,0-2,5 m/m % |

3. VESZÉLYEK MEGHATÁROZÁSA

Veszélyek és biztonsági előírások: Gyúlékony

R10 Gyúlékony!

S2 Gyerekek kezébe nem kerülhet!

S7 Az edényzet légmentesen lezárva tartandó!

S16 Gyújtóforrástól távol tartandó -Tilos a dohányzás!

S26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni!

S46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

3.1 Akut hatások

Belégzés: gőze szobahőmérséklet felett nagyobb koncentrációban belélegezve szédülést, hányingert, tompultságot okozhat, a sérültet vigyük ki friss levegőre

Lenyelés: álmosságot, szédülést, fejfájást, hányingert okozhat, sérültet vigyük ki friss levegőre, itassunk vele vizet.

Bőr: a folyadék a bőrt kiszáríthatja, kivörösítheti

Szem: szembe jutva fájdalmat, kivörösödést okoz, melyet könnyezés kísér.

3.2	Krónikus hatások

Lenyelés: a központi idegrendszert, májat, látóideget károsíthatja

Bőr: bőr kiszáradást, bőrrepedezést okoz

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belégzés: a sérültet vigyük friss levegőre nyugodt körülményt biztosítva

4.2 Lenyelés: szájöblítés, vízivás, hánytatás, ezzel egyidőben hívjunk orvosi segítséget

4.3 Bőr: szennyezett ruházat cseréje, szennyezett testfelület lemosása

4.4 Szem: szembejutás esetén vízsugárral alaposan öblítsük ki a szemet

4.5 Orvosi beavatkozás: jelentős expozíció esetén orvosi ellátás szükséges

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmazható oltóanyag: hab, tűzoltó por, széndioxid, nagy mennyiségben víz.

5.2 Biztonsági okok miatt nem alkalmazható oltóanyag:  -

5.3 Különleges kockázat: égés, termikus bomlás esetén mérgező gázok (széndioxid, szénmonoxid ) képződhetnek.

5.4 Különleges védőfelszerelés a tűzoltást végző személyeknél: védőruházat, szemvédelem, saját légzőkészülék

5.5 Tűzveszélyességi osztály: B

6. INTÉZKEDÉSEK  BALESET/SZABADBAJUTÁS ESETÉN

6.1 Általános intézkedések: az érintett területet körül kell zárni, nyílt lángot, gyújtóforrást használni tilos

6.2 Személyre vonatkozó intézkedések: védőruházat viselése kötelező, kerülni kell az anyag szembejutását

6.3 Környezetvédelmi intézkedések: az anyag nem kerülhet csatornákba, élővizekbe, a kiömlött anyagot folyadékfelszívó anyaggal (homok) fel kell itatni

7. KEZELÉS TÁROLÁS

7.1 Általános előírások: hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani, a használaton kívüli edényzetet zárva kell tartani, kerülni kell az anyag szembe, bőrre és ruházatra való kerülését

7.2 Tárolás: hűvös, száraz, jól szellőzött helyen. Hőtől, gyújtóforrástól, összeférhetetlen anyagoktól távol.

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 Expozíciós határértékek: n.i.

8.2 Egyéni védőeszközök:

Általános védelmi higiéniai intézkedések: a szokásos higiéniai előírásokat be kell tartani.

Légzésvédelem: kerüljük a belégzést

Kéz védelme: védőkesztyű használatával

Szem védelme: védőszemüveg használatával

Bőr védelme: zárt munkaruházat, kézvédő krém

Egyéb védőberendezések: szemmosó pohár

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot:			folyékony

Szín:				kékes

Illat:				illatosított

Forráspont:				forrás 82 oC megkezdődik

Dermedéspont:			-22 oC alatt

Nyílttéri lobbanáspont:		28 oC

Gyulladási hőmérséklet:		> 300 oC

Robbanási határkoncentrációk: (v/v %) alsó: 3.5 felső: 19.0

sürüség (20 oC ):		           0,880 - 0,952 kg/l

Gőznyomás (oC ):		           n.i.

Elegyíthetőség vizel:		korlátlan

pH (20 oC ):			8 +/- 1

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 Általános információk: a készítmény stabil, normál körülmények között a bomlás nem jellemző

10.2 Kerülendő körülmények: a készítmény nem hozható érintkezésbe alkáli, földalkáli fémekkel, erős oxidálószerekkel, tömény savakkal, kalcium-hipoklorittal, ezüstoxiddal, ammóniával.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1 Akut toxikológiai információk:

Irritáció: a szemet, bőrt irritálhatja

Inhaláció: n.i.

11.2 Egyéb toxikológiai információk

Az összetevők toxicitása alapján:

# Etilalkohol

gyenge méreg, LD50 (orális patkány kísérletben): 7060 mg/kg, AK érték: 1900 mg/m3 ,  CK érték: 7600 mg/m3

# Etilénglikol

gyenge méreg, LD50 (orális patkány kísérletben): 5480 mg/kg, AK érték: 50 mg/m3

,CK érték: 104 mg/m3

# Izopropanol

enyhén irritativ, LD50 (orális patkány kísérletben): 5045 mg/kg, AK érték: 500 mg/m3

,CK érték: 2000 mg/m3

# Metil-etil-keton

enyhén iritativ, LD50 (orális patkány kísérletben): - mg/kg,  AK érték: 600 mg/m3 ,CK érték: 900 mg/m3

# Nátrium-lauréterszulfát

gyenge méreg, LD50 (orális patkány kísérletben): 2000 mg/kg

Az emberre gyakorolt hatása, kiszáradást, fehérje kicsapódást okozhat. Lenyeléskor felfokozott állapot, részegség fordul elő, szédülés, reflex csökkenés mellett. A terhesség alatti elfogyasztása a magzatot is károsíthatja.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A termék csak magas koncentrációban jelent veszélyt a halakra, a termék biológiailag bontható. Fő alkotóra vonatkozó adatok: élővízben halakra, planktonokra káros.

Dafniára     EC50 (48 h): 9000 mg/l

Halakra   LC50 (96 h):   7800 mg/l

13. MEGSEMMISITÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A 2000. XLIII. Tv. 32§, a 102/1996. (VII. 12.) Korm. Rendelet, a 271/2001. (XII. 21.) Korm. Rendelet, a 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet és a 2000. XXV. Tv. VI. Fejezet 20§ (7) bekezdés útmutatásai szerint.

Szennyezett csomagolás:

A nem szennyezett csomagolás újra felhasználható.

A csomagolást amelyet nem lehet megtisztítani, a tartalmának megfelelően kell ártalmatlanítani.

14. SZÁLLITÁSI INFORMÁCIÓK

14.1 Általános információk: rakodásnál a gyűjtőcsomagokat elmozdulás ellen rögzíteni kell. A rakatokat a tárolási helyzetet jelölő megfelelően kell elhelyezni.

14.2 ADR/RID UN 1170 Etil-alkohol oldat, 3, III

15. SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

15.1  veszélyjelzés :- Gyúlékony

Veszélyes komponensek:	etil alkohol	max. 39 %

etilén glikol	 max. 2,5 %

izopropanol	max. 2,0 %

metil etil keton max. 1,0 %

Címkén feltüntetendő:

R-mondat:

R10, Gyúlékony !

S-mondatok:

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet!

S7 Az edényzet légmentesen lezárva tartandó!

S16 Gyújtóforrástól távol tartandó -Tilos a dohányzás!

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

S26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni!

S46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt / csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.2 Nemzeti/helyi rendelkezések: termék  a Kémiai biztonságról szóló 2000. Évi XXV. Törvény és annak végrehajtásához kapcsolódó rendeletek: 44/200. (XII. 27) EÜM rendelet, 25/2000. (IX. 30.) EÜM-SZCSM együttes rendelet hatálya alá tartozik.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A dokumentumot a legjobb tudásunk alapján állítottuk össze, hogy segítsük a termék biztonságos szállítását és kezelését. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát.

Veszprém, 2006. október 19.