1. AZ ANYAG/KÉSZITMÉNY ÉS TÁRSASÁG AZONOSITÁSA

1.1.   	Az anyag vagy a készítmény azonosítása

Kereskedelmi elnevezés Brill-jégoldó aerosol

1.2	A társaság/vállalat azonosítása

| Gyártó/forgalmazó: | Krarusz Kft. |
| --- | --- |
| Cím: | H-8200 Veszprém |
|  | Házgyári út 21sz. |
| Telefon: | +36/88/420-260 |
| ETTSZ sürgősségi cím és telefon | 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. |
| + 36 1 476 6400, 476 6464, +36 80 201199 |  |

2. ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓK AZ ÖSSZETEVŐKRE

Kémiai jelleg:

Etil alkohol, víz, izopropanollal és vagy tenziddel adalékolt, etilénglikollal és vagy 	metiletil ketonnal denaturált, színezett.

| Összetevők | Veszélyjel | Kockázati mondat | Koncentráció |
| --- | --- | --- | --- |
| Etanol CAS 64-17-5 B-000390 | F | R11 | 80-90 térfogat % |
| Monoetilén- glikol CAS 107-21-1 B-000418 | Xn | R22 | 1,0 - 4,5 m/m % |
| Izopropanol CAS 67-63-0 B-000560 | F, Xi | R11, R36, R67 | 0,0 - 2,0 m/m % |
| Metiletil-keton CAS 78-93-3 B-000749 | F, Xi | R11, R36, R66 R67 | 0,0-2,5 m/m % |

3. VESZÉLYEK MEGHATÁROZÁSA

Veszélyek és biztonsági előírások:   F: tűzveszélyes

R11 Tűzveszélyes!

3.1 Akut hatások

Belégzés: gőze szobahőmérséklet felett nagyobb koncentrációban belélegezve szédülést, hányingert, tompultságot okozhat, a sérültet vigyük ki friss levegőre

Lenyelés: álmosságot, szédülést, fejfájást, hányingert okozhat, sérültet vigyük ki friss levegőre, itassunk vele vizet.

Bőr: a folyadék a bőrt kiszáríthatja, kivörösítheti

Szem: szembe jutva fájdalmat, kivörösödést okoz, melyet könnyezés kísér.

3.2	Krónikus hatások

Lenyelés: a központi idegrendszert, májat, látóideget károsíthatja

Bőr: bőr kiszáradást, bőrrepedezést okoz

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Belégzés: a sérültet vigyük friss levegőre nyugodt körülményt biztosítva

4.2 Lenyelés: szájöblítés, vízivás, hánytatás, ezzel egyidőben hívjunk orvosi segítséget

4.3 Bőr: szennyezett ruházat cseréje, szennyezett testfelület lemosása

4.4 Szem: szembejutás esetén vízsugárral alaposan öblítsük ki a szemet

4.5 Orvosi beavatkozás: jelentős expozíció esetén orvosi ellátás szükséges

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1 Alkalmazható oltóanyag: hab, tűzoltó por, széndioxid, nagy mennyiségben víz.

5.2 Biztonsági okok miatt nem alkalmazható oltóanyag:  -

5.3 Különleges kockázat: égés, termikus bomlás esetén mérgező gázok (széndioxid, szénmonoxid ) képződhetnek.

5.4 Különleges védőfelszerelés a tűzoltást végző személyeknél: védőruházat, szemvédelem, saját légzőkészülék

5.5 Tűzveszélyességi osztály: B

6. INTÉZKEDÉSEK  BALESET/SZABADBAJUTÁS ESETÉN

6.1 Általános intézkedések: az érintett területet körül kell zárni, nyílt lángot, gyújtóforrást használni tilos

6.2 Személyre vonatkozó intézkedések: védőruházat viselése kötelező, kerülni kell az anyag szembejutását

6.3 Környezetvédelmi intézkedések: az anyag nem kerülhet csatornákba, élővizekbe, a kiömlött anyagot folyadékfelszívó anyaggal (homok) fel kell itatni

7. KEZELÉS TÁROLÁS

7.1 Általános előírások: hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani, a használaton kívüli edényzetet zárva kell tartani, kerülni kell az anyag szembe, bőrre és ruházatra való kerülését

7.2 Tárolás: hűvös, száraz, jól szellőzött helyen. Hőtől, gyújtóforrástól, összeférhetetlen anyagoktól távol.

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 Expozíciós határértékek: n.i.

8.2 Egyéni védőeszközök:

Általános védelmi higiéniai intézkedések: a szokásos higiéniai előírásokat be kell tartani.

Légzésvédelem: kerüljük a belégzést

Kéz védelme: védőkesztyű használatával

Szem védelme: védőszemüveg használatával

Bőr védelme: zárt munkaruházat, kézvédő krém

Egyéb védőberendezések: szemmosó pohár

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot:			folyékony

Szín:				kékes

Illat:				illatosított

Forráspont:				forrás 82 oC megkezdődik

Dermedéspont:			-70 oC  alatt

Nyílttéri lobbanáspont:		12 oC

Gyulladási hőmérséklet:		> 300 oC

Robbanási határkoncentrációk: (v/v %) alsó: 3,5 felső: 19,0

sürüség (20 oC ):		           0,880 - 0,952 kg/l

Gőznyomás (oC ):		           n.i.

Elegyíthetőség vizel:		korlátlan

pH (20 oC ):			8 +/- 1

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 Általános információk: a készítmény stabil, normál körülmények között a bomlás nem jellemző

10.2 Kerülendő körülmények: a készítmény nem hozható érintkezésbe alkáli, földalkáli fémekkel, erős oxidálószerekkel, tömény savakkal, kalcium-hipoklorittal, ezüstoxiddal, ammóniával.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1 Akut toxikológiai információk:

Irritáció: a szemet, bőrt irritálja

Inhaláció: n.i.

11.2 Egyéb toxikológiai információk

Az összetevők toxicitása alapján:

# Etilalkohol    (80-90 v/v %)

gyenge méreg, LD50 (orális patkány kísérletben): 7600 mg/kg, AK érték: 1900 mg/m3 ,  CK érték: 7600 mg/m3

# Etilénglikol (0-4,5 m/m %)

gyenge méreg, LD50 (orális patkány kísérletben): 5480 mg/kg, AK érték: 50 mg/m3,     CK érték: 105 mg/m3

# Izopropanol (0-4,0 m/m %)

enyhén irritativ, LD50 (orális patkány kísérletben): 5045 mg/kg, AK érték: 500 mg/m3,     CK érték: 2000 mg/m3

Metil Etil Keton

enyhén irritativ, LD50 (orális patkány kísérletben):-  mg/kg, AK érték: 600 mg/m3, CK érték: 900 mg/m3

# Nátrium-laréter-szulfát (0,1-0,2 m/m %)

enyhén irritativ, LD50 (orális patkány kísérletben):  > 2000 mg/kg,  AK érték: - mg/m3 ,CK érték: - mg/m3

Az emberre gyakorolt hatása, kiszáradást, fehérje kicsapódást okozhat. Lenyeléskor felfokozott állapot, részegség fordul elő, szédülés, reflex csökkenés mellett. A terhesség alatti elfogyasztása a magzatot is károsíthatja.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A termék csak magas koncentrációban jelent veszélyt a halakra, a termék biológiailag bontható. Fő alkotóra vonatkozó adatok: élővízben halakra, planktonokra káros.

Vízveszélyességi besorolása WGK: 1

| Biológiai lebonthatóság: |  |  |  | Az anyag biológiai úton lebontható (95 %/ 21 d). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ökotoxikus hatás: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biológiai hatások: halakra és planktonokra toxikus hatás. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Haltoxicitás (P.promelas): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LD50: 8140 mg/liter / 48 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Daphniatoxicitás (Daphnia magna): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EC50: >7800 mg/liter / 48 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Algatoxicitás: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EC50: 5000 mg/liter / 7 nap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| További ökológiai adatok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOI: 49 %, EOI: 2,4 g/g, KOI 96 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Az anyagot, fel nem használt maradékait élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13. MEGSEMMISITÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A készítmény maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm rendeletben foglaltak az irányadóak.

14. SZÁLLITÁSI INFORMÁCIÓK

14.1 Általános információk: rakodásnál a gyűjtőcsomagokat elmozdulás ellen rögzíteni kell. A rakatokat a tárolási helyzetet jelölő megfelelően kell elhelyezni.

14.2  UN 1170 etanol-oldat,3,II.

15. SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

  - EGK besorolása:veszélyjelzés a főbb alkotók alapján : F Tűzveszélyes

Veszélyes komponensek: 	etilalkohol max.  90 %

etilénglikol max. 4,5 %

izopropanol max. 2,0 %

metil-etil keton max. 2,5 %

Címkén feltüntetendő:

R11 Tűzveszélyes!

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet!

S7 Az edényzet légmentesen lezárva tartandó!

S16 Gyújtóforrástól távol tartandó -Tilos a dohányzás!

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

S26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni!

S46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt / csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

15.2 Nemzeti/helyi rendelkezések: termék  a Kémiai biztonságról szóló 2000. Évi XXV. Törvény és annak végrehajtásához kapcsolódó rendeletek: 44/200. (XII. 27) EÜM rendelet és modosítása 33/2004. (IV.26.) ESZCSM, valamint a  25/2000. (IX. 30.) EÜM-SZCSM együttes rendelet  hatálya alá tartozik.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A dokumentumot a legjobb tudásunk alapján állítottuk össze, hogy segítsük a termék biztonságos szállítását és kezelését. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát.

Veszprém, 2006.09. 25.