CASTROL  A 747

Ricinusolaj alapú nagyteljesítményű kétütemű motorolaj

A Castrol A 747 magas teljesítményszintű, ricinusolajból és szintetikus összetevők felhasználásával gyártott alacsony hamutartalmú kétütemű motorolaj. Elsősorban a többhengeres, vízhűtésű, közúti versenyzésre használt motorokban használható előnyösen, amelyeknél az égéstér magasfokú tisztasága feltétlen követelmény.

A Castrol A 747 1:40 vagy alacsonyabb arányban keverhető az üzemanyaggal a gyártói előírásoknak megfelelően.

Előnyei:

- Megelőzi a gyűrűk beragadását.

- Párás levegőben is megelőzhető a fojtószelep felakadása.

Tárolás

A  CASTROL  A 747 csak fagymentes helyen 0C fölött tárolható.

Minden csomagot fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

#### Egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírások

A termékre vonatkozó egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Az adatlapon megtalálhatók az esetleges veszélyek, megelőző intézkedések és az elsősegélynyújtással kapcsolatos teendők, valamint a termék környezetre gyakorolt hatásainak és a használt termékek ártalmatlanításának leírása. A Castrol nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a terméket nem a megadott elővigyázatossági szabályoknak megfelelően, vagy nem az előírt cél(ok)ra használják. Mielőtt a terméket a felhasználási útmutatóban rögzítettektől eltérő módon használnák, tanácsot kell kérni a helyi Castrol képviselettől.

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

|  | érték | egység |
| --- | --- | --- |
| SAE besorolás | 50 |  |
| Sűrűség (20 C-on) | 930 | kg/dm3 |
| Viszkozitás 40 C-on | 199 | mm2/s |
| Viszkozitás 100 C-on | 21 | mm2/s |
| Viszkozitási index | 123 |  |
| Semlegesítési szám | 2,5 | mgKOH/g |
| Lobbanáspont (nyílttéri): | 274 | C |
| Dermedéspont: | - 30 | C |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2004 február