Castrol Act>evo Scooter 2T

Szintetikus technológiával gyártott kétütemű motorolaj

A Castrol Act>evo Scooter 2T  magas teljesítményszintű szintetikus bázisú kétütemű motorolaj. Teljeskörű védelmet biztosít a motor kopásával szemben. Az adalékcsomag három fázisú hatásmechanizmusa tiszta motort garantál; első lépésben hozzátapad az esetleg visszamaradt lerakódásokhoz, a második lépésben áthatol rajtuk, majd feloldja azokat.

A védelem a motor összes fontos részére kiterjed: a gyújtógyertya és a kipufogó is mentes marad a lerakódásoktól, így meghosszabbodik a gyújtógyertya élettartama és csökken a motor füstölése is.

A sokrétű és szigorú laboratóriumi tesztek igazolták a Castrol Act>evo Scooter 2T előnyeit a hagyományos kétütemű motorolajokkal szemben. A tiszta égéstér, dugattyú, gyújtógyertya és kipufogórendszer új életre kelti a motort.

Alkalmazása:

A Castrol Act>evo Scooter 2T minden japán és európai kétütemű motorhoz alkalmazható.

Keverékes és olajszivattyús kenési rendszerekben egyaránt használható a gyártóművi előírásokkal összhangban 1:50 keverési arányig.

Tulajdonságai/előnyei:

- Szintetikus bázisú kétütemű motorolaj

- A speciális adalékcsomag meggátolja a lerakódások kialakulását

- Keverékes és szivattyús kenési rendszerekben egyaránt használható 1:50 keverési arányig

- Minden terhelés mellett tiszta marad a motor

- Meghosszabbodik a gyújtógyertya élettartama

- Láthatóan (is) csökken a motor füstölése

Jóváhagyások és minősítések:

JASO FC

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

|  | érték | egység |
| --- | --- | --- |
| Viszkozitás 40 C-on | 43.36 | mm2/s |
| Viszkozitás 100 C-on | 7.5 | mm2/s |
| Viszkozitási index | 130 |  |
| Dermedéspont | - 33 | C |
| Lobbanáspont | 97 | C |
| TBN (Bázisszám) | 4.11 |  |
| Szulfáthamu | 0.17 | súly% |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2000  március