Castrol AMX

Szintetikus technológiával készült automata hajtómű folyadék

A Castrol AMX  egy szintetikus technológiával készült többcélú hajtómű folyadék, amely a gyártóművi előírásoknak megfelelően csaknem minden személygépkocsi és haszonjármű automata sebességváltójában és szervo kormányművében használható.

Tulajdonságai:                                                                       Előnyei:

| - Nagyon jó hidegfolyási tulajdonságok | Az olaj gyorsabban eljut a kritikus kenési helyekre (nyomatékváltó, bolygómű, fékszalag). A váltó pontosabban működik, megnő az élettartama. |
| --- | --- |
| - Állandó súrlódási jellemzők | Az olaj teljes élettartama során megőrzi a Dexron III normának megfelelő erőátviteli tulajdonságokat. Határozott, rángatásmentes váltást biztosít. |
| - Jó öregedésállóság | A legszélsőségesebb üzemi körülmények mellett sem keletkeznek lerakódások, ezzel megnő a váltó élettartama |
| - Kiemelkedő nyírási stabilitás | A váltási karakterisztika az olaj lecseréléséig állandó marad. |
| - Kitűnő habzásgátlás | Biztos kenés és erőátvitel, jobb hűtőhatás, alacsonyabb üzemi hőmérséklet. |
| - Semlegesen viselkedik tömítőanyagokkal szemben | Megnő a tömítések élettartama, megszűnnek az olajszivárgások |

Minősítések és jóváhagyások:

| API GL3/GL4 | Allison C4 | Dexron III (F-30355) |
| --- | --- | --- |
| Mercon 94' | MAN 339 F | Mercedes Benz 236.8 |

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

| SAE osztály | 75W-80W |
| --- | --- |
| Viszkozitás 40C-on | 38.3 mm2/s |
| Viszkozitás 100 C-on | 7.4 mm2/s |
| Viszkozitási index VI | 176 |
| Dermedéspont: | - 54 C |
| Lobbanáspont | 208 C |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

1999 november