Castrol CRX  15W-40

Dízel motorolaj

A Castrol CRX dízel- és benzinmotorok széles körében, elsősorban személygépkocsikban és kishaszonjárművekben alkalmazható ásványi bázisú motorolaj, amely az enyhén feltöltött turbódízel motorokban is használható.

Magas hőmérsékleteken is stabil adalékcsomagot tartalmaz, hosszú élettartamot biztosítva ideális megoldást jelent a normál terhelési viszonyok mellett üzemelő dízelmotorokhoz. A kombinált adalékokkal a CRX benzin- és dízelmotorokban egyaránt alkalmazható, ezzel vegyes járműparkok részére  is megoldást jelent.

A CRX tulajdonságai keverés nélkül érvényesülnek a legjobban, de valamennyi ásványi és szintetikus motorolajjal is keverhető.

Minősítések és jóváhagyások:

| # API CD | Ford SSM-2C-9001 AA |
| --- | --- |
| MIL-L-2104C, MIL-L-46152B | Ford SSM-2C-1017 A |
| DB OM 616 | Ford ESEE-M2C-1004 A |
| Caterpillar TO-2 | GM 6136M |
| Leyland BL5 22.02.02, BLS 22.06.06 | Volvo B-20 |

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

|  | érték | egység |
| --- | --- | --- |
| Viszkozitási osztály | SAE 15W-40 |  |
| Sűrűség | 0.88 | kg/dm3 |
| Viszkozitás 40 C-on | 112.5 | mm2/s |
| Viszkozitás 100 C-on | 14.5 | mm2/s |
| Viszkozitási index VI | 135 |  |
| Lobbanáspont (zárttéri) | 200 | C |
| Dermedéspont | - 30 | C |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2001 november