Castrol EPX 80W-90

A Castrol EPX 80W-90 egy ásványi bázisú, magasan terhelhető hajtóműolaj, amely elsősorban hipoid fogazású differenciálművekben és azokban a sebességváltókban alkalmazható, ahol a gyártó API GL-5 teljesítményszintű hajtóműolajat ír elő.

Az EPX 80W-90 az igénybevételnek megfelelően magasan finomított ásványi alapolajat, a magas felületi terhelés felvételére alkalmas adalékot valamint koróziógátló, az öregedést lassító és habzásgátló adalékokat is tartalmaz.

Az olaj magasfokú védelmet nyújt a kopással szemben. A SAE 80W-90 viszkozitásosztály az európai klímaviszonyoknak megfelelő széles hőmérséklettartományban kifogástalan működést biztosít. Az adalékok rendkívül jó termikus stabilitást biztosítanak.

Az EPX 80W-90 kedvező tulajdonságai széles körű alkalmazhatóságot tesznek lehetővé a haszonjármű flottáknál, ezzel csökkenthető az alkalmazott hajtóműolajok választéka.

Specifikációk és jóváhagyások:

API GL-5                                              ZF TE-ML 01/05/07

Fizikai és kémiai jellemzők:

Viszkozitási osztály:                            SAE 80W-90

Kinematikai viszkozitás 40 oC-on:    133.7 cSt

Kinematikai viszkozitás 100 oC-on:  14.0 cSt

Viszkozitási index:                              101

Lobbanáspont (zárttéri):                      173 oC

Dermedéspont:                                    -30 oC

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

1999 november