Castrol Formula  RS  SAE  0W-40

A Castrol Formula RS 0W-40 a legszélsőségesebb igénybevételekre is alkalmas teljesen szintetikus motorolaj. Az olajat a legextrémebb körülmények között, a versenysportban is tesztelték és használják.

A Castrol Formula RS 0W-40 az indítás pillanatától a legforróbb pillanatokig tökéletes védelmet nyújt a kopással szemben. Nem csak azoknak ajánljuk, akik szeretnék meghosszabbítani motorjuk élettartamát, mivel jelentős mértékben hozzájárul a maradéktalan teljesítmény kifejtéséhez is.

A Castrol Formula RS 0W-40 a legszélesebb körű védelmet és a tartósan magas teljesítményt egyben nyújtó korszerű motorolaj, amelyet a Toyota Team Europe (TTE) mindenre kiterjedően tesztelt a Toyota Corolla WRC versenyautókban.

| Tulajdonságai: | Előnyei: |
| --- | --- |
| - Új, speciális viszkozitású motorolaj | Biztonságos kenés a kritikus helyeken és a kritikus pillanatokban is |
| - Széleskörűen és alaposan tesztelt | Meggyőző gyorsulás |
| - Teljesítményre hangolva | Több mint 6%-kal nőhet a teljesítmény |
| - Ideális súrlódási jellemzők | Biztonságos védelem a kopással szemben |
| - Teljesen szintetikus összetevők | A legterheltebb felületek is mindvégig tiszták maradnak |

Minősítések és jóváhagyások:

| API SL/CF | ACEA A3, B3, B4 |
| --- | --- |
| BMW Longlife-98 | MB 229.1 |
| VW 502 00/505 00 |  |

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

|  | érték | egység |
| --- | --- | --- |
| Viszkozitás 40 C-on | 73.6 | mm2/s |
| Viszkozitás 100 C-on | 12.9 | mm2/s |
| Viszkozitási index VI | 177 |  |
| Lobbanáspont | 236 | C |
| Dermedéspont | - 66 | C |
| Bázisszám (TBN) | 10.9 | mgKOH/g |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2000 április