Castrol Formula  RS  SAE  10W-60

Teljesen szintetikus nagy teljesítményű (verseny célra is alkalmas) motorolaj

A Castrol Formula RS Racing Syntec SAE 10W-60 egyedi technológiával gyártott magas teljesítményszintű teljesen szintetikus motorolaj, amelyet szélsőséges körül-mények mellett fellépő nagy terhelések alatti üzemelésre fejlesztették ki.  A rendkívül magas HTHS érték (150 oC-on, nagy nyírási gradiens mellett mért viszkozitás) jelzi legjobban a siklócsapágyak minden más motorolajnál magasabb terhelhetőségét.

A Castrol Formula RS 10W-60 viszkozitási értékeinek és az alacsony párolgási veszteségnek köszönhetően más motorolajokkal nehezen elérhető, alacsony olaj-fogyasztást biztosít.

Kivételes tulajdonságait számos verseny, versenyző és versenyautó bizonyítja.

A Castrol Formula RS előnyei:

- Polarizált molekulájú adalékai révén a kenési felületeken erősen csökkenti a

súrlódást, így  nagyon kis mértékűre csökken a kopás.

- Kiváló magas hőmérsékleti tulajdonságok, pl. még extrém hőmérsékleti és

mechanikai igénybevételek esetén is nagyon erős kenőfilm és magas terhelésfelvételi

képesség.

- A kivételesen alacsony párolgási veszteség és a  dugattyúgyűrűk környezetében is

érvényesülő jó tömítőképesség rendkívül alacsony olajfogyasztást eredményez.

- Kimagasló nyírási stabilitás, a viszkozitási tartományát még erős mechanikai

igénybevételek és hosszú olajcsere periódusok mellett is mindvégig megtartja.

- Kiváló öregedésállóság, amelynek eredménye a rendkívül tiszta motor.

- Csökkentett foszfortartalma  megnöveli a katalizátorok élettartamát.

Minősítések és jóváhagyások:

API  SL/CF                                          ACEA A3,  B3

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

|  | érték | egység |  | érték | egység |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viszkozitási osztály | SAE 10W-60 |  | HTHS | 5,7 | mPas |
| Viszkozitás 40 C-on | 163.1 | mm2/s | Lobbanáspont (zárttéri) | 198 | C |
| Viszkozitás 100 C-on | 24.3 | mm2/s | Dermedéspont | - 45 | C |
| Viszkozitási index VI | 181 |  | Teljes bázisszám (TBN) | 8.1 | mg KOH/g |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2000 március