Castrol GP  SAE 20W-50

Motorolaj négyütemű motorkerékpár motorokhoz

A Castrol Super GP SAE 20W-50 viszkozitásosztályú ásványi bázisú motorolaj a négyütemű motorkerékpár motorokhoz. Viszkozitási tartománya optimálisan illeszkedik az országúti motorozás feltételeihez, magas hőmérsékleten is teljesértékű védelmet nyújt a motornak.

Tulajdonságai és előnyei:

- Ásványi bázisú motorolaj négyütemű motorokhoz

- Az olajcsereciklus teljes időtartama során tökéletes védelmet nyújt a kopással

szemben

- Tisztán tartja az égésteret és a dugattyút

- Megakadályozza a lerakódások képződését

- Használatával mérséklődik az olajfogyasztás

- Adalékai garantálják az olajfürdős kuplung és a sebességváltó zavartalan

működését

Minősítések és jóváhagyások:

API  SG

JASO (T903:1998) MA

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

|  | érték | egység |
| --- | --- | --- |
| Szín | piros |  |
| Viszkozitás 40 C-on | 175.3 | mm2/s |
| Viszkozitás 100 C-on | 18.89 | mm2/s |
| Viszkozitási index | 122 |  |
| Dermedéspont | -24 | C |
| Lobbanáspont (zárttéri) | 216 | C |
| TBN | 6.59 |  |
| Szulfáthamu tartalom | max. 0.80 | súly % |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2000 május