GTD Magnatec

A Castrol GTD Magnatec szintetikus technológiával készült motorolaj teljes körű motor védelmet biztosít. A Castrol más dízel motorolajaihoz hasonlóan teljes mértékben diszpergálja az olajba jutó koromszemcséket, megakadályozza a nagyméretű koromszemcsék képződését, ezzel megelőzhető a motorok idő előtti károsodása, tönkremenetele.

A hagyományos ásványi motorolajokkal az indítás után, a motor felmelegedési fázisában lassabban épül fel a teljes védelmet biztosító kenőfilm. Szerteágazó tesztek egybehangzóan azt igazolták, hogy a motor kopásának 75 %-a az indítást követő 10 percben  keletkezik. A dízelmotoroknál a lassabb felmelegedés miatt ez a fázis még kritikusabb a motor élettartama szempontjából. A Castrol GTD Magnatec speciális, észtertartalmú alapolaja rendkívül jól tapad a fémfelületekhez, így a dízelmotorokban mintegy negyedére csökkenti a kritikus hidegindítási kopást.

Minősítések és jóváhagyások:

| API CF | ACEA B3 |
| --- | --- |
| VW 505 00 | MB 229.1 |

Kémiai-fizikai tulajdonságok:

| Viszkozitási osztály: | SAE 10W-40 |
| --- | --- |
| Sűrűség: | 887 kg/m3 |
| Viszkozitás 40 C-nál: | 103.5 mm2/sec |
| Viszkozitás 100 C-nál: | 14.9 mm2/sec |
| Viszkozitási index: | 148 |
| Dermedéspont: | - 27 C |
| Lobbanáspont(zárttéri): | 195 C |
| TBN | 10.4 mgKOH/g |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2002 november.