CASTROL  LHM +

Ásványi alapú speciális hidraulika olaj

A Castrol LHM + elsősorban azokban a Citroen járművekben alkalmazható,  ahol a fékrend-szer, a szintszabályzás és a szervókormány központi hidraulikus rendszerrel  működik.

A Castrol LHM + keverhető más LHM folyadékokkal és minden probléma nélkül használható az öregebb, zöld tartállyal felszerelt járművekben is, pl. az 1967 óta gyártott autókban.

FIGYELEM!:

A fekete tartállyal szerelt (régebbi évjáratú) Citroen gépkocsikba csak a szintetikus LHS-2 folyadékot szabad tölteni. (Ez eredeti Citroen alkatrészként szerepel).

Tulajdonságai és előnyei:

- Rendkívül kiegyenlített viszkozitás, lényegesen jobb hideg folyékonysági

tulajdonságok

- Kiváló öregedésállóság, amely hosszabb olajcsere-periódusokat is lehetővé tesz

- Minden, a piacon lévő LHM folyadékkal keverhető

- Kiváló tömítési és korrózióvédő tulajdonságai hosszabb idő alatt is megóvják a

hidraulikus rendszerelemeket a meghibásodástól

Jóváhagyások:	Citroen B 71 2710

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

|  | érték | egység |
| --- | --- | --- |
| Viszkozitás 40 C-on | 20 | mm2/s |
| Viszkozitás 100 C-on | 6.0 | mm2/s |
| Viszkozitási index VI | 300 |  |
| Lobbanáspont | 110 | C |
| Dermedéspont | - 50 | C |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

1999 november