GTX Magnatec 10W-40

Szintetikus technológiával készült, a motor védelmét kiemelten biztosító korszerű motorolaj.

A korszerű személygépkocsik motorjai más olajat követelnek meg, mint a régebbi típusok.

A Castrol GTX Magnatec 10W-40 szintetikus technológiával készült motorolaj teljes mértékben megfelel a motortechnológia legújabb követelményeinek.

A hagyományos ásványi motorolajokkal az indítás után, a motor felmelegedési fázisában lassabban épül fel a teljes védelmet biztosító kenőfilm. Szerteágazó tesztek egybehangzóan

azt igazolták, hogy a motor kopásának 75 %-a az indítást követő 10 percben  jön létre.

A GTX Magnatec egyedi, szintetikus észterre alapuló technológiájának köszönhetően szinte

mágnesként tapad a motor belső felületére, és ezzel mintegy negyedére csökkenti a kritikus

indítási-felmelegedési szakaszban jelentkező kopást.

A GTX Magnatec 10W-40 a legszigorúbb tesztekkel igazoltan alkalmas a személygépkocsik katalizátoros, turbófeltöltős benzin- és dízelmotorjaihoz.

Minősítések és jóváhagyások:

API SJ/CF                                                              ACEA A3/B3

VW 505 00 (1/97)                                                  MB 229.1

Rover RES 22.OL.G4/PD2                                    BMW SOT

Kémiai-fizikai tulajdonságok:

Viszkozitási osztály:         SAE 10W-40

Sűrűség:                             0.872 kg/dm3

Viszkozitás 40 C-nál:      107.7 mPas

Viszkozitás 100 C-nál:    15.5 mPas

Viszkozitási index:            152

HTHS viszkozitás:             4.0 mPas

Dermedéspont:                 - 30 C

Lobbanáspont(zárttéri):      224 C

TBN                                   11.1 mgKOH/g

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2000  március  03.