Castrol GTX Magnatec 5W-40

Szintetikus technológiával gyártott magas teljesítményszintű üzemanyag takarékos motorolaj

A GTX Magnatec 5W-40 a szintetikus technológia valamennyi előnyét felvonultatja. A motor alkatrészei pl. dugattyú, dugattyúgyűrűk, gyűrűhornyok, szelepek, turbó feltöltő,... tiszták maradnak. Jó tömítőképessége és az égéstér tisztántartása által javul a motor hatásfoka, így magasabb teljesítmény érhető el kevesebb tüzelőanyag felhasználásával.

A GTX Magnatec egyedi, szintetikus észterre alapuló technológiájának köszönhetően szinte mágnesként tapad a motor belső felületére, és ezzel mintegy negyedére csökkenti a kritikus indítási-felmelegedési szakaszban jelentkező kopást.

Még hosszú ideig tartó magas hőmérsékletű üzemeltetés esetén sem sűrűsödik be, megtartja kedvező fizikai és kémiai tulajdonságait. A szintetikus technológiának köszönhetően csökken a párolgási veszteség, ezzel alacsonyabbá válik az olajfogyasztás.

Az alacsonyabb foszfortartalom meghosszabbítja a katalizátorok élettartamát, a minimális klórtartalom  pedig a fáradtolaj kezelését teszi egyszerűbbé és olcsóbbá.

Minősítések és jóváhagyások:

API  SJ/CF                                     ACEA A3-96, B3-96

VW 500 00  ÉS  505 00  (11/92)    Mercedes Benz  MB 229.1

BMW  Speciality Oil                       Porsche

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

|  | érték | egység |
| --- | --- | --- |
| Viszkozitási osztály | SAE 5W-40 |  |
| Kinematikai viszkozitás 40  C-on | 84.0 | mm2/s |
| Kinematikai viszkozitás 100 C-on | 13.7 | mm2/s |
| Viszkozitási index VI | 167 |  |
| HTHS | min. 3.46 | mm2/s |
| Dermedéspont | - 30 | C |
| TBN | 11.6 | mg KOH/g |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2000  március  03.