Castrol GTX Powertec

Szintetikus technológiával készült, a motor védelmét kiemelten biztosító korszerű motorolaj.

A GTX Powertec SAE 10W-40 viszkozitástartományú, speciális technológiával készült motorolaj. Szinte minden olyan követelménynek eleget tesz, amelyet a személygépkocsikba épített motorok az olajjal szemben támasztanak.

A GTX Powertec a Közép-Európai klimatikus viszonyok mellett minden évszakban gondtalanul használható. A SAE 10W-40 viszkozitásosztályból adódó előnyök elsősorban a téli időszakban érvényesülnek.

A Castrol más motorolajainál már megismert technológiai sajátosságokon - pl. elsőrangú védelem a kopással szemben, a feketeiszapképződés garantált megszüntetése, kiemelkedően magas hőmérsékleti stabilitás - túl a GTX Powertec a környezet iránti fokozott felelőséggel emelkedik ki. Az olaj gyakorlatilag foszfor- és klórmentes, így meghosszabbítja a katalizátor élettartamát és számottevően mérsékli a kipufogógáz környezetre veszélyes  összetevőit.

A szintetikus összetevők lehetővé teszik a motor tartósan magas terhelését, csökkentik az olajfogyasztást és a legszélsőségesebb üzemeltetési körülmények esetére is megnyugtató biztonsági tartalékokat nyújtanak.

A GTX Powertec a legszigorúbb tesztekkel igazoltan alkalmas a katalizátoros, turbófeltöltős benzin- és dízelmotorokhoz.

Minősítések és jóváhagyások:

SAE 10W-40

API SJ/CF                                                              ACEA A3-98/B3-98

VW 500 00 és 505 00 (1/97)                                   MB 229.1

Kémiai-fizikai tulajdonságok:

Viszkozitási osztály:            SAE 10W-40

Sűrűség:                               0.878 kg/dm3

Viszkozitás 40 C fokon:     124 mm2/sec

Viszkozitás 100 C fokon:    16 mm2/sec

Viszkozitási index:              153

HTHS viszkozitás:              4.1 mPas

Noack teszt:                        13.0 %

Dermedéspont:                  - 33 C

Lobbanáspont(zárttéri):       204 C

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk. CCEE-TC 1996 06 17