Castrol  Protection 15W-40

# Ásványolaj bázisú, magas teljesítményszintű motorolaj

A Castrol Protection egy olyan többfokozatú motorolaj, amelyet a gépjárműipar különleges követelményei szerint fejlesztettek ki. Ásványi alapolajok és kiváló adalékok egyedi keveréke, amely a motortechnológia igényei mellett a környezetvédelem szigorú követelményeinek is egyaránt eleget tesz.

Jellemzők:

- Hazánk éghajlati viszonyai között egész éven át alkalmazható.

- A stabil kenőolajfilm még nagy terhelések esetén is rendelkezik biztonsági tartalékkal.

- Szélsőséges hőmérsékleti körülmények között is megőrzi fizikai jellemzőit.

- Öregedésállósága, kémiai stabilitása biztosítja hosszú ideig történő alkalmazhatóságát és

kiváló tulajdonságait még változó minőségű üzemanyagok használata esetén is.

- Szívó- vagy turbófeltöltésű benzin- és dízelmotorokban a gyártóművi követelmények

figyelembevételével egyaránt alkalmazható.

- Meggátolja a fekete iszap képződését, ezzel tisztább marad a motor.

- Az alacsony párolgási veszteség csökkenti az olajfogyasztást.

- Nagyon kevés foszfort tartalmaz, így a katalizátorok élettartamát jelentősen

meghosszabbítja.

Minősítések és jóváhagyások:

API  SJ/CF                                    ACEA  A2-96,  B2-96

VW 501 01  és  505 00  (11/92)     Mercedes Benz 229.1

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

|  | érték | egység |
| --- | --- | --- |
| Viszkozitási osztály | SAE 15W-40 |  |
| Kinematikai viszkozitás 100 C-on | 14.5 | mm2/s |
| Kinematikai viszkozitás 40  | 114.9 | mm2/s |
| Viszkozitási index VI | 134 |  |
| Dermedéspont | - 33 | C |
| Savszám | 9,2 | mg KOH/g |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2001  július