Castrol R2 Racingbike

Teljesen szintetikus kétütemű motorolaj

A  Castrol R2 Racingbike teljesen szintetikus kétütemű motorolaj. Rendkívül gyors égést tesz lehetővé, ezzel a motor minden korábbinál érzékenyebben reagál a gázmarkolattal kiadott parancsokra, ennek megfelelően szinte korlátok nélkül gyorsul. A legszélsőségesebb igénybevétel mellett sem képződnek lerakódások, ennek köszönhetően az eredeti teljesítmény sokezer kilométer lefutását követően is rendelkezésre áll.

Az R2 Racingbike kompromisszumok nélkül használható valamennyi európai és japán kétütemű motorhoz, beleértve a krossz és enduro modelleket is. Keverékes és szivattyús kenési rendszerekhez egyaránt alkalmazható, keverési aránya a gyártóművi előírásokkal összhangban 1:50 arányig terjedhet. Az R2 a keverék egyértelmű azonosíthatósága érdekében piros színezőanyagot tartalmaz.

Tulajdonságai és előnyei:

- Teljesen szintetikus kétütemű motorolaj

- Rendkívül gyors égést tesz lehetővé

- Kihasználható a motor teljes teljesítmény potenciálja

- Kék színezőanyaga által könnyen azonosítható

- Keverékes és szivattyús kenési rendszerekben egyaránt alkalmazható

- A maximális fordulatszámon is teljeskörű védelmet biztosít

- Használatával megelőzhető a gyűrűhornyok berakódása és a motor megragadása

- Hosszú távon is tiszta motort eredményez

- Láthatóan csökken a motor füstölése

Minősítések:

ISO-L-EGD					JASO  FC

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

|  | érték | egység |
| --- | --- | --- |
| Viszkozitás 40 C-on | 43.16 | mm2/s |
| Viszkozitás 100 C-on | 7.64 | mm2/s |
| Viszkozitási index | 154 |  |
| Dermedéspont | -51 | C |
| Lobbanáspont | 76 | C |
| Szulfáthamu tartalom | max. 0.12 | súly% |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2000 május