R4 Superbike SAE 10W-50

Teljesen szintetikus motorolaj négyütemű motorkerékpárokhoz

A Castrol R4 Superbike teljesen szintetikus, a legkorszerűbb követelményeknek megfelelő motorolaj négyütemű motorkerékpárokhoz.

A Castrol R4 Superbike viszkozitási értékei a legtökéletesebb kompromisszumot nyújtják: A 100 %-os kenési biztonság mellett minimálisra csökken a motor belső súrlódása, így lélegzetállító gyorsulás, a végsőkig pörgő motor és mindenkor rendelkezésre álló 100 %-os teljesítmény érhető el.

A súrlódás csökkentésével könnyebbé és gyorsabbá válik a sebességváltás is, ezzel is csökken a sprintek időtartama.  A Castrol R4 Superbike-kal tesztekkel igazoltan 0.3 másodperccel jobb gyorsulás érhető el állóstarttal 200 km/óráig, mint más szintetikus motorolajokkal. (600 ccm motorral mérve). Az ideális menettulajdonságok mellett az R4 Superbike a  legszélsőségesebb terhelések esetén is a legteljeskörűbb védelmet nyújtja a nagyteljesítményű négyütemű motorkerékpár motoroknak.

A Castrol R4 Superbike minden japán és európai gyártmányú négyütemű motorkerékpár motorjában használható.

Tulajdonságai és előnyei:

- Teljesen szintetikus négyütemű motorkerékpár motorolaj

- Egyedi viszkozitásosztályú, alacsony súrlódást eredményező motorolaj

- Az elérhető legmagasabb teljesítmény és legjobb gyorsulás

- A hidegindítást követően is azonnal teljesértékű kenést nyújt

- Az olaj és a motor gyorsan eléri az üzemi hőfokot

- Rendkívül tiszta marad a motor

- Mérhetően csökken az olajfogyasztás

- Az olajfürdős kuplung minimális csúszás nélkül viszi át a nyomatékot

Minősítések és jóváhagyások:

API  SG

JASO (T903)   MA

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

|  | érték | egység |
| --- | --- | --- |
| Viszkozitási osztály | SAE 10W-50 |  |
| Viszkozitás 40 C-on | 116.6 | mm2/s |
| Viszkozitás 100 C-on | 17.6 | mm2/s |
| Viszkozitási index VI | 168 |  |
| Dermedéspont | - 45 | C |
| Lobbanáspont (zárttéri) | 201 | C |
| Szulfáthamu tartalom | max. 1.10 | súly% |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2000  március