Castrol SRF  Racing Brake  Fluid

Magas teljesítményszintű, verseny célra is alkalmas fékfolyadék

A Castrol SRF a legszigorúbb követelményeket is túlszárnyaló, elsősorban versenycélra kifejlesztett fékfolyadék. Rendkívül magas forráspontja révén minden dob- vagy tárcsafékes rendszerben alkalmazható, ahol a fékrendszer igénybevétele rendkívüli és a gyártómű nem írja elő ásványi fékfolyadék használatát.

Az SRF nyomás alatti tulajdonságai nagyon közel állnak a DOT 3 és DOT 4 fékfolyadékokhoz, így ezekkel keverhető is, de ez a fékrendszer teljesítőképességének romlását eredményezheti. Éppen ezért a Castrol SRF első betöltése előtt célszerű a hidraulikus fékkört átöblíteni, hogy az SRF kiváló képességei maradéktalanul érvényesülhessenek.

A fékfolyadékot legfeljebb 18 havonta, vagy a gyártóművi előírásoknak megfelelően ennél gyakrabban le kell cserélni, mert higroszkópos viselkedése ennyi idő után már erősen csökkenti forráspontját.

Tartósan alacsony hőmérsékleten az SRF nem használható.

Minősítések:

SAE  J  1703

ISO 4925

FMVSS  116  DOT 3/4

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

|  | SRF | DOT 4 követelmény | DOT 5.1 követelmény |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Száraz forráspont | 300 felett | min. 230 | min. 260 | C |
| Nedves forráspont | 260 | min. 155 | min. 155 | C |
| Kinematikai viszkozitás -40C-on | 1300 | max. 1800 | max.. 900 | cSt |
| Kinematikai viszkozitás 100C-on | 3,5 | min. 1.5 | min. 1.5 | cSt |
| pH-érték | 9.8 | 7 - 11.5 | 7 - 11.5 |  |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

1999 november