Castrol Super TT

Ásványi bázisú kétütemű motorolaj

A Castrol Super TT  ásványi bázisú kétütemű motorolaj, amely tökéletesen megfelel a moto-rok hosszú élettartamához szükséges követelményeknek. Megelőzi a lerakó-dások kialakulását a kritikus helyeken (pl. a gyűrűhornyokban) és csökkenti a motor füstölését.

Alkalmazása:

A Castrol Super TT egyaránt alkalmazható keverék- és szivattyús olajozású kenési rendszerekben, a gyártóművi előírásokkal összhangban 1:50 keverési arányig. Elsősorban a kétütemű országúti motorkerékpárok és a mopedek követelményeinek felel meg.

Tulajdonságai és előnyei:

- Ásványi bázisú kétütemű motorolaj

- Keverék- és szivattyús olajozású kenési rendszerekben egyaránt alkalmazható

1:50 keverési arányig

- Megelőzi a dugattyúgyűrűk beragadását

- A kipufogó csatornában és az égéstérben is meggátolja a lerakódások

kialakulását

- Csökkenti a motor füstölését

Minősítések:

JASO FB

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

|  | érték | egység |
| --- | --- | --- |
| Viszkozitás 40 C-on | 56.5 | mm2/s |
| Viszkozitás 100 C-on | 8.1 | mm2/s |
| Viszkozitási index | 117 |  |
| Dermedéspont | - 30 | C |
| Lobbanáspont | 105 | C |
| Szulfáthamu tartalom | 0.15 | súly % |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2000 április