Castrol  TAF-X  SAE  75W-90

# Teljesen szintetikus többfokozatú hajtóműolaj

A Castrol taf-x minden olyan helyen alkalmazható, ahol az általános GL-4 szerinti olajak már nem teljesen megfelelők. A castrol taf-x elsősorban a VW kézi kapcsolású sebességváltóihoz lett kifejlesztve, de ezen túl szinte valamennyi korszerű fronthajtású gépkocsi sebességváltójában alkalmazható, ahol a differenciálmű és a sebességváltó közös kenési körben üzemel.

A Castrol TAF-X kielégíti mindkét egység részben eltérő követelményeit is.

Előnyei:

- A fokozatok könnyen kapcsolhatók

- Jó szinkronizálási tulajdonságok

- Kimagasló kopás elleni védelem

- A fogazatot a csereciklus végéig tisztán tartja

- Az alacsonyabb belső súrlódás javítja a hajtómű hatásfokát

- Csökken az üresjárati hajtóműzaj

Minősítések és jóváhagyások:

API  GL-4/5

VW  501 50

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

|  | érték | egység |
| --- | --- | --- |
| Viszkozitási osztály | SAE 75W-90 |  |
| Kinematikai viszkozitás 40C-on | 73 | mm2/s |
| Kinematikai viszkozitás 100 C-on | 14,4 | mm2/s |
| Viszkozitási index VI | 210 |  |
| Sűrűség 15 C-on | 864 | kg/m3 |
| Lobbanáspont | 220 | C |
| Dermedéspont | - 45 | C |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

CCEE-TC 1996 06 17