Castrol  Tection 15W-40

Magas fokú védelem a haszonjármű motorok részére

A Castrol Tection 15W-40 a haszonjárművek rendkívül széles körében alkalmazható, folyamatosan magas teljesítőképességet garantáló motorolaj. A Tection sokoldalú felhasználási körben megvalósítja a motor magas fokú védelmét és a hosszú szervíz intervallumokat. Rendelkezik a legtöbb európai járműgyártó jóváhagyásával.

Tulajdonságai és előnyei:

A Tection a Castrol technológia eredményeként a haszonjármű motorok széles körében magas fokú védelmet eredményez. Legfőbb jellemzői a sokoldalú alkalmazhatóság, a motor teljes körű védelme és a hosszú szervíz intervallumok.

- A motor teljes körű védelmével csökkennek a karbantartási költségek.

- Hosszú szervíz intervallumok valósíthatóak meg, ezzel csökkennek az üzemeltetési költségek.

- Sokoldalúan felhasználható nehéz és könnyű teherautókban, buszokban, dízel- és benzinmotorokban.

-    Hosszú üzemidő után is tiszta marad a motor, csökken a kopás és a korrózió.

Minősítések és jóváhagyások:

| ACEA E3/E5/B2/B4/A2 | API CH-4/SJ |
| --- | --- |
| MB 228.3 | MAN 3275 |
| Volvo VDS-2 | RVI RLD |
| Cummins CES 20071 | Mack EO-M Plus |

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

|  | egység | érték |
| --- | --- | --- |
| SAE besorolás |  | 15W-40 |
| Viszkozitás 40 C-on | mm2/s | 110 |
| Viszkozitás 100 C-on | mm2/s | 14.5 |
| Viszkozitási index VI |  | 135 |
| Relatív sűrűség (25 C-on) | g/cm3 | 0.89 |
| TBN | mgKOH/g | 11.6 |
| Lobbanáspont | C | 228 |
| Dermedéspont | C | - 36 |
| Szulfáthamu tartalom | % | 1.50 |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2002 március