Castrol  Transmax Z

# Teljesen szintetikus hajtóműolaj automata és kézi kapcsolású sebességváltókhoz

A Castrol Transmax Z  egy többcélúan használható hajtóműolaj, amely számos személygépkocsi és haszonjármű automata, félautomata vagy kézi kapcsolású sebességváltójában és szervo kormányművében használható a gyártói előírásoknak megfelelően.

Előnyei:

- Könnyű váltás alacsony hőmérsékleteken is

- Az automata váltóknál tompul az "ütésszerű" váltás

- Nagyon jó korrózió és kopás elleni védelem

- Kiváló öregedésállóság

- Rendkívüli habzásgátló képesség

- Kiemelkedő nyírási stabilitás

- Akár 15 C-al is csökkenhet az olaj üzemi hőmérséklete

- Meghosszabbított olajcsere periódust tesz lehetővé

- Ideális súrlódási viszonyok a kézi és automata hajtóművekben

- Semlegesen viselkedik a tömítésekkel szemben - megszűnnek az olajszivárgások

Minősítések és jóváhagyások:

| API GL-3/GL-4 | MB 236.81 |
| --- | --- |
| MAN 339 C | ZF TE-ML 02F/03/09B/11B/14C |
| Voith G 607/G1363 | Renk, Mitsubishi |

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

|  | érték | egység |
| --- | --- | --- |
| Viszkozitási osztály | SAE 70W-80 |  |
| Sűrűség 15 C-on | 0.836 | kg/dm3 |
| Kinematikai viszkozitás 40C-on | 38 | mm2/s |
| Kinematikai viszkozitás 100 C-on | 7.5 | mm2/s |
| Viszkozitási index VI | 169 |  |
| Lobbanáspont | 228 | C |
| Dermedéspont | - 60 alatt | C |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2002 május