TXT Softec Plus SAE 5W-30

A legkorszerűbb személygépkocsi motorokhoz testreszabott csúcsminőségű szintetikus motorolaj.

A  TXT Softec Plus a legmagasabb igényeket is kielégítő könnyűfutású teljesen szintetikus motorolaj. A személyautókban üzemelő valamennyi benzin- és dízelmotorhoz - a legújabb fejlesztéseket is beleértve - használható.

A TXT Softec Plus egyedülálló viszkozitástartománya számottevő üzemanyag-megtakarítást eredményez és a legszélsőségesebb klimatikus viszonyok mellett is gondtalan működést biztosít. A hidegindítás még a legcsikorgóbb fagyban, -25 oC hőmérsékleten sem jelent problémát. A kenési kör rendkívül gyorsan átolajozódik, ezzel lényegesen csökken a hidegindítási kopás. Az adalékcsomag teljeskörű védelmet nyújt a korrózióval, a lerakódásokkal és a kopással szemben.

A TXT Softec Plus szintetikus észtereket is tartalmaz, így tartósan magas terhelés esetén is stabil kenést biztosít, ezzel meghosszabbítja a motor élettartamát. Az olaj egyik kiemelkedő előnye a környezet védelmében testesül meg: Gyakorlatilag klórmentes, így a kipufogógáz alig tartalmaz a környezetre káros összetevőt és a fáradtolaj feldolgozása is lényegesen egyszerűbb és gazdaságosabb.

Minősítések és jóváhagyások:

| API SL/CF | ACEA A3, B3&B4 |
| --- | --- |
| MB 229.1&229.3 | VW 502.00&505.00 (1/97) |
| Porsche jóváhagyás |  |

Fizikai-kémiai tulajdonságok

|  | érték | egység |
| --- | --- | --- |
| Viszkozitásosztály | SAE 5W-30 |  |
| Sűrűség 15 C-on | 840 | kg/m3 |
| Viszkozitás 40 C-nál | 70 | mm2/s |
| Viszkozitás 100 C-nál | 12.1 | mm2/s |
| Viszkozitási index | 170 |  |
| HTHS | 3.5 | mPas |
| Lobbanáspont (nyílttéri) | 198 | C |
| Dermedéspont | -36 | C |
| TBN (Bázisszám) | 9.7 |  |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2002 május