Castrol 505 01

Teljesen szintetikus speciális motorolaj

A Castrol 505 01 a Volkswagen szivattyú-fúvókás közvetlen befecskendezésű dízelmotorjaihoz jóváhagyott teljesen szintetikus motorolaj.

A motorolaj egyedi adalékolása révén képes megfelelni a szivattyú-fúvókás motorok konstrukciós jellegéből adódó megnövekedett igénybevételnek. Teljeskörű védelmet nyújt a fokozott koptató hatással szemben és megfelel a magasabb hőterhelésből származó követelményeknek is.

A SAE 5W-40 viszkozitásosztály megkönnyíti a hidegindítást és csökkenti a hidegindítási kopást. A kiegyenlített viszkozitás tartósan magas terhelés esetén is stabil kenőfilmet biztosít.

A korábbi fejlesztésű dízelmotorokat is meghaladó magas termikus terhelés mellett is tiszta marad a motor minden része.

Tulajdonságai és előnyei:

- A kiegyenlített viszkozitási értékek megkönnyítik a hidegindítást és csökkentik a

hidegindítási kopást.

- A kiemelkedő hőmérsékleti stabilitás és a rendkívüli kopással szembeni védelem

megfelel a szivattyú-fúvókás dízelmotorok követelményeinek.

- A speciális követelmények teljesítése mellett a Castrol 505 01 hozzájárul az

üzemanyagfogyasztás csökkentéséhez is.

Jóváhagyások:

API SJ/CF                                                               VW 505 01, 500 00 és 505 00

ACEA A3/B3                                                          Ford M2C-917A

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

Viszkozitási osztály:                             SAE 5W-40

Kinematikai viszkozitás 40 C-on:       95.3 mm2/sec

Kinematikai viszkozitás 100 C-on:    14.4  mm2/sec

Viszkozitási index (VI)                        156

HTHS:                                                   4.1 mPas

Dermedéspont:                                    -51 C

Lobbanáspont:                                      226 C

TBN (Bázisszám):                                10.2

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2001 október