BIZTONSÁGI ADATLAP

KIÁLLÍTÁS KELTE:2008.április 10.

1. Készítmény neve: CH70 Oldhatatlan csavar- és csapágyrögzítő ragasztó Készítmény típusa: Oldhatalan csavar- és csapágyrögzítő, metakrilát alapú Gyártó cég neve: Przedsiębiorstwo CHEMISTIK S.J. , ul. Matejki 33a, 43-600 Jaworzno, Poland Phone: +48 32 75 30 500 Fax: +48 32 75 30 700 Forgalmazó: SILVER-GLUE Bt. 1121 Budapest, Normafa u. 6. Tel.: 06 20 320-4863 Fax: 06 33 441-410

2. Összetétel Kémiai jellemzés: CAS besorolás: 923-26-2 EC besorolás: 213-090-3 2-hydroxypropylmetacrylate 2,5-10 % Xi:R36 , R43 CAS: 80-15-9 EC:201-254-7 Cumene hydroperoxide 1-3 % O:R7, T:R23, Xn: R21/22, R48/20/22, C:R34, N: R51, R 53 CAS:79-10-7 EC: 201-177-9 Akril sav 0,5-2,5% R10, Xn: R20/21/22, C:R35, N:R50 CAS:99-97-8 EC: 202-805-4 N,N – dimethyl-p-toluidyne 0,10-0,95% T: R23/24/25, R33, R52/53 CAS: 114-83-0 EC: 204-055-3 1-acetyl-2-phenylhydrazine 0,10-0,95% Xn: R20/21/22, R40, Xi: R36/37/38, R43 CAS: 98-82-8 EC: 202-704-5 Cumene 0,1-0,5% R10, Xn:R65, Xi:R37, N :R51, R53

3. Veszélyesség szerinti besorolás Szem-, bőr-, légzőszervi irritatív hatású! Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést. Szembe kerülés esetén bő vízzel öblítse ki és forduljon orvoshoz. A termék használata során viseljen védőkesztyűt. Hosszadalmas vagy gyakori használat esetén bőrérzékenységet okozhat.

4. Elsősegélynyújtás Lenyelés esetén: Ne idézzük elő a hányást. A sérültnek adjunk sok vizet. A hányás megtörténtekor ne lélegezzük be a keletkezett gőzöket. Rögtön hívjunk orvost. Belégzést követően: Vigyük a sérültet friss levegőre. Ha nem lélegzik, alkalmazzunk mesterséges légzést. Ha a rosszullét nem múlik el, hívjunk orvost. Bőrrel való érintkezés estén: Távolítsuk el a szennyezett ruhadarabokat és cipőt. Az érintett bőrfelületet mossuk meg jól, szappanos vízzel. Ha az irritáció tovább tart hívjunk orvost. Szembe jutás esetén: Öblítsük ki a szemet – legalább 15 percen át bő folyó vízzel. Vigyázzunk arra, hogy az egészséges szembe ne kerüljön. Azonnali szakorvosi ellátás szükséges.

5. Tűzveszélyesség Lobbanási pont: > 10oC Gyúlékonyság: Nem gyúlékony Robbanási tulajdonságok: Nincsenek Tűzoltás: vízpermet, alkoholnak ellenálló hab, széndioxid Tűzoltásra ne alkalmas: Közvetlen vízsugár Tűzoltáskor a teljes testfelületet védőruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, a szemet és az arcfelület védelmét biztosító, a veszélyes bomlástermékek ellen hatásos izolációs légzésvédő azonnali használata kötelező. Használjon vízpermetet a felmelegedett tartályok hűtésére. Kiterjedt tüzeket csak szakemberek olthatják. Veszélyes bomlástermékek: Robbanásveszély. Toxikus gázok keletkeznek a tűzben - CO, CO2, nitrogén oxidok is keletkezhetnek.

6. Óvintézkedés baleset esetén Személyekre vonatkoztatott biztonsági óvintézkedések: Védőruha, védőlábbeli, védőszemüveg, védőmaszk, védőkesztyű használata szükséges. Tisztítási/eltávolítási eljárások: A terméket a széles körben használt abszorpciós anyagokkal (homok, fűrészpor, kovaföld) lehet összegyűjteni. Az így kapott átitatott anyagot megjelölt tartókba gyűjtsük, és a hatályos rendelkezések alapján használjuk fel. Vizekbe, közcsatornába történő bejutás esetén a légzésvédelem biztosítása is szükséges.

7. Kezelés és tárolás Kezelés: Információk a biztonságos kezeléshez: Nagy mennyiségek használata esetén biztosítsa a jó szellőztetést. Tárolja 5-25oC között, hőforrástól távol kell tartani, továbbá nem szabad kitenni közvetlen napsugárzás hatásának. Raktározás: Együttes tárolással kapcsolatos információk: Ne tároljuk együtt aminokkal, lúgokkal, vízzel, alumíniummal, lágy acéllal, rézzel. További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Jól szellőztetett száraz helyen, légmentesen zárt eredeti csomagolásban tartandó. Óvjuk hőforrástól és nyílt lángtól

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel: OES akril savaknál 10ppm (30mg/m3) 8hr TWA és 20ppm (60mg/m3) 15 perc STEL (EH40/2002). Polythén, neoprén vagy rövid idejű használat során (<15 perc) latex védőkesztyűt használjon. Személyes védőfelszerelés: Bőrrel való érintkezés esetén bő vízzel mossa le. A testfelület megóvására használjon védőruhát. Amennyiben lehetséges biztosítsuk a megfelelő szellőzést. Használjon a gyakorlatban alkalmazott, légzőszerveket védő felszereléseket, amennyiben a megfelelő szellőzés nem biztosított.

9. Fizikai-kémiai jellemzők Halmazállapot: folyékony Szín: zöld Szag: édeskés, jellegzetes Fajsúly:1,04 ( 25oC) Gőz nyomás: ~ 0,1 mmHg ( 20oC ) Viszkozitás: 400-600 cP pH: 3~5 Öngyulladási hőfok: >100°C Oxidációs tulajdonságok: Nincsenek Oldhatóság: minimális

10. Stabilitás és reakcióképesség Stabilitás: szobahőmérsékleten stabil Veszélyes polimerizáció nem fordulhat elő. Összeférhetetlenség: Kerülje az alumíniummal, puha acéllal, rézzel (vagy réz ötvözettel) való érintkezést. Óvjuk hőforrástól, közvetlen napsugárzástól, alacsony oxigéntartalmú környezettől. Veszélyes reakciók: Veszélyes polimerizáció jöhet létre, ha hosszú időn keresztül magas hőmérsékletnek van kitéve. A csomagolásban lévő levegő/oxigén réteg a védőszerek aktívan való tartása érdekében szükséges. Hőbomláskor keletkező veszélyes termékek: Szén oxidok, csípős és irritatív füst.

11.Toxikológiai adatok Akut toxicitás: LD50 (szájon át - patkány) -5,000-10,000 mg/kg. Inhalálva - alacsony. LD50 (bőrön át - patkány) >3,000 mg/kg Primer ingerhatás: Bőrön: Az érintkezés helyén irritációt és pirosságot okozhat. A bőrrel való hosszas vagy ismételt érintkezés bőrgyulladást okozhat. Szemre: Irritáló hatású. Szemmel való érintkezés esetén bő vízzel kell kiöblíteni. Légzőszervben: Közepes irritáció az orrban és a torokban. További toxikológiai információk: Allergiás hatás: bőrrel történő érintkezés során lehetséges.

12. Ökotoxicitás Ökotoxicitás: Alacsony szintű, a magas biológiai lebomlás következtében Bioakkumulációs potenciál: Alacsony szintű. Állhatatósság: Biológiailag lebonthatónak minősül, az egyik komponens 28 nap után 85%-ban lebomlott

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás Ajánlás: Ne engedjük, hogy nagyobb mennyiségű termék kerülhessen a talajvízbe, vízgyűjtőbe vagy csatornarendszerbe. Ne dobjuk ki a háztartási hulladékkal.

14. Szállításra vonatkozó előírások Nem tekintik veszélyes árunak.

15. Szabályozási információk Az EU rendelkezéseknek megfelelő jelölések: A termék az EU irányelveknek megfelelően van jelölve / hazai előírásokat figyelembe véve. Veszélyességi szimbólum: Xi Irritatív Veszélyesség értékelése: R 36/37/38 Szem, bőr és légzőszervi irritatív hatás R43 Bőrallergiás hatást válthat ki Biztonsági jelölések: S24/25 Kerüljük a bőrrel és szemmel való érintkezést S26 Szembe kerülés esetén azonnal mossuk át nagy mennyiségű vízzel, kérjünk . orvosi segítséget. S37 Viseljünk védőkesztyűt Az osztályozás az EU előírásoknak megfelelően volt összeállítva.

16. Egyéb Az adatok jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.