BIZTOSNÁGI ADATLAP

KIÁLLÍTÁS KELTE: 2008. április 10.

1. Készítmény neve: Muffler Glue, Kipufogócső javító gyurma

Készítmény típusa: Magas hőmérsékleten használható tömítőszer / ragasztó

Gyártó: Przedsiębiorstwo CHEMISTIK S.J. , ul. Matejki 33a, 43-600 Jaworzno, Poland

Tel:  +48 32 75 30 500

Fax: +48 32 75 30 700

Forgalmazó: SILVER-GLUE Bt. 1121 Budapest, Normafa u. 6.

Tel.: 06 20 320-4863

Fax: 06 33 441-410

2. Összetétel

Vegyi komponensek:

1344-09-8 nátrium szilikát                >25 %

3. Veszélyesség szerinti besorolás

Szem, bőr irritatív hatású!

Szemmel való érintkezés esetén irritációt, pirosságot, könnyezést okozhat.

Bőrrel való érintkezés irritációt okozhat (viszketegséget, csípést és/vagy pirosságot okozhat).

A keletkezett gőzök légzőszervi irritációt okozhatnak.

Lenyelés esetén gyomorirritációt okozhat.

4. Elsősegélynyújtás

Lenyelés esetén: Ne idézze elő a hányást. A sérültnek adjon egy pohár vizet. Hívjon orvost azonnal.

Belégzést követően: Vigyük a sérültet friss levegőre. Ha a rosszullét nem múlik el hívjunk orvost.

Bőrrel való érintkezés estén: Az érintett bőrfelületet mossuk meg jól szappanos vízzel.

Szembe jutás esetén: Öblítsük ki a szemet bő folyó vízzel. Azonnali szakorvosi ellátás szükséges.

5 Tűzveszélyesség

Lobbanási pont: nem fog égni

Tűzoltás: vízzel

Speciális tűzoltási előírások: nincsenek

Szokatlan tűz /robbanás veszély: Zárt konténerek magas hőmérsékleten robbanhat.

A termikus dekompozíció végtermékeként egészségre káros gázok keletkezhetnek, úgymint szénmonoxid és széndioxid.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Kiömlés esetén: A terméket a széles körben használt abszorpciós anyagokkal lehet összegyűjteni.

Az így kapott átitatott anyagot megjelölt tartókba gyűjtsük és a hatályos rendelkezések alapján használjuk fel. Vizekbe, közcsatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendők.

7. Kezelés és tárolás

Nagy mennyiségek használata esetén biztosítsa a jó szellőztetést.

Tárolja 5-38oC között, hőforrástól távol kell tartani, továbbá nem szabad kitenni közvetlen napsugárzás hatásának.

Ne tartsuk együtt aminokkal, lúgokkal, erős savakkal és vízzel.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Személyes védőfelszerelés

Szem védelme: Védőszemüveg

Légzőszervek védelme: nem szükséges jól szellőztetett helységben

Bőr védelme: Védőkesztyű

Szellőztetés: Jó általános vagy helyi szellőztetés szükséges.

9. Fizikai-kémiai jellemzők

Állag: paszta

Szín: sötét szürke

Szag: termékre jellemző

Oldhatóság: jó

Forráspont: n/a

Specifikus tömítettség: 1,65 ( 25 oC)

Gőz nyomás: n/a

Öngyulladási hőfok: n/a (nem fog égni)

10. Stabilitás és reakcióképesség

Stabilitás: stabil

Veszélyes polimerizáció nem fordulhat elő.

Összeférhetetlenség: vízzel, erős savakkal és lúgokkal

Veszélyes bomlástermékek a termikus dekompozíció következtében: széndioxid és szénmonoxid

11. Toxikológiai adatok

Elsődleges irritatív hatások:

A bőrrel való érintkezés következtében: irritatív

A szemmel való érintkezés esetén: irritatív

12. Ökotoxicitás

Ne engedjük, hogy nagyobb mennyiségű termék kerülhessen a talajvízbe, vízgyűjtőbe vagy csatornarendszerbe. Ne dobjuk ki a háztartási hulladékkal.

Bioakkumulációs potenciál: Alacsony szintű.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Ne öntse csatornarendszerbe vagy folyó vízbe.

A helyi törvényeknek megfelelően kell a terméket kezelni.

14. Szállításra vonatkozó előírások

Nem tekintik veszélyes árunak.

15. Szabályozási információk

Az EU rendelkezéseknek megfelelő jelölések:

A termék az EU irányelveknek megfelelően van jelölve / hazai előírásokat figyelembe véve.

Veszélyességi szimbólum:

Xi irritatív

Veszélyesség értékelése:

R 36/38 R 36/37/38  Szem és bőr irritatív hatású

Biztonsági jelölések:

S2          Gyermekektől távol tartani

S 24/25 Kerüljük a  bőrrel és szemmel való érintkezést

S 26      Szembe kerülés esetén azonnal mossuk át nagy mennyiségű vízzel, kérjünk                                      .            orvosi segítséget.

S 46       Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a csomagolást vagy címkét.

16. Egyéb

Az adatok a jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.