BIZTONSÁGI ADATLAP

KIÁLLÍTÁS KELTE:2008. április 10.

- . Készítmény neve: PDM 501 Készítmény típusa: etil 2 cianoakrilát észter, általános ragasztó Vegyi képlet: C6H7NO2 EC szám: 230-391-5 Gyártó: Przedsiębiorstwo CHEMISTIK S.J. , ul. Matejki 33a, 43-600 Jaworzno, Poland Tel: +48 32 75 30 500 Fax: +48 32 75 30 700 Forgalmazó: SILVER-GLUE Bt. 1121 Budapest, Normafa u. 6. Tel.: 06 20 320-4863 Fax: 06 33 441-410

2. Összetétel 7085-85-0 etil 2 cianoakrilát 90 – 95 % Xi, R 36/37/38

3. Veszélyesség szerinti besorolás Szem-, és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat! A gőzök erősen irritatív hatásúak lehetnek a szemre és légzőszervekre. A hosszasan tartó érintkezés nem –allergiás asztmát idézhet elő. CIANOAKRILÁT VESZÉLY! Másodperceken belül ragasztja a bőrt és szemhéjat. Gyermekek elől elzárva tartandó. Pótlólagos adatok: Nem tartalmaz szerves halogén vegyületeket (AOX), nitrátokat, nehézfém vegyületeket vagy formeldehideket.

4. Elsősegélynyújtás Lenyelés esetén: A polimerizációnak köszönhetően nem lehet lenyelni. Belégzést követően: Vigyük a sérültet friss levegőre. Ha a rosszullét nem múlik el hívjunk orvost. Bőrrel való érintkezés estén: Áztassuk meleg szappanos vízben. Szembe jutás esetén: Öblítsük ki a szemet bő folyó vízzel. Azonnali szakorvosi ellátás szükséges.

5. Tűzveszélyesség Lobbanási pont: > 81 oC Tűzoltás: vízpermet, hab, poroltó, széndioxid Tűzoltáskor Speciális tűzoltási előírások: tűzoltók légzőmaszkot viseljenek Szokatlan tűz /robbanás veszély: n/a. A termikus dekompozíció végtermékeként irritatív szerves gőzök, valamint egészségre káros gázok keletkezhetnek, úgymint szénmonoxid,HCN.

6. Óvintézkedés baleset esetén Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések: Biztosítsa a jó szellőztetést. Viseljen védőmaszkot. Viseljen védőruházatot. Környezetvédelmi intézkedések: Ne engedje a termék folyóvízbe, csatornába vagy élővízbe való bejutását. Tisztítási/eltávolítási eljárások: Kiömlés esetén a jó szellőztetés igényeltetik. Öntözze vízzel a polimerizáció előidézéséhez. A terméket homokkal lehet összegyűjteni, , majd az így kapott átitatott anyagot megjelölt tartókba gyűjtsük és a hatályos rendelkezések alapján használjuk fel.

7. Kezelés és tárolás Nagy mennyiségek használata esetén biztosítsa a jó szellőztetést. Raktározza 5-25 oC, hőforrástól távol kell tartani, továbbá nem szabad kitenni közvetlen napsugárzás hatásának. Védjük a fagytól. Együttes tárolással kapcsolatos információk: Ne tartsuk együtt aminokkal, lúgokkal és vízzel.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel: 7085-85-0 ethyl 2-cyanoacrylate (<95%) OES rövid ideig tartó értéke: 1,5 mg/m3 (0,3 ppm) Szem védelme: Védőszemüveg Légzőszervek védelme: Mindig használjon védőmaszkot nem megfelelő szellőztetés esetén Bőr védelme: Védőkesztyű Test védelme: Védőruházat Szellőztetés: Jó általános vagy helyi szellőztetés szükséges.

9. Fizikai-kémiai jellemzők Halmazállapot: folyadék Szín: áttetsző Szag: irrítáló, éles Oldhatóság: nem oldható Forráspont: > 100 oC Fajsúly: 1,07 ( 25 oC) Gőznyomás: < 0,5 mmHg ( 25 oC ) Öngyulladási hőfok: > 81 oC Viszkozitás: 60-80 cP (25C)

10. Reakcióképesség és stabilitás Stabilitás: stabil Veszélyes polimerizáció nem fordulhat elő rendeltetésszerű használat esetén Összeférhetetlenség: Kerülje a vízzel és lúgos termékekkel való érintkezést. Kerülendő feltételek: nem állnak rendelkezésre alkalmazható információk Hőbomláskor keletkező veszélyes termékek: Hidrogén cianid, nitrogén oxidok, széndioxid és szénmonoxid. Veszélyes reakciók: Alkohollal, aminokkal, savakkal és alkáli anyagokkal . Agresszív reakció vízzel és alkáli vegyületekkel jön létre. Irritatív gázok keletkeznek.

11 Toxikológiai információk Akut toxicitás: Nem alkalmazható Primer ingerhatás: A bőrön: a hosszas vagy többszöri érintkezéskor bőrirritáció léphet elő. A szemben: irrítáló A nagy koncentráció a nyálkahártyás szerveket károsan befolyásolja További toxikológiai információk: Irritatív

12. Ökológiai információk Általános információk: Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba. Ökotoxicitás: a biológiai lebomlásnak köszönhetően alacsony Bioakkumulációs potenciál: alacsony Mozgékonyság: nagyon alacsony a gyors polimerizáció következtében

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás Ne öntse csatornarendszerbe vagy folyó vízbe. A helyi törvényeknek megfelelően kell a terméket kezelni. Ajánlás: a kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. Szállításra vonatkozó előírások Nem tekintik veszélyes árunak

15. Szabályozási információk Az EU rendelkezéseknek megfelelő jelölések: A termék az EU irányelveknek megfelelően van jelölve / hazai előírásokat figyelembe véve. Az EU rendelkezéseknek megfelelő jelölések: Veszélyességi szimbólum: Xi irritatív Veszélyesség értékelése: R 36/37/38 Szem, bőr és légzőszervi irritatív hatás Biztonsági jelölések: S 2 A gyermekek kezébe nem kerülhet S 23 Ne lélegezze be a keletkezett gőzőket S 24/25 Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést. S 26 Szembe kerülés esetén azonnal mossuk át nagy mennyiségű vízzel, kérjünk . orvosi segítséget. S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és címkét az orvosnak meg kell mutatni

16. Egyéb

Fontos R-mondatok:

R 36/37/38  Szem, bőr és légzőszervi irritatív hatás

Az adatok jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.