BIZTONSÁGI ADATLAP

KIÁLLÍTÁS KELTE: 2008.04.18

1. Készítmény neve: PEM

Készítmény típusa: poliuretán ragasztó

Gyártó: Przedsiębiorstwo CHEMISTIK S.J. , ul. Matejki 33a, 43-600 Jaworzno, Poland

Tel:  +48 32 75 30 500

Fax: +48 32 75 30 700

Forgalmazó: SILVER-GLUE Bt. 1121 Budapest, Normafa u. 6.

Tel.: 06 20 320-4863

Fax: 06 33 441-410

2. Összetétel

Vegyi komponensek:

CAS:141-78-6 etil acetát	5-10%

Xi, F, R11, R36, R66, R67

ENEICS szám: 		205-500-4

ONZ (UN): 			1173

RTECS: 			AH5425000

WE(ENEICS): 		205-500-4

Szinonimák: etil acetát, etil etánoat, ecet észter, ecetnafta

3. Veszélyesség szerinti besorolás

Tűzveszélyes.

Szem, bőr irritatív hatású!

Lenyelve vagy belélegezve ártalmas.

Központi idegrendszeri megbetegedéseket okozhat.

Krónikus hatások: neurológiai, vese- és májkárosodás.

4. Elsősegélynyújtás

Általános információk:

Köhögés, légzési zavarokat, fejfájást idézhet elő.

Lenyelés esetén: Ne idézze elő a hányást. A sérültnek adjon egy pohár vizet. Hívjon orvost azonnal.

Belégzést követően: Vigyük a sérültet friss levegőre. Ha a rosszullét nem múlik el hívjunk orvost.

Bőrrel való érintkezés estén: Az érintett bőrfelületet mossuk meg jól szappanos vízzel.

Szembe jutás esetén: Öblítsük ki a szemet bő folyó vízzel. Azonnali szakorvosi ellátás szükséges.

5 Tűzveszélyesség

Lobbanási pont: >4°C

Tűzoltás: széndioxid, hab vagy száraz tűzoltószerek.

Speciális tűzoltási előírások: légzőmasz viselése a tűzoltóknál kötelező

Szokatlan tűz /robbanás veszély: Nyílt láng és magas hőmérséklet robbanáshoz vezethet.

A termikus dekompozíció végtermékeként irritatív szerves gőzök keletkezhetnek.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyekre vonatkoztatott biztonsági óvintézkedések:

Viseljünk védőfelszerelést. Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről.

Környezetvédelmi intézkedések:

Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.

Tisztítási/eltávolítási eljárások:

A terméket a széles körben használt abszorpciós anyagokkal lehet összegyűjteni.

Az így kapott átitatott anyagot megjelölt tartókba gyűjtsük és a hatályos rendelkezések alapján használjuk fel.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés:

Információk a biztonságos kezeléshez:

Nagy mennyiségek használata esetén biztosítsa a jó szellőztetést.

Tárolás:

Tárolja 5-20°C között, hőforrástól távol kell tartani, továbbá nem szabad kitenni közvetlen napsugárzás hatásának.

Védjük a fagytól.

Raktározás:

Együttes tárolással kapcsolatos információk: nem szükséges

További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatosan:

Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:

Etil acetát:

OES rövid ideig tartó adat: 1460mg/m3, 400ppm

OES hosszú ideigtartó adat: 730 mg/m3, 200ppm

Szem védelme: Védőszemüveg

Légzőszervek védelme: nem megfelelő szellőztetés esetén légzőmaszk használata szükséges Bőr védelme: Védőkesztyű

Testvédelem: Védőruházat

Szellőztetés: Jó általános vagy helyi szellőztetés szükséges.

9. Fizikai-kémiai jellemzők

Forma: folyékony

Szín: színtelen

Szag: termékre jellemző

Oldhatóság:

Vízben: nem oldódik

Acetonban: jó

Toluenben: jó.

Forráspont: >100°C

Specifikus tömítettség: 0,89 (20°C)

Gőz nyomás: >29hPa (20°C)

>51hPa (30°C)

Viszkozitás: 1600-2300 cP (20°C)

10. Reakcióképesség és stabilitás

Stabilitás: rendeltetésszerű használat esetén stabil

Veszélyes reakciók: hőbomlás

Veszélyes bomlástermékek: hidrogén cianid, nitrogén oxidok, szénmonoxid és széndioxid

11. Toxikológiai információk

Akut toxicitás:

Etil acetát:

LD50 (szájon át/patkány): 	5620 mg/kg

LC50 (belégzésnél/patkány): 1600 ppm/8h

Primer ingerhatás:

A bőrön: irritatív a bőrre

A szemben: ingerlő hatás.

Érzékenyítés: szenzibilizáció nem ismeretes.

12. Ökotoxicitás

Általános információk:

Ne engedjük, hogy nagyobb mennyiségű termék kerülhessen a talajvízbe, vízgyűjtőbe vagy csatornarendszerbe.

A vizeket enyhén veszélyezteti.

Bioakkumulációs potenciál: alacsony

Mobilitás:alacsony, a magas viszkozitásnak köszönhető.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Ne öntse csatornarendszerbe vagy folyó vízbe.

A helyi törvényeknek megfelelően kell a terméket kezelni.

14. Szállításra vonatkozó előírások

ADR/RID osztály: 3b

Kemler szám: 33

UN-szám: 1133

Címke: F- tűzveszélyes

15. Szabályozási információk

Az EU rendelkezéseknek megfelelő jelölések:

A termék az EU irányelveknek megfelelően van jelölve / hazai előírásokat figyelembe véve.

Veszélyességi szimbólum:

Xn ártalmas, F tűzveszélyes

Veszélyesség értékelése:

R 11 Tűzveszélyes

Biztonsági jelölések:

S2          Gyermekektől távol tartani

S23        Ne lélegezze be a keletkező gőzöket.

S 24/25 Kerüljük a  bőrrel és szemmel való érintkezést

S 26      Szembe kerülés esetén azonnal mossuk át nagy mennyiségű vízzel, kérjünk                                      .            orvosi segítséget.

S 46       Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a csomagolást vagy címkét.

16. Egyéb

Fontos R-mondatok:

R11 Tűzveszélyes

R36 Szemizgató hatású

R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja.

R67 a gőzök belélegzése álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

Az adatok a jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.