BIZTONSÁGI ADATLAP

KIÁLLÍTÁS KELTE:2008. április 10

1. Készítmény neve: Mirror Glue, visszapillantó tükör ragasztó Készítmény típusa: strukturális akril ragasztó Gyártó cég neve: Przedsiębiorstwo CHEMISTIK S.J. , ul. Matejki 33a, 43-600 Jaworzno, Poland Phone: +48 32 75 30 500 Fax: +48 32 75 30 700 Forgalmazó: SILVER-GLUE Bt. 1121 Budapest, Normafa u. 6. Tel.: 06 20 320-4863 Fax: 06 33 441-410

2. Összetétel Vegyi komponensek: CAS besorolás: n/a EC besorolás: n/a 2-hydroxypropylmetacrylate < 60 % Xi:R 36/37/38 , N51/53 CAS:24448-20-2 EC: 246-263-7 Bisphenol A-based dimetacrylate < 25 % Xi: R36/37/38 CAS:27813-02-1 EC: 248-666-3 2-hydroxypropyl metacrylate < 20 % Xi: R36, R43 CAS: 24615-84-7 EC: 246-359-9 acrylic acid derivative < 8 % ( akril savat tartalmaz < 20%) C: R34 CAS: 97534-94-3 EC: 231-403-1 aliphatic metacrylate ester < 5 % Xi: R 36/37/38 CAS: 80-15-9 EC:201-254-7 Cumene hydroperoxide < 1,5 % O:R7, T:R23, Xn: R21/22, R48/20/22, C:R34, N: R51, R 53 CAS: n/a EC: n/a aromatic hydrazine < 1 % T: R23/24/25, R40

3. Veszélyesség szerinti besorolás Szem-, bőr-, légzőszervi irritatív hatású! Bőr szenzibilizációt okozhat. Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést. Szembe kerülés esetén bő vízzel öblítse ki és forduljon orvoshoz. A termék használata során viseljen védőkesztyűt. Hosszadalmas vagy gyakori használat esetén bőrérzékenységet okozhat. Mérgezési tünetek fordulhatnak elő. Hányinger, hányás és gyomorbántalmak fordulhatnak elő. Krónikus hatások – vese- és májkárosodás.

4. Elsősegélynyújtás Lenyelés esetén: Ne idézzük elő a hányást. A sérültnek adjunk sok vizet. A hányás megtörténtekor ne lélegezzük be a keletkezett gőzöket. Rögtön hívjunk orvost. Belégzést követően: Vigyük a sérültet friss levegőre. Ha nem lélegzik, alkalmazzunk mesterséges légzést. Ha a rosszullét nem múlik el hívjunk orvost. Bőrrel való érintkezés estén: Távolítsuk el a szennyezett ruhadarabokat és cipőt. Az érintett bőrfelületet mossuk meg jól, szappanos vízzel. Ha az irritáció tovább tart hívjunk orvost. Szembe jutás esetén: Öblítsük ki a szemet – legalább 15 percen át bő folyó vízzel. Vigyázzunk arra, hogy az egészséges szembe ne kerüljön. Azonnali szakorvosi ellátás szükséges.

5. Tűzveszélyesség Lobbanási pont: > 65oC Gyúlékonyság: Nem gyúlékony Robbanási tulajdonságok: Nincsenek Tűzoltás: vízpermet, alkoholnak ellenálló hab, széndioxid Tűzoltásra ne alkalmas: Közvetlen vízsugár Tűzoltáskor a teljes testfelületet védőruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, a szemet és az arcfelület védelmét biztosító, a veszélyes bomlástermékek ellen hatásos izolációs légzésvédő azonnali használata kötelező. Használjon vízpermetet a felmelegedett tartályok hűtésére. Kiterjedt tüzeket csak szakemberek olthatják. Veszélyes bomlástermékek: Robbanásveszély. Toxikus gázok keletkeznek a tűzben - CO, CO2, nitrogén oxidok is keletkezhetnek.

6. Óvintézkedés baleset esetén Személyi védelem: Jó szellőztetés. A szennyezett területtől mindenkit távol kell tartani valamint felügyelni kell azt. Ne engedje a termék behatolását csatornarendszerbe vagy élő vizekbe. Személyi védelem: Védőruha, védőlábbeli, védőszemüveg, védőmaszk, védőkesztyű használata szükséges. Kiömlés esetén: A terméket a széles körben használt abszorpciós anyagokkal (homok, fűrészpor, kovaföld) lehet összegyűjteni. Az így kapott átitatott anyagot megjelölt tartókba gyűjtsük, és a hatályos rendelkezések alapján használjuk fel.

7. Kezelés és tárolás Nagy mennyiségek használata esetén biztosítsa a jó szellőztetést. Tárolja 5-25oC között, hőforrástól távol kell tartani, továbbá nem szabad kitenni közvetlen napsugárzás hatásának. Ne tartsuk együtt aminokkal, lúgokkal, vízzel, alumíniummal, lágy acéllal, rézzel. Jól szellőztetett száraz helyen, légmentesen zárt eredeti csomagolásban tartandó. Óvjuk hőforrástól és nyílt lángtól.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel: OES akril savaknál 10ppm (30mg/m3) 8hr TWA és 20ppm (60mg/m3) 15 perc STEL (EH40/2002). Személyes védőfelszerelés: Polythén, neoprén vagy rövid idejű használat során (<15 perc) latex védőkesztyűt használjon. Bőrrel való érintkezés esetén bő vízzel mossa le. A testfelület megóvására használjon védőruhát. Használjon védőszemüveget. Amennyiben lehetséges biztosítsuk a megfelelő szellőzést. Használjon, a gyakorlatban alkalmazott légzőszerveket védő felszereléseket, amennyiben a megfelelő szellőzés nem biztosított.

9. Fizikai-kémiai jellemzők Halmazállapot: folyadék Szín: borostyán Szag: édeskés, jellegzetes Fajsúly: 1,08 ( 25 oC) Viszkozitás: 2 500 cP Öngyulladási hőfok: >65°C Oxidációs tulajdonságok: Nincsenek Oldhatóság: minimális

10. Stabilitás és reakcióképesség Stabilitás: szobahőmérsékleten stabil Veszélyes polimerizáció nem fordulhat elő. Összeférhetetlenség: Kerülje az alumíniummal, puha acéllal, rézzel (vagy réz ötvözettel) való érintkezést. Óvjuk hőforrástól, közvetlen napsugárzástól, alacsony oxigéntartalmú környezettől. Veszélyes polimerizáció jöhet létre, ha hosszú időn keresztül magas hőmérsékletnek van kitéve. A csomagolásban lévő levegő/oxigén réteg a védőszerek aktívan való tartása érdekében szükséges. Hőbomláskor keletkező veszélyes termékek: Szén oxidok, csípős és irritatív füst.

11 Toxikológiai adatok Primer ingerhatás: A bőrön: Az érintkezés helyén irritációt és pirosságot okozhat. A bőrrel való hosszas vagy ismételt érintkezés bőrgyulladást okozhat. A szemben: Irritáló hatású. Szemmel való érintkezés esetén bő vízzel kell kiöblíteni Allergiás hatás: bőrrel történő érintkezés során lehetséges.

12. Ökotoxicitás Ökotoxicitás: nincsenek specifikus adatok Bioakkumulációs potenciál: Alacsony szintű. Állhatatósság: Biológiailag nem lebontható

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás Ne engedjük, hogy nagyobb mennyiségű termék kerülhessen a talajvízbe, vízgyűjtőbe vagy csatornarendszerbe. Ne dobjuk ki a háztartási hulladékkal. A helyi törvényeknek megfelelően kell kezelni.

14. Szállításra vonatkozó előírások Nem tekintik veszélyes árunak.

15. Szabályozási információk Az EU rendelkezéseknek megfelelő jelölések: A termék az EU irányelveknek megfelelően van jelölve / hazai előírásokat figyelembe véve. Veszélyességi szimbólum: Xi Irritatív Veszélyesség értékelése: R 36/37/38 Szem, bőr és légzőszervi irritatív hatás R43 Bőrallergiás hatást válthat ki Biztonsági jelölések: S 2 A gyermekek kezébe nem kerülhet S26 Szembe kerülés esetén azonnal mossuk át nagy mennyiségű vízzel, kérjünk . orvosi segítséget. S 28 Bőrrel való érintkezés után mossa meg azonnal bő vízzel S 46 Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg ezt a matricát.

16. Egyéb

Az adatok a jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.