BIZTONSÁGI ADATLAP

KIÁLLÍTÁS KELTE:2008. április 10.

1. . Készítmény neve: Sekundka Készítmény típusa: etil 2 cianoakrilát észter Vegyi képlet: C6H7NO2 EC szám: 230-391-5 Gyártó: Przedsiębiorstwo CHEMISTIK S.J. , ul. Matejki 33a, 43-600 Jaworzno, Poland Tel: +48 32 75 30 500 Fax: +48 32 75 30 700 Forgalmazó: SILVER-GLUE Bt. 1121 Budapest, Normafa u. 6. Tel.: 06 20 320-4863 Fax: 06 33 441-410

2. Rendeltetés 7085-85-0 etil 2 cianoakrilát 90 – 95 %

3. Veszélyesség szerinti besorolás A 233/1996. (XII.26.) Korm. r. illetve a 4/1997. (II.21.) NM r. szerint: Xi irritatív Szem-, bőr-, légzőszervi irritatív hatású! A gőzők szem és légzőszervi irritatív hatásúak lehetnek. CIANOAKRILÁT VESZÉLY! Bőrt és szemhéjat pillanatok alatt ragaszt. Gyermekek kezébe nem kerülhet.

4. Elsősegélynyújtás Belégzést követően: Vigyük a sérültet friss levegőre. Ha a rosszullét nem múlik el hívjunk orvost. Bőrrel való érintkezés estén: Áztassuk meleg szappanos vízben. Szembe jutás esetén: Öblítsük ki a szemet bő folyó vízzel. Azonnali szakorvosi ellátás szükséges.

5. Tűzveszélyesség Lobbanási pont: > 81 oC Tűzoltás: vízpermet, hab, száraz széndioxid Tűzoltáskor a teljes testfelületet védőruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, a szemet és az arcfelület védelmét biztosító, a veszélyes bomlástermékek ellen hatásos izolációs légzésvédő azonnali használata kötelező. Rendkívüli tűz / robbanás veszély: alkalmazható információk nem állnak a rendelkezésre A termikus dekompozíció végtermékeként egészségre veszélyes termékek keletkezhetnek, úgymint szerves gőzők.

6. Óvintézkedés baleset esetén Kiömlés esetén a jó szellőztetés igényeltetik. Öntözze vízzel a polimerizáció előidézéséhez. A terméket homokkal lehet összegyűjteni, , majd az így kapott átitatott anyagot megjelölt tartókba gyűjtsük és a hatályos rendelkezések alapján használjuk fel.

7. Kezelés és tárolás Nagy mennyiségek használata esetén biztosítsa a jó szellőztetést. Raktározza 5-25 oC, hőforrástól távol kell tartani, továbbá nem szabad kitenni közvetlen napsugárzás hatásának. Ne tartsuk együtt aminokkal, lúgokkal és vízzel.

8. Felügyelet és munkavédelmi eszközök Szem védelme: Vegyszerek kezeléséhez ajánlott védőszemüveg. Légzőszervek védelme: Mindig használjon védőmaszkot. Bőr védelme: Nitril/polietilén kesztyű Szellőztetés: Jó általános és helyi szellőztetés igényeltetik

9. Fizikai-kémiai jellemzők Halmazállapot: folyadék Szín: áttetsző Szag: irrítáló, éles Oldhatóság: nem oldható Forráspont: > 100 oC Fajsúly: 1,1 ( 25 oC) Gőznyomás: < 0,5 mmHg ( 25 oC ) Öngyulladási hőfok: > 81 oC Viszkozitás: 3 cP (25C)

10. Reakcióképesség és stabilitás Stabilitás: stabil Veszélyes polimerizáció nem fordulhat elő Összeférhetetlenség: Kerülje a vízzel és lúgos termékekkel való érintkezést. Kerülendő feltételek: nem állnak rendelkezésre alkalmazható információk Hőbomláskor keletkező veszélyes termékek: Hidrogén cianid, nitrogén oxidok, széndioxid és szénmonoxid

11 Toxikológiai információk Elsődleges irritatív hatás: Bőrön: Az érintkezés helyén irritációt és pirosságot okozhat. Szemre: Irritáló hatású. Érzékenység: Nem ismertek ilyen jellegű hatások. A nagy koncentráció a nyálkahártyás szerveket károsan befolyásolja.11.

12. Ökológiai információk Általános megjegyzés: Ne engedjük, hogy a termék talajvízbe, vízgyűjtőbe, vagy csatornarendszerbe kerüljön.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás Ne tárolják háztartási hulladékkal együtt. A hulladékjelző kód ( a hulladékokra vonatkozó rendelet 97.06.27. Dz.U. 162 rész 1135)., tubus: 150104, karton csomagolás: 150101 szám alatt található

14. Szállításra vonatkozó előírások Nem tekintik veszélyes árunak

15. Szabályozási információk Az EU rendelkezéseknek megfelelő jelölések: A termék az EU irányelveknek megfelelően van jelölve / hazai előírásokat figyelembe véve. Veszélyesség értékelése: R 36/37/38 Szem, bőr és légzőszervi irritatív hatás Biztonsági jelölések: S 2 A gyermekek kezébe nem kerülhet S 23 Ne lélegezze be a keletkezett gőzőket S 24/25 Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést. S26 Szembe kerülés esetén azonnal mossuk át nagy mennyiségű vízzel, kérjünk . orvosi segítséget.

16. Egyéb

Az adatok jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.