BIZTONSÁGI ADATLAP

KIÁLLÍTÁS KELTE:2005. 12.10

1. . Készítmény neve: Géles Piallanatragasztó Készítmény típusa: etil 2 cianoakrilát észter Vegyi képlet: C6H7NO2 EC szám: 230-391-5 Gyártó/Szállító adatai: Forgalmazó adatai: NALMAT Trzebinia SILVER-GLUE Bt. Ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia 1121 Budapest, Normafa u. 6. Tel: 00 48 32 711-53-27 (6:00-14:00) Tel: 06 20 320-4863 Fax: 00 48 32 612-10-66 Fax: 06 33 441 410 e-mail: jakosc@technicqll.pl Biztonsági adatlapért felelős: SILVER-GLUE Bt. 1121 Budapest, Normafa u. 6. Tel: 06 20 320-4863 E-mail: info@chemistik.hu

2. Összetétel 7085-85-0 etil 2 cianoakrilát 90 – 95 %

3. Veszélyesség szerinti besorolás Szem-, és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat! A gőzök erősen irritatív hatásúak lehetnek a szemre és légzőszervekre. A hosszasan tartó érintkezés nem –allergiás asztmát idézhet elő. CIANOAKRILÁT VESZÉLY! Másodperceken belül ragasztja a bőrt és szemhéjat. Gyermekek elől elzárva tartandó. Pótlólagos adatok: Nem tartalmaz szerves halogén vegyületeket (AOX), nitrátokat, nehézfém vegyületeket vagy formeldehideket.

4. Elsősegélynyújtás Belégzést követően: Vigyük a sérültet friss levegőre. Ha a rosszullét nem múlik el hívjunk orvost. Bőrrel való érintkezés estén: Áztassuk meleg szappanos vízben. Szembe jutás esetén: Öblítsük ki a szemet bő folyó vízzel. Azonnali szakorvosi ellátás szükséges.

5. Tűzveszélyesség Lobbanási pont: > 81 oC Tűzoltás: vízpermet, hab, száraz széndioxid Tűzoltáskor a teljes testfelületet védőruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, a szemet és az arcfelület védelmét biztosító, a veszélyes bomlástermékek ellen hatásos izolációs légzésvédő azonnali használata kötelező. Rendkívüli tűz / robbanás veszély: alkalmazható információk nem állnak a rendelkezésre A termikus dekompozíció végtermékeként egészségre veszélyes termékek keletkezhetnek, úgymint szerves gőzök.

6. Óvintézkedés baleset esetén Kiömlés esetén a jó szellőztetés igényeltetik. Öntözze vízzel a polimerizáció előidézéséhez. A terméket homokkal lehet összegyűjteni, majd az így kapott átitatott anyagot megjelölt tartókba gyűjtsük és a hatályos rendelkezések alapján használjuk fel.

7. Kezelés és tárolás Nagy mennyiségek használata esetén biztosítsa a jó szellőztetést. Raktározza 5-25 oC, hőforrástól távol kell tartani, továbbá nem szabad kitenni közvetlen napsugárzás hatásának. Ne tartsuk együtt aminokkal, lúgokkal és vízzel.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei Szem védelme: Vegyszerek kezeléséhez ajánlott védőszemüveg. Légzőszervek védelme: Mindig használjon védőmaszkot. Bőr védelme: Nitril/polietilén kesztyű Szellőztetés: Jó általános és helyi szellőztetés igényeltetik

9. Fizikai-kémiai jellemzők Halmazállapot: folyadék Szín: áttetsző Szag: irrítáló, éles Oldhatóság: nem oldható Forráspont: > 100 oC Fajsúly: 1,1 ( 25 oC) Gőznyomás: < 0,5 mmHg ( 25 oC ) Öngyulladási hőfok: > 81 oC Viszkozitás: 3 cP (25C)

10. Stabilitás és reakcióképesség Stabilitás: stabil Veszélyes polimerizáció nem fordulhat elő rendeltetésszerű használat esetén Összeférhetetlenség: Kerülje a vízzel és lúgos termékekkel való érintkezést. Kerülendő feltételek: nem állnak rendelkezésre alkalmazható információk Hőbomláskor keletkező veszélyes termékek: Hidrogén cianid, nitrogén oxidok, széndioxid és szénmonoxid.

11 Toxikológiai információk Akut toxicitás: Nem alkalmazható Primer ingerhatás: A bőrön: a hosszas vagy többszöri érintkezéskor bőrirritáció léphet elő. A szemben: irrítáló A nagy koncentráció a nyálkahártyás szerveket károsan befolyásolja További toxikológiai információk: Irritatív Érzékenység: Nem ismertek ilyen jellegű hatások.

12. Ökotoxicítás Általános megjegyzés: Ne engedjük, hogy a termék talajvízbe, vízgyűjtőbe, vagy csatornarendszerbe kerüljön.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás Ne tárolják háztartási hulladékkal együtt. A helyi törvényeknek megfelelően kell a terméket kezelni. Ajánlás: a kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. Szállításra vonatkozó előírások Nem tekintik veszélyes árunak

15. Szabályozási információk Az EU rendelkezéseknek megfelelő jelölések: A termék az EU irányelveknek megfelelően van jelölve / hazai előírásokat figyelembe véve. Veszélyességi szimbólum: Xi irritatív Veszélyesség értékelése: R 36/37/38 Szem, bőr és légzőszervi irritatív hatás Biztonsági jelölések: S 2 A gyermekek kezébe nem kerülhet S 23 Ne lélegezze be a keletkezett gőzőket S 24/25 Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést. S26 Szembe kerülés esetén azonnal mossuk át nagy mennyiségű vízzel, kérjünk . orvosi segítséget.

16. Egyéb

Az adatok jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.