1. Anyag / készítmény és a cég megnevezése

## Anyag:		DOT 3 FÉKFOLYADÉK

###### Fantázianév:		BLOCK PLUS DOT 3

Felhasználható: valamennyi hidraulikus rendszerű gépjárműnél

### Gyártó / Forgalmazó:

Krarusz Kft.

8200 Veszprém, Házgyári u. 21.

Telefon:			(36) 88/420-260

Telefax:			(36) 88/420-260, 567-511

Sürgős információ:		Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

Tel: (36) 80/201-199; (36) 1/476-6464

2. Összetétel/információ az alkotórészekről

Kémiai jellemzés

A keverék összetevői: glikoléterek, poliglikol, inhibitorok, METHYLTRIGLYKOL-O-BORAT

# Veszélyes alkotórészek

2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol

Tartalom (W/W): 10 % - 60 %

CAS-szám: 143-22-6

EG-szám: 205-592-6

Veszélyszimbólum(ok): Xi

R-mondat(ok): 36

Diethylene glycol

Tartalom (W/W): 10 % - 25 %

CAS-szám: 111-46-6

EG-szám: 203-872-2

INDEX-szám: 603-140-00-6

Veszélyszimbólum(ok): Xn

R-mondat(ok): 22

Butyl diglycol

Tartalom (W/W): < 5 %

CAS-szám: 112-34-5

EG-szám: 203-961-6

INDEX-szám: 603-096-00-8

Veszélyszimbólum(ok): Xi

R-mondat(ok): 36

2-(2-methoxyethoxy)ethanol

Tartalom (W/W): < 5 %

CAS-szám: 111-77-3

EG-szám: 203-906-6

INDEX-szám: 603-107-00-6

Veszélyszimbólum(ok): Xn

R-mondat(ok): 63

Aliphatic amine

Tartalom (W/W): < 1 %

Veszélyszimbólum(ok): Xi

R-mondat(ok): 36

A veszély szimbólumok és R-mondatok szövegezését a 16. fejezet tartalmazza, amennyiben veszélyes alkotórészeket megnevezte.

3. Lehetséges veszélyek azonosítása

Veszélyek és biztonsági előírások: Xi

Szemizgató hatású.

4. Elsősegély-nyújtási intézkedések

Általános információ:

Távolítsuk el a szennyezett ruházatot.

Bőrrel érintkezve:

Vízzel és szappannal alaposan mossuk le.

Szembe kerülve:

Az anyag szembe kerülése esetén, azonnal és legalább 15 percig folyó vízzel mossuk a szemet, miközben a szemhéjakat széthúzzuk. Forduljunk szemorvoshoz.

Lenyelés esetén:

A szájat azonnal öblítsük ki, itassunk sok vizet és forduljunk orvoshoz.

Információ az orvos számára:

Kezelés: Tüneti kezelés (Méregtelenítés, életfunkciók) speciális antidótum (ellenanyag) nem ismert.

5. Tűzoltási óvintézkedések

Alkalmas oltóanyag:

víz, száraz oltóanyag, hab, széndioxid

Speciális védőfelszerelés:

Tűz esetén viseljünk zártrendszerű légzőkészüléket.

További információ:

A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

6. Óvintézkedések véletlen kiömlés esetére

Személyi óvintézkedések:

Személyes védőruházat használata kötelező.

Környezetvédelmi óvintézkedések:

A szennyezett vizet/tűzoltóvizet gyűjtsük össze. Csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe engedni nem szabad.

Tisztítási vagy összegyűjtési információ:

Nagy mennyiségek esetén: Lepumpálni.

Kis mennyiségeket: Megfelelő folyadékmegkötő (abszorbens) anyaggal kell felvenni. Az abszorbeált/felvett anyagot az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsuk.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés

Gondoskodjunk a tároló- és munkaterületek alapos szellőzéséről. Akadályozzuk meg a levegővel/oxigénnel való érintkezést (peroxidok képződése)

tűz- és robbanásvédelem:

A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

#### Tárolás

Tárolási körülményekre vonatkozó további információ: Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó

8. Expozíció kockázatának csökkentése és személyi védőfelszerelés

Alkotórészek munkahelyi szabályozási paraméterekkel

112-34-5: Butyl diglycol

111-46-6: Diethylene glycol

#### Személyi védőfelszerelés

Kézvédelem:

Kémiailag ellenálló védőkesztyű (EN 374)

Megfelelő anyagok, hosszantartó közvetlen kapcsolat esetén is (ajánlott: védőindex 6, megfelel > 480 perc penetrációs időnek az EN 374 szerint).

fluorelasztomer (FKM) - 0,7 mm rétegvastagság

polietilén-laminát (PE-laminát) - ca. 0,1 mm rétegvastagság

Megfelelő anyagok, rövid ideig tartó közvetlen kapcsolat és/vagy fröccsenés (ajánlott: legalább védőindex 2, megfelel > 30 perc penetrációs időnek az EN 374 szerint)

nitrilgumi (NBR) - 0,4 mm rétegvastagság

A nagyszámú típus miatt a gyártó használati utasításait be kell tartan.

Szemvédelem:

Oldalvédőkkel ellátott védőszemüveg (EN 166)

Általános biztonsági és higiéniai intézkedések:

Fogamzóképes korú nők kerüljék a termékkel való érintkezést. A jó ipari higiénia és biztonságtechnikai gyakorlatnak megfelelően kezeljük.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenési forma: 		folyadék

Szín: 			színtelentől sárgásig

Szag: 			termékspecifikus

pH-érték: 			7 - 11,5

(100 g/l, 23 °C)

Dermedéspont: 		< -50 °C

Forráspont: 			> 230 °C

Lobbanáspont: 		120 °C 					(DIN 51758)

Gyulladási hőmérséklet: 	> 200 °C 				(DIN 51794)

Gőznyomás: 			< 1 mbar

(20 °C)

< 1 mbar

(50 °C)

Sűrűség: 			1,02 - 1,05 g/cm3

(20 °C)

Oldhatóság vízben: 		oldódik

Oldhatóság (kvalitatív) oldószer: poláros oldószerek

oldódik

Viszkozitás, kinematikus: 	10 - 18 mm2/s				(DIN 51562)

(20 °C)

10. Stabilitás és reakcióképesség

Veszélyes bomlástermékek:Eőírásoknak/utasításoknak megfelelő tárolás és kezelés esetén nincsenek veszélyes bomlástermékek.

11. Toxikológiai információ

LD50/orális/patkány: > 2.000 mg/kg

Elsődleges bőrizgató hatás/nyúl: nem irritáló

Elsődleges nyálkahártya-izgató hatás/nyúl: Irritáló.

További információ:

A terméket nem vizsgálták. Az információ az egyes összetevők tulajdonságai alapján került megállapításra.

12. Ökológiai információ

Ökotoxicitás

Halakkal szemben mutatott toxicitás:

Leuciscus idus/LC50 (96 h): > 100 mg/l

Vízben élő gerinctelenek:

EC50 (48 h): > 100 mg/l

Vízinövények:

EC50 (72 h): > 100 mg/l

Mikroorganizmusok/Hatás az élő (aktivált) iszapra:

Alacsony koncentrációban szakszerűen bevezetve a biológiai szennyvíztisztítóba nem okoz csökkenést az aktív iszap biológiai lebontási aktivitásában

##### Perzisztencia és lebonthatóság

Ártalmatlanítási információ

Vizsgálati módszerek: 		OECD 302B;ISO 9888;88/302/EWG,fejezet C

Elemzési módszer: 		DOC-csökkenés

Elimináció foka: 		> 70 %

Kiértékelés: 			vízből jól eliminálható

##### További információ

Egyéb ökotoxikológiai információ:

Kezelés nélkül ne engedjük természetes vizekbe.

A terméket nem vizsgálták. Az információ az egyes összetevők tulajdonságai alapján került megállapításra.

13. Ártalmatlanítási információ

A 2000. XLIII. Tv. 32§, a 102/1996. (VII. 12.) Korm. Rendelet, a 271/2001. (XII. 21.) Korm. Rendelet, a 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet és a 2000. XXV. Tv. VI. Fejezet 20§ (7) bekezdés útmutatásai szerint.

Szennyezett csomagolás:

A nem szennyezett csomagolás újra felhasználható.

A csomagolást amelyet nem lehet megtisztítani, a tartalmának megfelelően kell ártalmatlanítani.

14. Szállítási információ

A szállítási előírások szerint nem minősül veszélyes anyagnak (ADR RID ADNR IMDG/GGVSee ICAO/IATA)

15. Előírások

Az Európai Unió előírásai (Feliratozás, címkézés) / Nemzeti előírások

EU-irányelv 1999/45/EU ('készítmények irányelve'):

Veszélyszimbólum(ok)

Xi 			Irritáló.

R-mondat(ok)

R36 			Szemizgató hatású.

Egyéb előírások

16. Egyéb információ

A veszélyszimbólumok és R-mondatok teljes szövege, amennyiben a 2. fejezetben 'veszélyes alkotórészként' vannak felsorolva minősítve:

Xi Irritáló.

Xn Egészségkárosító

36 Szemizgató hatású.

22 Lenyelve ártalmas.

63 A születendő gyermeket károsíthatja.

A fenti adatok ismereteink mai szintjén alapulnak, és nem jelentik tulajdonságok garantálását. A fennálló törvények és rendeletek betartásáért termékeink felhasználói felelősek.

Veszprém, 2006. május 30.