|  | 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A 2000.évi XXV.törvény a kémiai biztonságról a 44/2000 EÜM , a 1907/2006/EK és a 1272/2008/EK rendeletek szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Kereskedelmi elnevezés: |  |  |  |  |  |  | # Glicosam jégoldó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyártó: Cím: Telefon/Fax: E-mail cím: Honlap: Biztonsági adatlap kérése Biztonsági adatlapért felelős A felhasználással kapcsolatos műszaki információk |  |  |  |  |  |  | Samato Kft. 7960 Sellye Malom utca 1. +36 73 480687, samato@t-online.hu. http://www.samato.hu A gyártó küldi Samato Kft. Sághi Péter tel/fax 00 36 73 480 687, Mobil 00 36 30 9275 001 info@samato.hu Samato Kft. Sághi Péter, a fenti elérhetőségeken. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Forgalmazó: Cím: Telefon/fax: Baleset, veszély esetén: telefonszám ( 06-15 h) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat Tel. 1096 Budapest, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. |  |  |  |  |  |  | 06 1 3030939 06 80 20 11 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. A veszélyek azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Veszélyszimbólumok és –jelek: GHS02 GHS7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Speciális veszélyek emberre és környezetre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 11 |  | tűzveszélyes ( gyúlékony) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A készítmény gőze nagy koncentrációban vagy hosszabb időn át belélegezve narkotikus hatású A gőzök belélegzése álmosságot és rosszullétet okozhat, gyomorfájáshoz, fejfájáshoz vezethet, depressziót, eszméletvesztést eredményezhet. Tartós és/vagy ismételt behatás, egyéni érzékenységtől függően, esetleg bőrirritációt válthat ki. Szembe kerülve irritálhatja a szemet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Összetétel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes összetevők: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAS szám |  |  | EINCS: |  | EU veszély jel | R- mondatok |  |  |
|  | Etilalkohol >30% Szinonima: etanol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64-17-5 |  |  | 200-578-6 |  | F | 11 |  |  |
|  | Izopropil-alkohol 1-10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67-36-0 |  |  | 200-661-7 |  | F, Xi | 11, 36, 67 |  |  |
|  | 4. Elsősegélynyújtás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át történő folyadékbevitel és hánytatás tilos Eszméletlen sérültet helyezzünk rögzített oldalfekvésbe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrrel érintkezve: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A bőrre került anyagot szappannal, vízzel azonnal mossuk le. Panasz esetén (bőrvörösödés, duzzanat, fájdalom, hólyagok) forduljunk orvoshoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe jutva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A szemet bő vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 10-15 percen át kell öblíteni, és szemorvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nagyobb mennyiség lenyelése esetén alkoholmérgezés következik be, azonnal forduljon orvoshoz! Gyomormosásra van szükség. Aktív szenet és Glaubersót kell adni. Légzőközpont megbénulhat! Intravénás fruktóz infúziót kell adni! Egyébként tüneti kezelés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A sérültet friss levegőre kell vinni. Légszomj fellépésekor oxigén terápia szükséges- Szükség esetén lélegeztetés, a lehűlés megakadályozása. Eszméletvesztés esetén a sérültet stabil oldalfekvésbe kell helyezni, és úgy szállítani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Tűzveszélyesség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Besorolás: |  |  |  |  |  |  |  | Tűzveszélyességi osztály „B”, tűzveszélyességi fokozta: II. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Oltóanyagok |  |  |  | (megfelelő): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kezdeti tűz vízzel, porral vagy szénsavval, kiterjedt tűz vízzel, alkoholálló habbal vagy porlasztott vízzel oltható. A tartályokat porlasztott vízzel kell hűteni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Különleges veszélyek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Füstje széndioxidot, tökéletlen égés során szénmonoxidot tartalmazhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Védőfelszerelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frisslevegős légzőkészülék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Óvintézkedés baleset esetén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Személyes intézkedések: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Az érintett területet körül kell zárni, és ki kell üríteni. Csak az arra kiképzett dolgozó irányíthatja a feltakarítást. Minden gyújtóforrást meg kell szűntetni. Viseljünk légzésvédőt, gumicsizmát és gumikesztyűt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Környezetre vonatkozó előírások: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kifolyás esetén élővízbe, talajba, csatornába jutását körülhatárolással meg kell akadályozni. Közterületre való kiömlés, ill. élővízbe jutás esetén értesíteni kell az illetékes hatóságokat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Intézkedés tisztításra, összegyűjtésre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minden gyújtóforrás eltávolítandó. Zárt térben a megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. A kiömlött és gáttal körülvett terméket fel kell szivattyúzni, ill. folyadékmegkötő anyaggal (homok, föld, őrölt mészkőpor, vermikulit, egyéb nem éghető adszorbens) szedjük fel. A felszedett terméket gyűjtsük megfelelően feliratozott tároló edényben, újrafelhasználás vagy ártalmatlanítás céljából. Szakértőket kell bevonni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tárolás: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A tárolás körülményei feleljenek meg a tűzveszélyes folyadékok tárolására vonatkozó követelményeknek. Eredeti, jól zárt tároló edényben, hűvös, száraz, jól szellőző helyen tárolandó. Élelmiszerektől elkülönítve, gyermekek elől elzárva tartandó. A tárolás galvanizált/horganyzott tartályban nem javasolt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tárolási feltételek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Megfelelő szellőztetés biztosítandó. Nyílt lángtól, gyújtóforrástól távol tartandó. Dohányozni tilos. Elektrosztatikus feltöltődéstől védeni kell. Ne hegesszük, melegítsük, vagy fúrjuk a tartályt! Kerülni kell a készítmény bőrrel és szemmel való érintkezését, a gőzök belélegzését. A vegyi anyagokra vonatkozó általános előírások betartandók. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Határértékek: |  |  | Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhető értékek: [25/2005. (IX.30.) EüM- SzCsM e.r.] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etil-alkohol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÁK-érték |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1900 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CK-érték |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7600 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izopropil-alkohol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÁK-érték |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CK-érték |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Személyi védőfelszerelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Légzőkészülék nem szükséges a normál felhasználás során. Ha fennáll a gőz-, köd, aeroszolképződés veszélye, ill. az expozíciós határérték túllépésének veszélye, megfelelő légzésvédő használandó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vegyszer ellem védő szemüveg, gőz és fröccsenés ellen arcvédő. Szemöblítő. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrvédelem, ruházat: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Át nem eresztő kesztyű, overall, lábbeli vagy más ellenálló védőruházat. Az anyaggal való munkavégzés közben tilos az étkezés, az ivás, dohányzás. Kerüljük a gőzök és aeroszol belélegzését. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Egyéb: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A védőeszközöknek meg kell felelni az EEC (CE) szabványoknak. Karbantartása, tárolása megfelelő legyen. A védőfelszerelés helyes használatára a munkásokat be kell tanítani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | folyadék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szín: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zöld átlátszó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szag: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jellegzetes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőznyomás: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 kPa (20oC-on) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sűrűség: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 – 0,87 g/cm3 (20oC-on) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oldhatóság/Keverhetőség vízben: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Korlátlan (20oC-on) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oldhatóság alkoholban: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | keverhető (20oC-on ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH-érték: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 -7 (1:1 hígításban) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilitás: |  |  |  |  |  | Normál körülmények között stabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes reakciók: |  |  |  |  |  | Levegővel elegyedve gyúlékony keverék képződhet, a lobbanáspont fölé történő melegítésnél vagy az anyag szétpermetezésekor. Oldószerekkel reagál. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Toxikológiai adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LD/CL orális patkányokon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4570 mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dermális nyúlnál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13400 mg/kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inhalatív patkányokon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 mg/¼ óra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Ökotoxicitás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mobilitás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vízben oldódik, vízfelületről elpárolog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lebomlási képesség/prezisztencia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biolebonthatóság: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lebontható |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akkumlációs potenciál: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nem ismert |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökotoxicitás: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Haltoxicitás: |  |  |  |  |  |  |  |  | etanol |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LC100 | 9000 mg/l |  |  | 24 óra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izopropil-alkohol |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LC50 | >100 mg/l |  |  | 48 óra |  |  |  |  |  |  |
|  | Daphnia toxicitás |  |  |  |  |  |  |  |  | Etanol |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EC0 | >7800 mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izopropil alkohol |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EC50 | >100 mg/l |  |  | 48 óra |  |  |  |  |  |  |
|  | Alga |  |  |  |  |  |  |  |  | Etanol |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EC0 | >5000 mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hatása a környezetre: |  |  |  |  |  |  |  |  | A vízi organizmusokra ártalmas lehet. Nem kerülhet a talajvízbe, felszíni vizekbe és a csatornába. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vízveszélyességi besorolás: |  |  |  |  |  |  |  |  | I. vízveszélyességi osztály |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az alkohol tartalma miatt veszélyes hulladéknak minősül. A kiürült göngyöleget és a hulladékot a 98/2001.06.15. Kormányrendelet alapján kell kezelni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Szállításra vonatkozó előírások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Közúti |  |  | RID/ADR. 20/1979.( IX.18.) KPM: rend. 61/2007 06.29 GKM rend. Hatályos változata Osztály: 3 Osztály kód F1, Veszélyt jelölő számok: 30, Csomagolási csoport III, Veszély címke ( bárca) 3, UN szám 1170, Megnevezés: etanol oldat A hivatkozott rendelet 3.4 fejezet 3.4.6 Táblázat szerinti mentességgel rendelkezik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vízi |  |  | IMDG/GGVS: Nincs előírás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légi |  |  | ICAO/LATA: Nincs előírás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Szabályozási információk Besorolás az EU előírásai szerint: Foglalkozásszerű felhasználók kérésükre biztonsági adatlapot kapnak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EU-jel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F TŰZVESZÉLYES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Speciális veszélyek emberre és környezetre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kismértékben tűzveszélyes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | S2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gyermekek kezébe nem kerülhet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | S 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | S 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolásburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Címkézés 648/2004/EK szerint: |  |  |  |  | A címkét magyarul, jól olvashatóan és letörölhetetlen módon kell a csomagoláson megjeleníteni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tartalmazza az áru nevét, fantázianevét |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A funkció szerinti elnevezést |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Azon jogi személy nevét, teljes címét és (munkanapokon rendelkezésre álló) telefonszámát, amely az Európai Unió területén belül a piacra helyezésért felelős. Ez lehet a gyártó, vagy valamelyik forgalmazó az EU-n belül. A név előtt nem kötelező egyéb jelölés megadása (pl. gyártja, forgalmazza, stb.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EU-n kívüli országokból történő import esetén a származási helyet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Töltő tömeget/térfogatot SI mértékegységben (szám + mértékegység betűjele) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az ℮ betű használata nem kötelező, de ha felkerül a címkére, a vonatkozó szabvány betartása kötelező |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A használati útmutatót és szükség szerint a különleges óvintézkedéseket, a termék jellegétől függően, értelemszerűen, esetleg piktogramokkal jelölve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Érvényes magyar törvények és rendeletek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004. (IV.26.) EszCsM rendeletek A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes hulladékok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94/2002.(V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Egyéb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig a Samato által megszerzett, a fenti termék egészségre, biztonságra, környezetre, kezelésre, felhasználásra és ártalmatlanításra vonatkozó ismeretein alapulnak . A vevőnek meg kell győződnie arról ( akár teszteléssel ), hogy megfelel-e az alkalmazási feltételeknek. Ennek megfelelően a Samato nem felel ezen termék használatából vagy más információból eredő kárért és sérülésért, kivéve, ha ezekről a vásárlási feltételekben megállapodás történt. A Samato által kibocsátott műszaki információkat a vevőnek meg kell ismerni. Felhívjuk a vevők figyelmét arra, hogy vannak olyan alkalmazások, melyek a Samato, vagy egy harmadik személy (cég) szabadalmi joga által védett. Nem szabad az ebben foglaltakat úgy tekinteni, mintha azokra a védett felhasználásokra felhatalmazást adtak volna. A veszélyes összetevőre vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R-mondatok: |  |  | # R 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tűzveszélyes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | H225 H319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fokozottan tűzveszélyes folyadék Súlyos szemirritációt okoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S-mondatok: |  |  | S 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gyermek kezébe nem kerülhet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | S 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Az edényzet légmentesen lezárva tartandó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | S 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | S 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | S 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolásburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Készítette: 	Sághi Péter

Samato Kft.